附件：富士通中央空调技术参数

1、空调配置：

| 序号 | 室外机型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | AJQ960LALH | 8台 |
| 2 | AJQ785LALH | 6台 |
| 3 | AJQ1010LALH | 8台 |
| 4 | AJQ735LALH | 18台 |

| 序号 | 室内机型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | AUQA112 | 31 |
| 2 | AUQA056 | 32 |
| 3 | AUQA090 | 16 |
| 4 | ARQB071 | 12 |
| 5 | AUQA125 | 46 |
| 6 | AUQA140 | 12 |
| 7 | ARQB045 | 2 |

2、维保范围：由供应商资深的维修工程师对招标单位中央空调设备进行定期维护检查，其中包括空调室内外机的有关电气系统，控制系统等，保证中央空调按规定要求正常运转，供应商在每次维修维护后须向招标方提供具体维保记录。无论中央空调室内外机有无发生故障，供应商都会定期进行检查器运行情况。

3、日常维护保养服务期限：二年。

4、关于日常养护管理技术方案

A、年度保养服务程序：

1）检查机组运行情况，记录分析运行数据；

2）检查室内机蒸发器的进出温度；

3）检查清洗室外机翅片；

4）检查或更换垫片及密封圈；

5）检查清洗过滤网；

6）检查膨胀阀、换向阀、电磁阀等工作状态；

7）检查控制系统的设定值和运行值；

8）检查及调校安全及控制装置情况；

9）调整及机组重新试验运行。

B、服务要求：

1）专人负责制。安排有专业维保资质的人员负责维保。

2）及时响应。接到报修后两小时内赶到现场、并优先安排人员上门，及时查出问题解决问题，供应商储备机器的常用配件，涉及到常用配件更换，供应商24小时之内处理问题，核心配件（压缩机、冷凝器等）三天内处理问题。不再收取上门费（包括检测费）、人工费、资材费等一切费用。

3）清洗消毒。提供每年两次换季清洗服务，及时清除空调循环中沉积的灰尘异物，对过滤网、风口等进行杀菌消毒，同时对室外机也进行维护和体检，保证中央空调安全使用。

4）在维保期间内，工程师在维修结束后做好善后工作，保证机器正常运行及外观良好，另处理好外机周围卫生情况。

5）免费更新。供应商提供程序更新软件免费升级服务。

6）免费体检。每年在春、秋季节，供应商提供全面空调体检服务，在空调投入使用前及时发现隐患并及时进行处理，确保正常使用。

7）单个零部件在伍佰元以内费用由投标商承担。单价超过伍佰元的零部件需要书面向招标方提出更换申请，招标方同意后方可实施，零部件费用招标方支付。