采购需求

（仅供参考，具体以谈判文件为准）

| 付款方式 | 项目经验收合格后按年支付合同款项 |
| --- | --- |
| 服务地点 | 安徽职业技术学院新校区 |
| 服务期限 | 签订合同后二年 |
| 评标办法 | 最低评标价法 |

前注：如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标人须知前附表”中的约定方式联系采购中心，或接受答疑截止时间前联系采购人。否则视同理解和接受。

一、服务内容

| 服务内容 | 详细服务要求 | 数量（单位） |
| --- | --- | --- |
| 管理要求 | （一）人员配备 基本用工：常年用工不能少于4人，植物生长季（4-11月）根据实际需要适时增加养护用工，确保顺利完成各时期的养护任务。 （二）绿化养护 1.修剪 1.1乔木、花灌木修剪 要求乔木、花灌木生长旺盛、树形美观，分枝点合适，内堂不乱，通风透光；叶片、枝干健壮，无明显枯枝死枝；及时抹芽，树干、一级分枝上基本无萌条；及时清理死树，挖除死树桩并进行补植，保持无缺株；及时扶正倾斜树木。 树木生长期（4-11月），要定期修剪抹芽、除蘖、修剪重叠枝、交叉枝、下垂枝、徒长枝、衰弱枝，随时修剪枯枝、病虫枝、损伤枝及有碍交通安全的枝条，及时摘除残花败叶，对于乔灌木顶端枯枝如何清除要给出具体可行的实施方法。乔木修剪不少于1次/年，灌木修剪不少于2次/年，每年秋末冬初必须对校内乔灌木统一修剪一次。修剪的剪口或锯口要平整光滑，树木损伤创面直径大于5cm的必须进行防腐处理。 1.2绿篱、种植块、整形灌木修剪 要求绿篱及种植块生长势较好，平、立面整齐，基本无死枯、缺株、断档、倒伏、歪斜、亮脚和杂生植物、蛛网等现象；整形灌木（球类等）生长较丰满，基本无偏冠、空洞，修剪面光滑。 针叶类植物萌条超过5cm，阔叶类植物萌条超过10cm要及时修剪；种植块要带线修剪，达到线直面平、轮廓清晰。为了使来年春季校内绿化更整齐美观，每年寒假前必须对所有整形灌木、种植块进行统一修剪。 1.3草坪修剪 要求生长茂盛、叶色正常；基本无秃斑、杂草，生长季节无枯黄，无违规使用化学药剂现象；草坪与种植块等绿化相接处应切边；做好草坪的冬季防火工作。 草坪修剪后留茬高度经常保持在6-8㎝，暖型草不高于5㎝。当草高超过12cm时必须进行修剪。冷型草修剪次数不少于10次/年，暖型草不少于3次/年。6月份（暑假开始前）、8月底（新学期开始前）、11月底（暖季型草坪枯黄前）必须对校内草坪各修剪一次，其他时间段根据具体生长情况进行修剪。需保证草坪整齐美观，无疯长现象。被剪除的草要及时从草坪上清除掉，并清运到指定地点。 2.中耕松土、施肥 2.1中耕松土 有开盘条件的乔木、花灌木、整形灌木每年入冬后必须进行开盘松土，盘面直径要达到树木胸径的8-10倍，树干处宜浅渐远渐深，要求线条圆滑、盘面整洁。春、夏、秋季进行中耕松土，松土以不影响植株根系和损伤植株基部表皮为限。草坪应用打孔机松土，每年不少于2次。松土时要及时清除灌木周围的杂草，清除的杂草应随时清运拉走。 2.2施肥 每年至少施肥两次，秋末冬初结合开盘松土采取环沟深挖30cm的方法对校内所有乔灌木、藤本施基肥，开春后进行追肥。种植块、地被植物、草坪采用撒施或水溶解后浇灌进行施肥。施肥后必须要及时进行浇水、喷淋，防止苗木根部、叶片灼伤。所需肥料均由学校提供，中标人需按照学校对施肥的要求进行施肥。 - 除草 3.1各类绿地、树穴、绿带要结合松土及时清理各类杂草；及时清除花木丛中、绿篱中的杂草；及时清除草坪内非种植的杂草。草坪内只要有杂草，在早春杂草发芽出土时和立秋杂草籽成熟前，都要及时排除干净，要除早、除小、除了。人工排除杂草应连根拔起，集中处理。 3.2茅草清除，补植草坪。对于绿地中茅草较多的地方，要统一挖除。茅草清理干净后需重新补植草坪的，所补植草坪应与原草坪种类相同，对于草坪退化需要补撒草种的，要及时补撒草种，由此产生的所有费用由养护单位承担。 4.灌水与排涝 浇水次数应视气候、土壤等具体情况确定，不同地段的浇水次数应有所不同，乔木每年浇水次数应不少于8次（每年3月份到10月份各一次），灌木应适当增加浇水次数。旱季及新补种植物要及时进行灌溉，保持植物良好长势，防止植物因脱水而造成枯死。梅雨季节等期间要做好加固、排涝抢险工作，防止植物受损。 5.防护措施 新植乔木和有倒伏危险的树木须设置支撑，支撑为杉木，打入土中要稳定；对意外造成的植物倒伏、折损，及时进行扶正、修剪或安排更换；对易受冻害树木，须在每年的11月底之前完成根际培土、覆草、裹干、涂白等措施，裹干高度不得低于1.5m，涂白高度为乔木1.6m，花灌木1m，涂白材料需用水、生石灰、硫磺、食盐按照一定比例进行配置，同一区域须基本保持一致；当气温低于5℃时必须要用草帘和草绳对校园内的苏铁从下至上进行包裹，待天气回暖后及时解除覆束物；为防止雪压损毁树枝或变形，降雪天气时应及时清除树木枝叶上的积雪。 - 病虫害防治 安排专人负责病虫害预防和治理工作。每年4月-11月，根据不同病虫害发生危害规律，提前做好防治防控；11月-次年3月应结合冬季养护管理，通过修剪清理病虫枝、清除枯枝落叶、冬耕培土、合理施肥等措施，清除越冬病原菌，并辅以必要的药剂防治。 - 其他要求 7.1及时清除绿地、树池、树盘内垃圾、砖石瓦块、枝叶、杂草、萌蘖；全天候清扫保洁，随时保持绿地清洁。 7.2正常养管中，凡出现死亡、严重损伤的苗木，须及时安排补植、更换；乔木补植须选用干径不低于10cm的同品种全冠苗，大灌木及整形灌木须选用同规格、同品种的全冠苗，绿篱、种植块等须选择同品种、同规格的健壮苗，保证补栽后的景观效果。由此产生的费用由养护单位承担。 7.3为了确保养护质量，养护单位需任用年富力强、养护经验丰富人员，且基本用工不能少于4人（此4人为常年用工），植物生长季（4-11月）根据实际需要适时增加养护用工，确保顺利完成各时期的养护任务。 7.4中标单位要配合招标单位进行小范围景观改造（补植、移栽花灌木、绿篱等）。 7.5除肥料由校方提供以外，农药、除草剂、机器用燃料等一切费用均由养护单位承担。 7.6中标单位需将每年的年度计划、月度计划报招标单位，由招标单位确认后，严格按照养护计划执行。 （三）安全文明作业 养护作业现场应干净整洁，各类警示标志设置明显；施工、养护垃圾及废料随产随清；绿化养护的各道工序施工要做到以人为本，安全、文明作业。 （四）专项工作 及时按要求完成专项任务和养护工作（如文明创建、迎新、迎检等）。 （五）制度管理 1.有健全的养护管理制度和明确的养护管理计划、科学可行的灾害性天气应急抢险预案并严格执行。 2.日常养护管理有台帐记录。 | 10万m2 |
| 管理考核 | （一）考核主体：安徽职业技术学院。 （二）考核内容：本方案内各项内容。 （三）考核标准：根据《安徽职业技术学院林绿化养护管理考核办法》（附件1）进行考核和出具考核结果。 （四）考核方式 考核方式：考核主体在考核中根据每月工作内容及上月考核情况，有侧重点地进行月定期和不定期考核。 定期考核：由考核主体组织当月考核，养管单位派员参加。 不定期考核：考核主体每月不定期考核若干次（包括经常性巡查及重大节日、庆典、“迎新”等指令性检查时所进行的随机考核），考核时不通知养管单位参加，结果计入月考核成绩，扣分上限为15分。 （五）考核要求 1.养管单位按时报送“月养护计划书”（在上月28日前报至考核办）及“喷淋浇水日报表”等规定性资料。 2.量化考核：每月抽查养管区域中的3块进行考核。 3.施肥、病虫害防治、补植等工作必须由考核主体进行现场计量，否则不予认定。在养护过程中必须安全、文明施工，因违规操作或管理原因导致的一切安全生产责任事故、经济损失由养管单位承担，同时扣除相应养护考核分值。 4.考核主体在非考核时间内发现中标人养护管理工作不符合标准，即记入暗访考核，按规定扣分。 5.因养护管理原因造成重大安全生产责任事故或形成恶劣社会影响，立即取消中标单位养护资格，并终止养护合同。 （六）评分办法 1.考核实行百分制 1.1月单块区域考核成绩=100分-定期考核扣分值-不定期考核扣分值（存在的问题，以整改通知单或通报形式通知养管单位，其中每项扣1分）。 1.2月综合考核成绩（分级汇总）=∑月单块区域考核成绩/当月考核区域总数。 1.3如考核中出现考核对象检查项目不全情况（如只有行道树的区域），按X=乔木考核实际得分值÷乔木分值比重公式换算该区域实际得分。 2.考核等级 考核要达到二级标准； 二级标准：月考核成绩85分以上（含85分）为优良； 75—85分（含75分）为合格；75分以下为不合格。 3.其它评分项目（详见考核标准） 3.1被上级领导提出批评的； 3.2定期考核无故缺席的； 3.3未能完成专项任务及整改工作的。 （七）考核结果运用 1.养护经费支付 按年支付合同款。月综合考核成绩为“合格”等次及以上的，全额拨付该月养护经费。月考核不合格按处罚标准进行处罚。 2.处罚标准 2.1月综合考核成绩不合格的，每低于合格线1分扣罚1000元；整改后仍不合格的，扣除当月全部养管费用； 2.2月单块区域考核成绩低于合格线10分（含10分）的，扣罚500元；低于合格线10分以上的，扣罚1000元；整改后仍不合格的，扣除该单条路段月养管经费； 2.3一个年度内，月综合考核成绩连续2次为“不合格”或全年考核累计3次“不合格”的，终止养护合同，对养护企业记一次不良记录； 2.4养管期满后，绿化存活率、保存率达不到100%，必须整改，整改合格后，支付未付养护费，不予整改的，罚没履约保证金并扣罚未支付的一切养护费； 2.5擅自将养护工程转包他人的，终止养护合同，对养护企业记一次不良记录。 |  |
| 附件 | 附件1 安徽职业技术学院园林绿化养护管理考核办法 考核依据: 1.《合肥市城市绿化养护技术规范及等级标准（试行）》； 2.招标文件及合同。 一、乔木养护（10分） 内容： 1.生长势好、树形美观，无明显枯枝死梢；冠型美观，分枝点合适，内膛不乱，通风透光；枝干、叶片健壮； 2.根部无萌蘖，干部无藤物缠绕； 3.及时清理死树，挖除死树桩； 4.及时抹芽，树干、一级分枝上无萌条； 5.有树木支撑的，要求支撑整齐、美观、牢固，无缺损； 6.做好树木裹干、涂白等防寒措施，春季及时去除防寒物； 7.每年修剪内膛枝、下垂枝、平行枝等不少于2次，不得有阻碍交通等安全隐患枝条；树木修剪、损伤创面大于5cm（直径）或20cm2的必须进行防腐处理。 考核标准： 1.未及时更新与景观环境不协调的树木（长势衰弱，严重病害、偏冠树木等），每株扣1.5分；未及时清理明显病虫枝、枯枝死梢、徒长枝、交叉枝、断枝、劈裂枝等影响景观效果的枝条（含补锯残桩断头）。每株扣0.3分；正常生长季节出现黄叶、焦叶、卷叶、落叶的，每区域扣0.5-5分，现象严重的该单条路段月考核为不合格； 2.未及时清理萌蘖、藤物，每株扣0.5分； 3.未及时挖除死树的，每株扣3分； 4.抹芽不及时及抹芽时拉伤树皮的，每区域扣0.4-4分； 5.支撑绑扎不牢、断桩、缺损等每株扣0.3分； 6.未按要求涂白、裹干，做好防寒措施，每区域扣5-10分；未及时去除防寒物，每区域扣5分； 7.未按要求实施的，每区域扣5-10分；创面未进行防腐处理每株扣0.3分。 二、花灌木养护（10分） 内容： 1.树形美观，长势良好，无明显枯枝死梢；枝条分布合理、均匀，通风透光； 2.适时开花，及时修剪残花败叶； 3.树体无藤物缠绕，根部无萌条。有明显主干的，干部无萌条； 4.及时清理死树； 5.有明显主干的冬季做好涂白等防病工作； 6.每年冬、春季全面整形修剪不少于一次。 考核标准： 1.未及时更新与景观环境不协调的树木（长势衰弱，严重病害、偏冠树木等），每株扣1分； 2.花后残花败叶未及时修剪，影响景观效果每区域扣0.5-5分； 3.未及时清理萌蘖、藤物，每株扣0.3分； 4.未及时挖除死树的，每株扣3分； 5.有明显主干的未按要求涂白，每区域扣5分； 6.未按要求实施整形修剪的，每区域扣5分。 三、种植块、整形灌木养护（10分） 内容： 1.种植块生长茂盛，无亮脚、死枯现象； 2.适时修剪（针叶类萌条不超过5cm,阔叶类萌条不超过10cm），侧、平面平整，棱角线条流畅、清晰；不同品种植物边缘线清晰（包括草坪、种植块之间切边）； 3.表面无修剪残留物； 4.整形灌木（球类等）冠型丰满，无偏冠、空洞，修剪面光滑。 考核标准： 1.未及时更新与景观环境不协调的苗木（长势差、病虫危害严重、严重亮脚等），每m（m2）扣0.5分；死枯每m（m2）1分； 2.修剪不及时，每区域扣5分；修剪质量不合格、缺剪、漏剪、崩口，品种间界线不清晰的，每区域扣0.5-5分； 3.表面修剪残留物未清除，每区域扣0.5-4分； 4.整形灌木（球类等）枝条稀疏、偏冠、空洞、修剪面不光滑的，每株扣1分。 四、地被养护（10分） 内容： 1.草坪、地被植物生长茂盛,生长季节无枯黄，无违规使用化学药剂除草现象； 2.适时修剪（其中暖季型草坪高度保持在6CM以下，冷季型草坪保持在8CM以下）； 3.做好草坪冬季防火工作。 考核标准： 1.生长季节有枯黄现象，每m2扣0.1分；擅自使用除草剂造成景观损失的每区域扣5分； 2.草坪、地被未及时修剪，修剪后碎草未及时清扫,每m2扣0.1分; 修剪未到边到角或有夹缝,每处（m）扣0.1分；草坪超高未修剪的，每区域扣5分； 3.被放火纵烧的每m2扣0.5分。 五、喷淋浇水、开盘、施肥（10分） 内容： 1.绿化无积尘、缺水现象，生长季节（雨停三日内）、冬季（0℃以上，雨停七日内）及时开展喷淋浇水； 2.开盘大小适当、线条圆滑、盘面平整；植物施肥（结合开盘、浇水、松土）每年不少于2次。 考核标准： 1.未按要求开展每次扣2分； 2.未开盘的，每株扣0.5分；开盘质量不符合标准的每株扣0.3分；未施肥的，该区域月考核成绩为不合格，施肥质量不符合要求的每次扣2-5分。 六、病虫防治（10分） 内容： 1.食叶性害虫危害的叶片每株（m2）小于10%；刺吸性害虫危害的叶片每株（m2）小于20%；基本无蛀干性害虫危害；病害叶片每株（m2）小于5%；叶片上无虫粪、虫网； 2.及时上报病虫害发生治理情况。 考核标准： 1.乔木、花灌木、种植块，每株（m2）扣0.5分，地被每10m2扣0.5分； 2.爆发性病虫害危害未及时治理造成植物死亡或景观损失的，除承担相关责任外，每区域扣5-10分；未及时上报的扣2分。 七、绿地管理（10分） 内容： 绿地（带）、树池内无砖瓦石块，杂物；无积水、杂草、杂树等，行道树树池、绿化带内表土应低于侧石3-5cm；随时扶正歪斜、倒伏树木；苗木无干旱现象。 考核标准： 有砖瓦石块、杂物、堆土、杂草，倾斜倒伏树木、种植块未及时扶正的，每株（m2）扣1分；因干旱造成苗木死亡的每株（m2）扣3-5分。 八、人员配备（10分） 内容： 1.基本用工不能少于4人（此4人为除寒暑假外常年使用工人）； 2.考核不得无故缺席。 考核标准： 1.养护人员未按要求配备齐全的，每缺1人扣5分； 2.无故不参加考核的，在月综合考核成绩内直接扣除10分。 九、资料报送（5分） 内容： 1.按时报送年度计划、月养护计划、喷淋浇水日报表、养护档案等规定性台帐资料。日常养护记录表格完整齐全； 2.整改通知单位及整改要求及时完成、回复； 3.报送材料与实际情况相符。 考核标准： 1.养护台帐不完整及未及时上报的，每次扣1-5分； 2.整改通知单内每项整改任务扣1分，未按要求完成整改、回复的，该区域月（综合）考核为不合格； 3.报送材料与实际不符的每次扣1-5分。 十、文明秩序安全管理（10分） 内容： 1.做到文明作业，随时保持养管区域的清洁、畅通，垃圾随产随清；严禁焚烧垃圾现象； 2.做好登高、机械使用等作业时的安全警示、防护工作。 考核标准： 1.未做到文明作业的，每处扣1-5分；焚烧垃圾每次扣5-10分，情节严重的月单条路段考核为不合格； 2.未按规定做好防护工作的，每处扣1-5分，发生安全责任事故的，除承担相关责任外，每次扣5-10分。情节严重造成不良影响的该月综合考核成绩为不合格。 十一、专项任务（5分） 内容： 完成上级要求完成的规定性专项任务和养护工作（迎检、迎新）。 考核标准： 未实施或敷衍塞责的，该单条路段月考核为不合格；完成质量较差的每次扣2-5分。 |  |

二、报价要求

1、本项目报投标总价，报价应包含人工费、材料费、机械费、管理费、税金、措施费、利润、服务期限内的风险费用等完成本次谈判范围内工作所发生的全部费用。