安徽职业技术学院招标文件

采购人：安徽职业技术学院

项目名称：机电工程学院电子产品设计实训系统采购与安装

项目编号：AZY-2018-084

采购时间：2018年11月

招标公告

经学校批准，现采用公开招标方式对“机电工程学院电子产品设计实训系统采购与安装”项目进行采购，欢迎具备条件的供应商参与投标。

一、项目名称及内容

1、项目名称：机电工程学院电子产品设计实训系统采购与安装

2、项目编号：AZY-2018-084

3、资金来源：财政资金

4、项目预算：17万元

二、投标人资格要求

1、投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求；

2、投标人持有合法有效的营业执照；

3、本项目不接受联合体投标。

三、报名及招标文件获取方式

1、报名时间：2018年11月16日至2018年11月21日（16:00 截止）

2、报名时请提交报名登记表电子版一份，文件请发送至邮箱3514383943@qq.com，邮件标题请注明项目及报名单位名称，不提交报名登记表的不得参与投标。（报名登记表格式请参见本公告发布网页的“文件下载”一栏）

3、招标文件获取方式

自招标公告发布之日起从招标公告发布网页自行下载。

四、开标时间及地点

1、开标时间：2018年 11月26日下午3：00

2、开标地点：安徽职业技术学院行政楼1127室

五、投标截止时间：同开标时间

六、联系方式

地址：合肥市新站区文忠路安徽职业技术学院

招标联系人：张老师  电 话： 0551-64680165

投标人须知

- 项目需求

| 序号 | 名称 | 材质及工艺要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三自由度机器人 | - 本设备可通过姿态数据进行数学运算，计算出步进电机正反转步数。借助步进电机的上下运动，完成平台XYZ及俯仰角翻滚角的运动。摄像头可实时识别出钢球的运动位置，反馈给主控芯片进行控制。主控板具有6路开关量输入，3路电机控制输出，姿态传感器、超声波传感器、红外传感器等传感器输入接口。主控板具有RS232接口和CAN总线接口，可与云实训台进行通讯。主控板具有控制手柄输入，可通过手柄控制机器人动作。 - 结构形式并联式 3、驱动方式 两相步进电机 4、运动自由度 3自由度 5、负载能力 3KG 6、重复定位精度 0.05mm 7、传感器 6轴姿态传感器 摄像头 超声波 红外传感器等 8、通讯接口 can/rs232 9、负载方式 金属迷宫+金属滚珠 10、主控芯片 STM32F103RCT6 11、运动范围 X Y Z 俯仰角 翻滚角300mm 300mm 300mm，每轴最大速度X轴80mm/S、Y轴80mm/S、Z轴80mm/S 12、本体尺寸 500cm*500cm*600cm 13、本体重量 <15Kg 14、操作方式 嵌入式编程/上位机控制 15、供电电源 12V/15A ★符合2018年安徽省职业技能大赛高职组电子产品设计及制作赛项规程要求，提供产品介绍材料。 ★软件资源： 基于2018年全国职业院校技能大赛电子产品设计及制作赛项标准STM32的软件资源包，实训教程等。 ★中标公示后3日内在用户指定地点进行产品演示（演示不符合要求废标处理）。 ★中标公示后3日内提供原厂家授权书和售后承诺服务函。 | 1 | 套 |
| 2 | 电子产品创新实验实训系统（LK-ES-I） | 1 嵌入式核心板 选用STM32F103V8T6芯片、板载蜂鸣器、串口芯片、485串口芯片、EEPROM芯片、模式选择设置端口、IO口全部引出、DC5V自锁直流电源座、电源指示灯一盏、4个独立开关、8路LED发光二极管、自带红外发射接收，板子尺寸12.9mmX9.1mm 2 单片机核心板 选用AT 89S52芯片、板载串口芯片、485串口芯片、EEPROM芯片、四路按键输入、四路LED显示、IO口全部引出、DC5V自锁直流电源座、电源指示灯一盏，板子尺寸12.9mmX9.1mm 3 点阵模块 主控芯片选用74HC245芯片、8X8共阳极点阵4个、匹配电阻32个，板子尺寸12.9mmX9.1mm 4 AD转换模块 高速串行/并行模数转换芯片，每秒40兆字节功耗75mW内置的采样保持电路。采用电容逐次逼近的方法实现 A/D转换，其转换速度小于 17us，最大转换速率为 40000HZ，IO口全部引出、DC5V自锁直流电源座、电源指示灯一盏,板子尺寸12.9mmX9.1mm 5 DA转换模块 分辨率为8位； 电流稳定时间1us； 可单缓冲、双缓冲或直接数字输入, 只需在满量程下调整其线性度；单一电源供电（+5V～+15V）；低功耗，20mW。 串行总线控制，兼容CMOS，11位命令字其中包括8位数据位，2位DAC选择位1位范围位，可选择输出倍数，数字量输入采用施密特触发器，DC5V自锁直流电源座、电源指示灯一盏,板子尺寸12.9mmX9.1mm 6 LCD液晶显示模块 低电源电压（VDD:+3.0--+5.5V）、显示分辨率:128×64 点、内置128 个16×8 点阵字符、2MHZ 时钟频率、显示方式：STN、半透、正显；视角方向：6 点、背光方式：侧部高亮白色绿色，功耗仅为普通LED 的1/5—1/10、通讯方式：串行、并口可选、内置DC-DC 转换电路，无需外加负压、工作温度: 0℃ - +55℃ ,存储温度: -20℃ - +60℃，DC5V自锁直流电源座、电源指示灯一盏,板子尺寸12.9mmX9.1mm 7 超声波传感器模块 型号：16MM超声波传感器、材料：金属、种类：声波、防护等级：1、材料物理性质：导体 材料晶体结构：单晶、分辨率：100*100、输出信号：模拟型、制作工艺：集成 数码管显示蜂鸣器报警，DC5V自锁直流电源座、电源指示灯一盏,板子尺寸12.9mmX9.1mm 8 电磁继电器模块 继电器耐压值直流为10A/30V，交流10A/250V,板载四个独立继电器，可分别控制，LED通断指示，左侧IO口引出方便接线，输出端端子宽16mm，高18mm，DC5V自锁直流电源座、电源指示灯一盏,板子尺寸12.9mmX9.1mm 9 电机控制模块 直流电机卧式安装，光电测速盘直径22mm盘面上均匀分布四个镂空缝隙用于传感器识别，步进电机立式安装盘面上刻有对应角度方便观察，采用ULN2003、L9110S作为驱动芯片。步进电机预留输出端子宽30mm高14mm，直流电机输出端子宽11mm高14mm。LED控制指示方便观察电机状态，DC5V自锁直流电源座、电源指示灯一盏,板子尺寸12.9mmX9.1mm 10 交通灯模块 电路板按照真实交通十字路口绘制，分别在四个路口设置红绿灯，驱动芯片为74HC245，通过2块OLED显示屏模拟倒数计时器，4个独立按键可设置状态切换，DC5V自锁直流电源座、电源指示灯一盏,板子尺寸12.9mmX9.1mm 11 矩阵键盘模块 4X4矩阵按键，全部IO左侧引出方便连线，DC5V自锁直流电源座、电源指示灯一盏,板子尺寸12.9mmX9.1mm 12 各类温度传感器模块 板载集成DS18B20、热敏电阻、STLM75、热电阻、热电偶，数码管显示可扩展OLED显示，蜂鸣器报警电路，DC5V自锁直流电源座、电源指示灯一盏,板子尺寸12.9mmX9.1mm 13 数码管显示模块 共阴极数码管，74HC245驱动，板载流水灯和独立按键，数码管可实现动静态显示，DC5V自锁直流电源座、电源指示灯一盏,板子尺寸12.9mmX9.1mm 14 烟雾温度传LCD显示模块 板载离子式烟雾传感，单总线数字湿度传感器中文名温湿度传感器、供电电压3.3~5.5V DC 、测量范围 湿度20-90%RH， 温度0~50℃ 测量精度湿度+-5%RH， 温度+-2℃ 、分 辨 率湿度1%RH， 温度1℃ 长期稳定性<±1%RH/年 ，LCD液晶显示方便观察与读数，DC5V自锁直流电源座、电源指示灯一盏,板子尺寸12.9mmX9.1mm ★符合2018年安徽省职业技能大赛高职组电子产品设计及制作赛项赛规程要求，提供产品介绍材料。 ★中标公示后3日内在用户指定地点进行产品演示（演示不符合要求废标处理） ★软件资源： 基于2018年全国职业院校技能大赛电子产品设计及制作赛项标准STM32的软件资源包，实训教程等。 ★中标公示后3日内提供原厂家授权书和售后承诺服务函。 | 1 | 套 |
| 3 | 3D打印 机器人 （LK-3D-I） | 颜色：黑色和红色 显示屏：彩色触控显示屏 语音：中文/英文 打印原理：熔融堆积（FDM） 喷头直径：0.4mm 喷头数量：单喷头 定位精度：Z轴：0.0025mm，X、Y轴：0.011mm 打印速度：30-150mm/s 打印体积：200*200*200mm 耗材直径：1.75mm 耗材：PLA/TPU/Wood/ABS/HIPS/PETG/Carbon Fiber 电源输入：110V-220V 切片软件：Cura/Repetier-Host 输入格式：.stl/.obj/.dae/.amf 输出格式：G code 打印方式：SD卡/U盘 机器重量：20kg 机器尺寸：420*410*460mm ★中标公示后3日内在用户指定地点进行产品演示（演示不符合要求废标处理） ★符合2018年安徽省职业技能大赛高职组电子产品设计及制作赛项赛规程要求，提供产品介绍材料。 ★软件资源： 基于2018年全国职业院校技能大赛电子产品设计及制作赛项标准STM32的软件资源包，实训教程等。 ★中标公示后3日内提供原厂家授权书和售后承诺服务函。 | 1 | 套 |
| 4 | 配套工具包 | 1、调试器：CPU型号Intel 酷睿i5 6500 CPU主频3.2GHz、内存容量4GB、内存类型DDR4 硬盘容量1TB 、显卡芯片Intel GMA HD 530、6×USB3.1 音频接口耳机/麦克风两用接口、视频接口HDMI，DisplayPort、网络接口RJ45（网络接口）、其它接口电源接口、支持蓝牙功能 有线网卡1000Mbps以太网卡 显示器配置：显示类型LED显示器，屏幕尺寸19.5英寸，最佳分辨率1600x900屏幕比例16:9（宽屏），显示接口VGA，键鼠配套 键盘接口USB，鼠标接口USB 2、波形采集装置 模拟带宽 20MHz、通道数 2通道，实时取样率 48MSa/s，存储深度 1M ，上升时间 17.5ns，时基精度 ±50ppm，时基范围 4ns/div-1h/div (Step by1-2-4)，输入阻抗 1MΩ 25pF，输入灵敏度范围 10mV/div～5V/div 垂直分辨率 8Bit，垂直位移范围 10mV ~ 5V/div @ x1 probe;100mV ~ 50V/div @ x10 probe;1V ~ 500V/div @ x100 probe;10V ~ 5KV/div @ x1000 probe 直流增益精度 ±3%，带宽限制20MHz，触发类型 边沿,交替 触发源 CH1, CH2，波形计算 +,-,x,÷,FFT, Invert 光标测量 Cro+H6:I23ss, Trace, Horizontal, Vertical 3、函数信号发生装置 200MSa/s DDS，12位垂直分辨率，内置多种标准波形，方便编辑的任意波波形，便于重现传感器等不规则信号。12--36V宽范围的输入电源。 4、逻辑分析装置 全通道采样输入端口。 通道 16 最大输入阻抗 1MΩ(C=7.5pF) 输入电压范围 0V~5.5V 最大采样率 48M 带宽200MHz 兼容输入 TTL, LVTTL, CMOS 存储深度 1M/CH 5、三位半数字式万用表 直流电压档位：200mV、2V、20V、200V、1000V （精度±0.5%+3） 交流电压档位： 2V、20V、200V、750V （精度±0.8%+5） 直流电流档位：200uA、2mA、20mA、200mA、20A（精度±1.2%+8） 交流电流档位：20mA、200mA、20A （精度±2.0%+5） 电阻: 200Ω、2KΩ、20KΩ、200KΩ、2MΩ、20MΩ、200MΩ（精度±0.8%+1) 电容: 20nF、200nF、2uF、20uF、200μF （精度±2.5%+3) 二极管: 可测量 三极管: 可测量 蜂鸣器 液晶屏显示：最大显示1999 6、数显双路输出直流稳压电源30V 5A 配套竞赛使用（包含焊接、3D打印丝、伺服电机、杜邦线、易耗电子元器件等） 7、随机配套考评系统采用C#.net开发，C/S技术架构，使用便捷、操作简单，界面友好，以机器人知识点建立题库，融合竞赛经验、技巧等，通过系统实现综合训练和测评。 系统分为应用服务端和训练客户端，教师可随时组织学生进行机器人综合知识测评，选拔参赛学生，通过测评，辅助了解学生日常训练情况，软件应用服务端主要由教师操纵，安排训练和测评时间和人数，控制测评过程等；软件训练客户端主要通过人机交互方式显示机器人知识训练内容，供学生了解和答题；系统做到答题过程记录、技术防舞弊、视频素材播放等功能。可运行于WindowsXP/WIN7，平台启动响应时间<1S，连接终端机器数：>=200台系统分管理机端和训练端。 机器人训练试题形式：可结合教师日常机器人训练教学应用要求，如：检测工具原理描述、视频分享等。 机器人知识点集成：机械原理、比赛技巧、控制原理、传感器知识点。 机器人题库的使用权限须加密狗授权；题库文件经严格加密，教师可定期进行维护和增加或修改机器人知识点题库。 训练竞赛管理：对训练客户端状态监控，自动保存参赛选手操作过程记录，让教师可随时查询选手答题情况。 训练客户端：采用逐题模式及技术防舞弊，避免存在非客观性选拔选手。 ★符合2018安徽省年职业技能大赛高职组电子产品设计及制作赛项赛规程要求。★中标公示后3日内在用户指定地点进行产品演示（演示不符合要求废标处理） | 1 | 套 |

二、交付时间

签订合同后至2018年12月30日止中标人交付货物并调试成功。

三、付款方式

货到验收、安装调试合格后采购人向中标人支付合同总额100%款项。

四、违约责任

如货物质量与式样与招标人要求不同，中标人必须更改或更换同类产品，否则招标人有权终止合同，并扣除合同履约保证金作为违约金。

五、投标费用

1、投标人自行承担投标发生的所有费用。

2、招标人不收取任何费用。

六、投标保证金

1、该项目投标保证金为1000元。在投标时以现金形式提交保证金，用信封单独密封，保证金交至安徽职业技术学院行政楼1127室国资办。并在信封表面注明投标单位，联系人和联系方式。

2、未提交保证金的，视为放弃本次投标资格。

3、缴纳保证金的投标人无故未参加投标的，招标人有权收取其保证金的10%作为违约金。

4、未中标的投标人保证金在开标结束后现场原额退还；中标人保证金在合同签订后转为合同履约保证金，项目验收合格交付后原额退还，合同另有规定的除外。

5、中标人无正当理由拒绝签订合同的，招标人有权取消其中标资格，并有权扣除其投标保证金作为违约金。

七、投标文件编制

（一）投标文件的签署及内容确认规定

1、投标文件分为正本一份，副本二份，并注明“正本”和“副本”字样。正、副本分别密封，不得并入一个密封袋中。袋口加贴密封条并在封条处加盖单位公章。并在封面处留有投标人、联系人、联系方式等信息。投标报价单用小信封单独密封，装入投标文件正本内，并在信封表面注明投标单位信息，联系人和联系方式。

2、正本与副本如有差异，以正本为准。

3、投标文件原则上不允许有加行、涂改，允许个别补充、修改，但补充、修改处必须由投标人代表签字盖章确认。

4、投标文件的正本和副本，应包括有招标文件规定的全部文件以及投标人认为必要的文件。

## （二）投标文件开封

1、收到可“撤回”通知的投标文件将不予开封。

2、迟到的投标文件将被拒绝。

## （三）投标文件的澄清

为有助于对投标书的审查、评价和比较，评标期间可分别要求投标人对其投标文件进行澄清或答疑，有关澄清或答疑要求的答复应以书面形式提交，但不得对投标报价或实质性内容做任何修改。

## 八、投标纪律

1、投标人申报的关于资质、业绩等的文件和材料必须真实准确，不得弄虚作假。

2、投标人不得串通作弊，哄抬标价，致使定标困难或无法定标。

3、投标人不得采用不正当手段妨碍、排挤其它投标人，破坏公平竞争。

4、投标人不得打听和搜集评标机密，不得以任何形式干扰评标或授标工作。

5、投标人若违反上述要求，其投标将被废除。

6、投标人应仔细阅读本招标文件，严格按照本招标文件的内容和要求编制应答文件，并承担应答文件编制和递交过程中的一切费用和风险。

# 九、投标文件递交和开标

1、投标截止时间：2018年11 月26 日下午3：00

2、递交投标文件地点：新校区行政楼1127室

3、开标时间：2018年11月26日下午3：00

4、开标地点：行政楼1127室。

5、联系人及电话：

张老师     电话：0551-64680165

十、评标办法

本项目评标办法：有效最低价。

十一、中标

（一）中标通知

1、评标结束确定中标后，招标人将通知中标的投标人签订合同。

2、招标人无须向未中标的投标人解释原因，也不退还投标文件。

3、未中标的其他投标人招标人评标结束后退回投标保证金，不再另行通知。

（二）履约保证

1、中标人需缴纳履约保证金6000元，合同签订时缴纳。

2、中标人不得转让中标项目，否则将失去取得合同的资格。

（三）合同签订

1、中标人从收到中标通知的10日内与招标人签订合同，合同主要条款见招标书项目要求主要内容。

2、招标文件、中标人的投标文件等均为签订合同的依据。

3、其它相关事宜另行约定。

## 安徽职业技术学院“机电工程学院电子产品设计实训系统

## 采购与安装”项目

## 投

## 标

## 文

## 件

## 单位名称：

## 投标时间：

## 一、投标文件的编制

## 1、详见“投标人须知”第七条。

## 2、投标文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标授权委托书 |  |
| 2 | 投标函 |  |
| 3 | 投标报价汇总表（报价清单） |  |
| 4 | 服务承诺 |  |
| 5 | 其他有关证明文件 |  |

附件一

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我  （姓名） 系  （投 标 人 名 称） 的法定代表人，现授权委托   （单位名称） 的  （姓名） 为我公司的合法代理人，就  （项目名称） 的项目，以本公司的名义签署投标书，进行投标、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代  理  人：       （签字）      性别 ：        年龄：

身份证号码：                     职务：

投  标  人：                                         （盖章）

法定代表人：                                   （签字或盖章）

- 授权委托日期：         年     月     日

附件二

- 投 标 函

致：   {招标人名称}

1、根据你方招标项目编号为  {项目编号}  的  {招标项目名称}  招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经我公司研究上述招标文件的投标须知、合同条款和工程建设技术标准及其他有关文件后，我方愿以　             　　　　　　　元（小写：　　   　　元）的投标总报价，并承诺按本招标文件、合同条款承担上述项目的检测及服务。

2、我方已详细审核并确认全部招标文件及有关附件，充分理解投标价格不得低于企业个别成本有关规定。我方经成本核算，所填报的投标报价不低于企业个别成本。

3、一旦我方中标，我方保证按招标人的要求如期开工、竣工。

4、一旦我方中标，我方保证按照招标要求完成项目内容。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件澄清、修改通知、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6、我方将与本投标函一起，提交人民币          元作为投标保证金。

7、其他补充说明：             {补充说明事项}

投 标 人：                           名称   （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：                    （盖章）

邮政编码：		            电话：		        传真：

开户银行名称：				 		开户银行账号：

日    期：           年     月____日

附件三

- 投标报价汇总表

项目名称：                                                     年  月  日

| 投标单位 |  | 资质等级 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价(大写)： |  | 小写： |  |
| 投标单位（盖章） 法人代表（签字或盖章） |  |  |  |

## 投标报价清单

| 序号 | 名称 | 材质及工艺要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三自由度机器人 | - 本设备可通过姿态数据进行数学运算，计算出步进电机正反转步数。借助步进电机的上下运动，完成平台XYZ及俯仰角翻滚角的运动。摄像头可实时识别出钢球的运动位置，反馈给主控芯片进行控制。主控板具有6路开关量输入，3路电机控制输出，姿态传感器、超声波传感器、红外传感器等传感器输入接口。主控板具有RS232接口和CAN总线接口，可与云实训台进行通讯。主控板具有控制手柄输入，可通过手柄控制机器人动作。 - 结构形式并联式 3、驱动方式 两相步进电机 4、运动自由度 3自由度 5、负载能力 3KG 6、重复定位精度 0.05mm 7、传感器 6轴姿态传感器 摄像头 超声波 红外传感器等 8、通讯接口 can/rs232 9、负载方式 金属迷宫+金属滚珠 10、主控芯片 STM32F103RCT6 11、运动范围 X Y Z 俯仰角 翻滚角300mm 300mm 300mm，每轴最大速度X轴80mm/S、Y轴80mm/S、Z轴80mm/S 12、本体尺寸 500cm*500cm*600cm 13、本体重量 <15Kg 14、操作方式 嵌入式编程/上位机控制 15、供电电源 12V/15A ★符合2018年安徽省职业技能大赛高职组电子产品设计及制作赛项赛规程要求，提供产品介绍材料。 ★软件资源： 基于2018年全国职业院校技能大赛电子产品设计及制作赛项标准STM32的软件资源包，实训教程等。 ★中标公示后3日内在用户指定地点进行产品演示（演示不符合要求废标处理）。 - ★中标公示后3日内提供原厂家授权书和售后承诺服务函。 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 电子产品创新实验实训系统 （LK-ES-I） | 1 嵌入式核心板 选用STM32F103V8T6芯片、板载蜂鸣器、串口芯片、485串口芯片、EEPROM芯片、模式选择设置端口、IO口全部引出、DC5V自锁直流电源座、电源指示灯一盏、4个独立开关、8路LED发光二极管、自带红外发射接收，板子尺寸12.9mmX9.1mm 2 单片机核心板 选用AT 89S52芯片、板载串口芯片、485串口芯片、EEPROM芯片、四路按键输入、四路LED显示、IO口全部引出、DC5V自锁直流电源座、电源指示灯一盏，板子尺寸12.9mmX9.1mm 3 点阵模块 主控芯片选用74HC245芯片、8X8共阳极点阵4个、匹配电阻32个，板子尺寸12.9mmX9.1mm 4 AD转换模块 高速串行/并行模数转换芯片，每秒40兆字节功耗75mW内置的采样保持电路。采用电容逐次逼近的方法实现 A/D转换，其转换速度小于 17us，最大转换速率为 40000HZ，IO口全部引出、DC5V自锁直流电源座、电源指示灯一盏,板子尺寸12.9mmX9.1mm 5 DA转换模块 分辨率为8位； 电流稳定时间1us； 可单缓冲、双缓冲或直接数字输入, 只需在满量程下调整其线性度；单一电源供电（+5V～+15V）；低功耗，20mW。 串行总线控制，兼容CMOS，11位命令字其中包括8位数据位，2位DAC选择位1位范围位，可选择输出倍数，数字量输入采用施密特触发器，DC5V自锁直流电源座、电源指示灯一盏,板子尺寸12.9mmX9.1mm 6 LCD液晶显示模块 低电源电压（VDD:+3.0--+5.5V）、显示分辨率:128×64 点、内置128 个16×8 点阵字符、2MHZ 时钟频率、显示方式：STN、半透、正显；视角方向：6 点、背光方式：侧部高亮白色绿色，功耗仅为普通LED 的1/5—1/10、通讯方式：串行、并口可选、内置DC-DC 转换电路，无需外加负压、工作温度: 0℃ - +55℃ ,存储温度: -20℃ - +60℃，DC5V自锁直流电源座、电源指示灯一盏,板子尺寸12.9mmX9.1mm 7 超声波传感器模块 型号：16MM超声波传感器、材料：金属、种类：声波、防护等级：1、材料物理性质：导体 材料晶体结构：单晶、分辨率：100*100、输出信号：模拟型、制作工艺：集成 数码管显示蜂鸣器报警，DC5V自锁直流电源座、电源指示灯一盏,板子尺寸12.9mmX9.1mm 8 电磁继电器模块 继电器耐压值直流为10A/30V，交流10A/250V,板载四个独立继电器，可分别控制，LED通断指示，左侧IO口引出方便接线，输出端端子宽16mm，高18mm，DC5V自锁直流电源座、电源指示灯一盏,板子尺寸12.9mmX9.1mm 9 电机控制模块 直流电机卧式安装，光电测速盘直径22mm盘面上均匀分布四个镂空缝隙用于传感器识别，步进电机立式安装盘面上刻有对应角度方便观察，采用ULN2003、L9110S作为驱动芯片。步进电机预留输出端子宽30mm高14mm，直流电机输出端子宽11mm高14mm。LED控制指示方便观察电机状态，DC5V自锁直流电源座、电源指示灯一盏,板子尺寸12.9mmX9.1mm 10 交通灯模块 电路板按照真实交通十字路口绘制，分别在四个路口设置红绿灯，驱动芯片为74HC245，通过2块OLED显示屏模拟倒数计时器，4个独立按键可设置状态切换，DC5V自锁直流电源座、电源指示灯一盏,板子尺寸12.9mmX9.1mm 11 矩阵键盘模块 4X4矩阵按键，全部IO左侧引出方便连线，DC5V自锁直流电源座、电源指示灯一盏,板子尺寸12.9mmX9.1mm 12 各类温度传感器模块 板载集成DS18B20、热敏电阻、STLM75、热电阻、热电偶，数码管显示可扩展OLED显示，蜂鸣器报警电路，DC5V自锁直流电源座、电源指示灯一盏,板子尺寸12.9mmX9.1mm 13 数码管显示模块 共阴极数码管，74HC245驱动，板载流水灯和独立按键，数码管可实现动静态显示，DC5V自锁直流电源座、电源指示灯一盏,板子尺寸12.9mmX9.1mm 14 烟雾温度传LCD显示模块 板载离子式烟雾传感，单总线数字湿度传感器中文名温湿度传感器、供电电压3.3~5.5V DC 、测量范围 湿度20-90%RH， 温度0~50℃ 测量精度湿度+-5%RH， 温度+-2℃ 、分 辨 率湿度1%RH， 温度1℃ 长期稳定性<±1%RH/年 ，LCD液晶显示方便观察与读数，DC5V自锁直流电源座、电源指示灯一盏,板子尺寸12.9mmX9.1mm ★符合2018年安徽省职业技能大赛高职组电子产品设计及制作赛项规程要求，提供产品介绍材料。 ★中标公示后3日内在用户指定地点进行产品演示（演示不符合要求废标处理） ★软件资源： 基于2018年全国职业院校技能大赛电子产品设计及制作赛项标准STM32的软件资源包，实训教程等。 ★中标公示后3日内提供原厂家授权书和售后承诺服务函。 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 3D打印 机器人 （LK-3D-I） | 颜色：黑色和红色 显示屏：彩色触控显示屏 语音：中文/英文 打印原理：熔融堆积（FDM） 喷头直径：0.4mm 喷头数量：单喷头 定位精度：Z轴：0.0025mm，X、Y轴：0.011mm 打印速度：30-150mm/s 打印体积：200*200*200mm 耗材直径：1.75mm 耗材：PLA/TPU/Wood/ABS/HIPS/PETG/Carbon Fiber 电源输入：110V-220V 切片软件：Cura/Repetier-Host 输入格式：.stl/.obj/.dae/.amf 输出格式：G code 打印方式：SD卡/U盘 机器重量：20kg 机器尺寸：420*410*460mm ★中标公示后3日内在用户指定地点进行产品演示（演示不符合要求废标处理） ★符合2018年职业技能大赛高职组电子产品设计及制作赛项安徽省赛技术要求，提供产品介绍材料。 ★软件资源： 基于2018年全国职业院校技能大赛电子产品设计及制作赛项标准STM32的软件资源包，实训教程等。 ★中标公示后3日内提供原厂家授权书和售后承诺服务函。 | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 配套工具包 | 1、调试器：CPU型号Intel 酷睿i5 6500 CPU主频3.2GHz、内存容量4GB、内存类型DDR4 硬盘容量1TB 、显卡芯片Intel GMA HD 530、6×USB3.1 音频接口耳机/麦克风两用接口、视频接口HDMI，DisplayPort、网络接口RJ45（网络接口）、其它接口电源接口、支持蓝牙功能 有线网卡1000Mbps以太网卡 显示器配置：显示类型LED显示器，屏幕尺寸19.5英寸，最佳分辨率1600x900屏幕比例16:9（宽屏），显示接口VGA，键鼠配套 键盘接口USB，鼠标接口USB 2、波形采集装置 模拟带宽 20MHz、通道数 2通道，实时取样率 48MSa/s，存储深度 1M ，上升时间 17.5ns，时基精度 ±50ppm，时基范围 4ns/div-1h/div (Step by1-2-4)，输入阻抗 1MΩ 25pF，输入灵敏度范围 10mV/div～5V/div 垂直分辨率 8Bit，垂直位移范围 10mV ~ 5V/div @ x1 probe;100mV ~ 50V/div @ x10 probe;1V ~ 500V/div @ x100 probe;10V ~ 5KV/div @ x1000 probe 直流增益精度 ±3%，带宽限制20MHz，触发类型 边沿,交替 触发源 CH1, CH2，波形计算 +,-,x,÷,FFT, Invert 光标测量 Cro+H6:I23ss, Trace, Horizontal, Vertical 3、函数信号发生装置 200MSa/s DDS，12位垂直分辨率，内置多种标准波形，方便编辑的任意波波形，便于重现传感器等不规则信号。12--36V宽范围的输入电源。 4、逻辑分析装置 全通道采样输入端口。 通道 16 最大输入阻抗 1MΩ(C=7.5pF) 输入电压范围 0V~5.5V 最大采样率 48M 带宽200MHz 兼容输入 TTL, LVTTL, CMOS 存储深度 1M/CH 5、三位半数字式万用表 直流电压档位：200mV、2V、20V、200V、1000V （精度±0.5%+3） 交流电压档位： 2V、20V、200V、750V （精度±0.8%+5） 直流电流档位：200uA、2mA、20mA、200mA、20A（精度±1.2%+8） 交流电流档位：20mA、200mA、20A （精度±2.0%+5） 电阻: 200Ω、2KΩ、20KΩ、200KΩ、2MΩ、20MΩ、200MΩ（精度±0.8%+1) 电容: 20nF、200nF、2uF、20uF、200μF （精度±2.5%+3) 二极管: 可测量 三极管: 可测量 蜂鸣器 液晶屏显示：最大显示1999 6、数显双路输出直流稳压电源30V 5A 配套竞赛使用（包含焊接、3D打印丝、伺服电机、杜邦线、易耗电子元器件等） 7、随机配套考评系统采用C#.net开发，C/S技术架构，使用便捷、操作简单，界面友好，以机器人知识点建立题库，融合竞赛经验、技巧等，通过系统实现综合训练和测评。 系统分为应用服务端和训练客户端，教师可随时组织学生进行机器人综合知识测评，选拔参赛学生，通过测评，辅助了解学生日常训练情况，软件应用服务端主要由教师操纵，安排训练和测评时间和人数，控制测评过程等；软件训练客户端主要通过人机交互方式显示机器人知识训练内容，供学生了解和答题；系统做到答题过程记录、技术防舞弊、视频素材播放等功能。可运行于WindowsXP/WIN7，平台启动响应时间<1S，连接终端机器数：>=200台系统分管理机端和训练端。 机器人训练试题形式：可结合教师日常机器人训练教学应用要求，如：检测工具原理描述、视频分享等。 机器人知识点集成：机械原理、比赛技巧、控制原理、传感器知识点。 机器人题库的使用权限须加密狗授权；题库文件经严格加密，教师可定期进行维护和增加或修改机器人知识点题库。 训练竞赛管理：对训练客户端状态监控，自动保存参赛选手操作过程记录，让教师可随时查询选手答题情况。 训练客户端：采用逐题模式及技术防舞弊，避免存在非客观性选拔选手。 ★中标公示后3日内在用户指定地点进行产品演示（演示不符合要求废标处理） ★符合2018年安徽省职业技能大赛高职组电子产品设计及制作赛项赛规程要求。 | 1 | 套 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

附件四

资质及相关资料

1、投标人资质证书（加盖公司红章的复印件）

2、营业执照（加盖公司红章的复印件）

## 3、服务承诺