安 徽 职 业 技 术 学 院

招

标

文

件

项目名称：安徽职业技术学院环境与化工学院实训室改造工程

项目编号：AZY-2018-017

二0一八年六月

第一章 招标公告

经学校批准，采购部门现对安徽职业技术学院环境与化工学院实训室改造工程进行公开招标，欢迎具备条件的国内投标人参加投标。

一、项目名称及内容

1、项目编号：AZY-2018-017

2、项目名称：安徽职业技术学院环境与化工学院实训室改造工程

3、项目内容：安徽职业技术学院环境与化工学院实训室改造工程包含：墙面、地面、电路、通风系统、试验台等进行采购与改造，详见招标文件（招标文件请参见本公告发布网页的“文件下载”一栏）。

3、项目单位：安徽职业技术学院

4、资金来源：财政性资金

5、项目预算：45.00万元

6、最高限价：45.00万元（第1标段：18万元；第2标段：27万元）

7、标段划分：2段

二、投标人资格要求

（一）第1标段需具备以下资质：

1、具备建设行政主管部门核发有效的投标人必须具有建设行政主管部门核发有效的房屋建筑工程施工总承包三级及以上或建筑装修工程施工贰级及以上资质证书，并具有独立法人资格的施工企业；

2、具备建设行政主管部门颁发的建筑业安全生产许可证；

3、本标段不接受联合体投标。

（二）第2标段需具备以下资质：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、具备实验台设计、生产及安装能力，同类业绩不少于2项；

3、具有在合肥市内的本地化服务能力；

三、报名及招标文件发售办法

1、报名时间：2018年06月15日至2018年06月21日（16:00 截止）

2、报名时请提交报名登记表电子版一份，文件请发送至邮箱3514383943@qq.com，邮件标题请注明项目及报名单位名称，不提交报名登记表的不得参与投标。（报名登记表格式请参见本公告发布网页的“文件下载”一栏）

3、招标文件获取方式

自招标公告发布之日起从招标公告发布网页自行下载。

四、开标时间及地点

1、开标时间：2018年06月 29日 上午9：30 时（北京时间，以下同）

2、开标地点：安徽职业技术学院行政楼1127室。

五、投标截止时间

同开标时间

六：联系方法

地址：合肥市新站区文忠路安徽职业技术学院

联系人： 张老师

电 话： 0551-64680165

目    录

一   投标须知

二   投标书格式

三   工程量清单

一、投标须知

##### 项目概况

本工程位于合肥市新站区文忠路安徽职业技术学院校园内，针对环境与化工学院210、301、303、501、509实验室进行改造，共划分为2个标段，详见工程量清单。

##### 招标人

招 标 人：    安徽职业技术学院

地    址：    合肥市新站区文忠路安徽职业技术学院

##### 招标范围、计划工期和质量要求

3.1 本次招标范围：工程量清单内所有内容。

3.2 本标段的计划工期：30日历天

3.3 本标段的质量要求：达到合格标准

##### 投标人的资格要求

（一）第1标段需具备以下资质：

1、具备建设行政主管部门核发有效的投标人必须具有建设行政主管部门核发有效的房屋建筑工程施工总承包三级及以上或建筑装修工程施工贰级及以上资质证书，并具有独立法人资格的施工企业；

2、具备建设行政主管部门颁发的建筑业安全生产许可证；

- 本标段不接受联合体投标。

（二）第2标段需具备以下资质：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、具备实验台设计、生产及安装能力，同类业绩不少于2项；

3、具有在合肥市内的本地化服务能力；

##### 5、语言文字、计量单位

5.1、 除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。

5.2 、所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

##### 6、合同方式

本工程采用包工包料、固定总价承包方式，招标范围内的工程内容依据中标价一次性包死。

##### 7、计价方式

全费用综合清单计价

##### 8、投标有效期

8.1 本工程投标有效期   30   日历天

8.2在本投标须知第8.1条规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

8.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

##### 9、投标保证金

9.1投标人在递交投标文件的同时，应按招标文件投标须知第9.2条的规定递交投标保证金。

9.2投标保证金的递交和退还方式

9.2.1保证金允许方式：现金支付，投标申请人应以现金形式用信封密封完好并注明单位名称、项目名称、项目编号于开标前递交投标文件时一同提交。

9.2.2保证数额：  0.1  万元

9.2.3投标保证金到达截止时间：投标截止时间前。

9.2.4退还方式：中标单位的投标保证金在中标人与建设单位签定施工合同后5个工作日内无息退回，其他单位的投标保证金（含中标备选单位）在确定中标单位后3个工作日内无息退回。

9.3 投标人未按上述第9.2条款的要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

9.4投标保证金是为了保证招标人免遭因投标人的不当行为而蒙受的损失。招标人在因投标人的不当行为利益受到损害时，可根据9.5条的规定没收投标人的投标保证金。

9.5下列任何情况发生时，投标保证金将被没收

9.5.1在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人撤回其投标文件；

9.5.2中标后不按规定签订合同；

9.5.3在投标过程中有围标、串标等违法违规行为被查处的；

9.5.4中标人不能在规定时间内提交履约保证金的；

9.5.5中标单位放弃中标资格的。

##### 10、履约保证金

履约保证金为中标价的5%，在合同签订前转入招标人的指定账户，待工程验收后一次性返还，无息。

##### 11、踏勘现场

11.1 勘测现场时间：集中查勘现场，指导投标人到现场查看并讲解。

11.2现场查勘时间：2018年06月22日上午9：30时

11.3 现场查勘联系人：戴老师   13865966548

11.4 组织或由投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。踏勘现场所发生的自身费用由投标人自己承担。

11.5招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

11.6经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

##### 12、投标疑问和澄清

投标人若对招标文件有任何疑问，应于投标截止日期至少 5日前以书面形式向招标人提出澄清要求。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间 3 日前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后立即以书面形式给予确认，该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

##### 13、投标报价及工程量清单

13.1报价应按清单提供的工程量，填写单价及合价。单价为全费用综合单价，包括直接费、现场经费、管理费、利润、规费、税金、咨询费、风险费用(含涨价风险)等一切费用。

13.2工程量清单(见附表)

13.3投标人应依据招标文件和施工图纸，对招标文件中提供的工程量清单数量、项目及特征描述进行核对，投标人若有疑问，在投标疑问中应一并提出，否则视为认可工程量清单的正确性。对因工程量清单误差造成的损失招标人不负责任。

##### 14、投标书份数

纸质标书正本一份，副本二份。

##### 15、投标书的密封

投标人应将纸质投标文件的正本和副本分别密封，并在封袋上注明“正本”或“副本”。在骑缝处和封条上加盖投标人公章和法定代表人印鉴。当投标书正本和副本内容不一致时，以正本内容为准，投标人应无异议，否则按废标论处。

##### 16、投标书送达地点

##### 合肥市新站区文忠路安徽职业技术学院综合楼1127室

##### 17、投标书递交截止时间

2018  年  06  月  29 日上午9：30  分（北京时间）

##### 18、迟交的投标文件

招标人在本须知第17条规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退还给投标人。

##### 19、开标

19.1招标人按本须知第16条、第17条所规定的地点和时间公开开标，并邀请所有投标人参加。各投标单位参加开标会议的人数不得超过2人。到场的投标单位代表若是法定代表人应出示本人居民身份证，若是委托代理人应出示有效的授权委托书原件、本人居民身份证。凡不能出示上述有效证件者，其投标文件不予开封并退还给投标人。

19.2开标由招标人主持。

19.3由投标人代表检查投标文件密封情况，投标人对检查结果有异议，应在投标书开封前提出。投标书开封后提出，将视为无效。

19.4标书经确认密封无误后，由有关工作人员当众拆封并宣读投标人名称、投标价格、投标工期、质量标准等主要标书内容。

19.5若招标单位宣读投标内容与投标书不符时，投标人有权在开标现场提出异议经当场核查确认后，可重新宣读其投标书。若投标单位在开标现场未提出异议则视为投标人已确认招标单位宣读的结果。

19.6招标人对开标过程进行记录，并存档备查。

##### 20、投标文件的有效性

20.1开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标程序。

20.1.1投标文件未按照本须知第15条的要求装订、密封和标记的；

20.1.2投标文件有关内容未按招标文件要求加盖投标人印章或未经法定代表人签字或盖章的；由委托代理人参加开标，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

20.1.3投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

20.1.4投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的；

20.1.5自行更改工程量清单数量或项目特征内容的；

20.1.6投标人投标工期超过招标文件规定工期的；

20.1.7未按招标文件格式提供已标价工程量清单报价表的。

##### 21、评标

21.1评标由评标委员会负责，评标委员会由招标人依法组建，评标委员会业由业主评委和专家组成。

21.2评标由评标委员会负责，采用保密方式进行。

##### 22、评标办法

22.1评标委员会首先对投标人的资质条件和投标文件的有效性进行符合性评审，符合招标文件要求的给予符合性通过，不符合招标文件要求的投标文件以及投标报价高于招标人事先公布的最高限价的投标文件均定为废标，其商务部分不再评审。

22.2对通过符合性评审的投标文件商务部分进行评审，首先评审商务标有无计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

22.2.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准。

22.2.2当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准。若评标委员会认为单价有明显的小数点错误，应以标出的合价为准，并修改单价。

22.3按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，经投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响评标工作的继续进行。

22.4经校核并修正后的报价最低且评标委员会评审认为其报价不低于其企业成本价的投标单位确定为中标单位。若投标企业报价相同，经评审判定均不低于成本的，以抽签方式确定中标单位和中标备选单位。

22.5低于成本价的判定方法：评标委员会组成成员需达成一致意见方可认为其投标人报价低于成本的。

##### 23、合同授予标准

本招标工程的施工合同将授予按本招标文件第22条所确定的中标人。

24、合同条款及格式

24.1合同通用条款参照中华人民共和国《标准施工招标文件》（2007年版）通用合同条款部分。

24.2主要合同条款招标人可根据项目具体特点和要求在招标文件专用条款中进行约定。

##### 25、中标通知书

中标人确定后，招标人将进行公示，公示期满后，未发现有关各方在招投标活动中有违法行为的，招标人将向中标人发出中标通知书。

##### 26、合同协议书的签订

26.1中标人的投标报价即为合同价。

26.2中标人应在收到中标通知书之日起5日内，与招标人洽谈和签订合同。

26.3中标人签订合同前，应按第10条规定交足本工程履约保证金。

##### 27、招标人拒绝中标的权力

投标人因在投标活动有违法行为被查处或是不能按第26条有关规定与招标人签订合同，招标人都将取消投标人的中标资格，并没收投标人的投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，投标人还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

##### 28、价款调整和结算

28.1本工程结算价款由合同价款和调整价款两部分组成。

28.2由于设计变更或业主要求调整引起的已有项目工程量增减，执行投标书中相应清单项目的综合单价。

28.3由于设计变更引起新的工程量清单项目，其综合单价由中标人自行测算，报业主审查确认后执行。

##### 29、付款方式

工程验收合格经审计后支付审计额的95%，余款5%一年后一次性无息付清。

##### 30、工程保修（含保修书）

##### 31、其他

31.1 符合条件的投标人均可选择其中某1个标段进行投标，也可同时对2个标段进行投标；同一投标人可以中标其中某1个标段，也可以同时中标两个标段。

31.2投标人同时对2个标段进行投标时，各个标段的投标文件需分开制作、密封。

#### 二、投标书格式

1．授权委托书

2．投标函

3．投标报价汇总表

4．工程量清单报价表

5．综合单价分析表

6．企业营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件等证明材料

工程量清单

工程名称：安徽职业技术学院环境与化工学院实训室改造工程（第1标段）

| 房间 | 序号 | 名 称 | 技术参数 | 工程量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化工楼210室 | 1 | 实验室吊顶 | 吊顶材质:采用轻钢龙骨矿棉板吊顶，厚度：10mm，尺寸：600×600mm，含窗帘盒预留制作，窗帘盒长度约11米，吊顶采用膨胀螺栓固定吊杆挂件，采用8mm全丝吊杆，主龙骨采用UC38主龙骨，主龙骨间距符合安装规范要求，其他安装工艺符合相关安装规范要求 | 105 | 平方 |
|  | 2 | 照明（格栅灯） | 规格1200*600mm，采用T8、LED格栅灯，48W，铝合金外壳。并含安装辅材及线路整理，采用铜芯电线铺设控制线路，穿管安装，控制开关按原实验室开关位置更换安装。 | 12 | 套 |
|  | 3 | 墙面粉刷 | 原实验室墙面破损受潮脱落需铲平，并进行墙面清理，重新刮腻子找平，要求采用耐水性腻子。重新涂刷乳胶漆不少于两遍。 | 60 | 平方 |
|  | 4 | 墙面瓷砖 | 原实验室靠近外墙窗户下面的原实验室墙面铲平，墙面清理干净后进行修补，做底层防水2边。在重新刮腻子找平，要求采用耐水性腻子。在贴墙面砖处理，墙面砖规格600*300mm，柱子拐角处需加装防护条。 | 32 | 平方 |
|  | 5 | 窗台石 | 采用优质石材，米白色，窗台长11.2米，宽0.12米。厚度18mm，边缘加厚圆角修边处理，要求安装平整，整条整板。 | 12 | 米 |
|  | 6 | 窗帘 | 尺寸：约2000*3200mm，工作原理拉珠式，防水遮光窗帘，窗帘为双层 | 7 | 套 |
|  | 7 | 综合系统配套设备集成 | - 对实验室新增格栅灯的照明电路进行整理铺设，重新布置控制电路，开关采用86型三级开关。采用铜芯电线，塑料线管及标准安装配件等，顶部预留投影仪电源线盒。 - 实验室内部新增办公屏风，办公讲台，办公屏风有24位，需在每组屏风位置下面铺设预留安装所需要的所有全部材料，要求每组屏风位下面预留电源地插或插座2只，网络地插或插座1只，含电线网线线管铺设，开槽，布线，地面修复等，支架及所有费用。网络线从实验室交换机机架引出，多媒体讲台，一体机下部需预留电源插座2只，网络地插或插座1只等。根据实验室更改后的照明、插座电源等回路系统对原实验室的PZ30配电柜更换，符合使用要求。 - 新增柜式空调电源插座2路，采用4平方铜芯线，含线管铺设等配件。 - 实验室周边墙面根据需求布置电源插座若干。 - 配置网络线27根，长度2米，两侧配好水晶头。 - 插座必须为鸿雁、公牛、正泰品牌插座 | 1 | 项 |
| 化工楼301室 | 8 | 实验室吊顶 | 吊顶材质:采用轻钢龙骨矿棉板吊顶，厚度：10mm，尺寸：600×600mm，含窗帘盒预留制作，窗帘盒长度约11米，吊顶采用膨胀螺栓固定吊杆挂件，采用8mm全丝吊杆，主龙骨采用UC38主龙骨，主龙骨间距符合安装规范要求，其他安装工艺符合相关安装规范要求 | 105 | 平方 |
|  | 9 | 格栅灯 | 规格1200*600mm，采用T8、LED格栅灯，48W，铝合金外壳。并含安装辅材及线路整理，采用铜芯电线铺设控制线路，穿管安装，控制开关按原实验室开关位置更换安装。 | 12 | 套 |
|  | 10 | 墙面粉刷 | 原实验室墙面破损受潮脱落需铲平，并进行墙面清理，重新刮腻子找平，要求采用耐水性腻子。重新涂刷乳胶漆不少于两遍。 | 90 | 平方 |
|  | 11 | 墙面砖 | 原实验室靠近外墙窗户下面的原实验室墙面铲平，墙面清理干净后进行修补，做底层防水2边。在重新刮腻子找平，要求采用耐水性腻子。在贴墙面砖处理，墙面砖规格600*300mm，柱子拐角处需加装防护条。 | 15 | 平方 |
|  | 12 | 窗台石 | 采用优质石材，米白色，窗台长11.2米，宽0.12米。厚度18mm，边缘加厚圆角修边处理，要求安装平整，整条整板。 | 11 | 米 |
|  | 13 | 窗帘 | 尺寸约2000*3200，工作原理拉珠式，防水遮光窗帘，窗帘为双层 | 6 | 套 |
|  | 14 | 综合系统配套设备集成 | - 对实验室新增格栅灯的照明电路进行整理铺设，重新布置控制电路，开关采用86型三级开关。采用铜芯电线，塑料线管及标准安装配件等，顶部预留投影仪、录播系统电源线盒。 - 实验室有24组学生电脑桌和一组教师讲台，要求每组电脑桌下部预留电源地插1只或出线管，预留出线管高出地面不低于0.3米，预留电线不低于1米。电源地插或出线管6组电脑桌1路回路，采用2.5平方铜芯线，含电线线管铺设，开槽，布线，地面修复等，支架及所有费用。网络线从实验室交换机机架引出，多媒体讲台，一体机下部需预留电源地插或插座2只，网络地插或插座1只等。根据实验室更改后的照明、插座电源等回路系统对原实验室的PZ30配电柜更换，符合使用要求。 - 新增柜式空调电源插座2路，采用4平方铜芯线，含线管铺设等配件。 - 实验室周边墙面根据需求布置电源插座若干。 - 插座必须为鸿雁、公牛、正泰品牌插座 | 1 | 套 |
| 化工楼303室 | 15 | 实验室吊顶 | 吊顶材质:采用轻钢龙骨矿棉板吊顶，厚度：10mm，尺寸：600×600mm，含窗帘盒预留制作，窗帘盒长度约11米，吊顶采用膨胀螺栓固定吊杆挂件，采用8mm全丝吊杆，主龙骨采用UC38主龙骨，主龙骨间距符合安装规范要求，其他安装工艺符合相关安装规范要求 | 105 | 平方 |
|  | 16 | 格栅灯 | 规格1200*600mm，采用T8、LED格栅灯，48W，铝合金外壳。并含安装辅材及线路整理，采用铜芯电线铺设控制线路，穿管安装，控制开关按原实验室开关位置更换安装。 | 12 | 套 |
|  | 17 | 墙面粉刷 | 原实验室墙面破损铲平，重新腻子找平，重新喷涂乳胶漆。靠近外墙部分原实验室墙面铲平，做防水2边 | 90 | 平方 |
|  | 18 | 墙面瓷砖 | 原实验室靠近外墙窗户下面的原实验室墙面铲平，墙面清理干净后进行修补，做底层防水2边。在重新刮腻子找平，要求采用耐水性腻子。在贴墙面砖处理，墙面砖规格600*300mm，柱子拐角处需加装防护条。 | 15 | 平方 |
|  | 19 | 窗帘 | 尺寸：2000*3200工作原理拉珠式，防水遮光窗帘，要求窗帘双层结构 | 6 | 套 |
|  | 20 | 窗台石 | 采用优质石材，米白色，窗台长11.2米，宽0.12米。厚度18mm，边缘加厚圆角修边处理，要求安装平整，整条整板。 | 11 | 米 |
|  | 21 | 综合系统配套设备集成 | - 对实验室新增格栅灯的照明电路进行整理铺设，重新布置控制电路，开关采用86型三级开关。采用铜芯电线，塑料线管及标准安装配件等，顶部预留投影仪、录播系统电源线盒。 - 实验室有24组学生电脑桌和一组教师讲台，要求每组电脑桌下部预留电源地插1只或出线管，预留出线管高出地面不低于0.3米，预留电线不低于1米。电源地插或出线管6组电脑桌1路回路，采用2.5平方铜芯线，含电线线管铺设，开槽，布线，地面修复等，支架及所有费用。网络线从实验室交换机机架引出，多媒体讲台，一体机下部需预留电源地插或插座2只，网络地插或插座1只等。根据实验室更改后的照明、插座电源等回路系统对原实验室的PZ30配电柜更换，符合使用要求。 - 新增柜式空调电源插座2路，采用4平方铜芯线，含线管铺设等配件。 - 实验室周边墙面根据需求布置电源插座若干。 5、插座必须为鸿雁、公牛、正泰品牌插座 | 1 | 项 |
| 化工楼501室 | 22 | 防静电架空地板 | 防静电活动地板由全钢组成，有边设计，机械强度高、承载能力强、防火性能好。 表面静电喷塑，柔光、耐磨、防腐蚀,不开裂。 粘贴的装饰是三聚氰胺优质防火板材料，耐磨性及防静电性能优良、抗污染、便于清洗、装饰性强，防火性好。 尺寸精度高、互换性好、组装灵活、维修方便。 1、采用600*600*35mm防静电地板的钢板部分厚度分为上下二层，上钢板 采用ST14深拉伸用冷轧钢材，面板采用SPCC冷轧硬钢板,表面须经严格除油，磷化，防锈处理后，再施以环氧树脂粉末静电喷涂处理成型。 2、抗静电贴面采用优质 防火板 材料，贴面厚度为0.7mm,表面颜色，花型必须符合指定样品；符合行业标准，其他技术指标按相关行业执行。 3、采用防静电边框，地板内芯充轻型发泡水泥（纯水泥）。 4、地板支架高度 10-30 CM 支架材料上板厚为 3.0mm,底板厚 2.0mm,横梁采用防锈钢管，管壁厚度01.0 mm。钢质静电地板及支架承载力不低于 860 KG/平方米。 5、防静电地面根据实验室电源需要预留地插等安装位。 | 120 | 平方 |
|  | 23 | 实验室顶面 | 吊顶材质:采用轻钢龙骨矿棉板吊顶，厚度：10mm，尺寸：600×600mm，含窗帘盒预留制作，窗帘盒长度约11米，吊顶采用膨胀螺栓固定吊杆挂件，采用8mm全丝吊杆，主龙骨采用UC38主龙骨，主龙骨间距符合安装规范要求，其他安装工艺符合相关安装规范要求 | 120 | 平方 |
|  | 24 | 格栅灯 | 规格1200*600mm，采用T8、LED格栅灯，48W，铝合金外壳。并含安装辅材及线路整理，采用铜芯电线铺设控制线路，穿管安装，控制开关按原实验室开关位置更换安装。 | 12 | 套 |
|  | 25 | 窗帘 | 工作原理拉珠式，防水遮光窗帘，要求窗帘双层结构 | 6 | 套 |
|  | 26 | 弱电铺设 | 含室内交换机，机架，架空地面下部全钢弱电桥架，实验室共24组学生桌，50台电脑使用点，含一体机和多媒体讲台，每台电脑桌需铺设2根网线预留网络地插，配置网络线50根，长度2米，两侧配好水晶头。 | 1 | 项 |
|  | 27 | 电源线铺设 | - 对实验室新增格栅灯的照明电路进行整理铺设，重新布置控制电路，开关采用86型三级开关。采用铜芯电线，塑料线管及标准安装配件等，顶部预留投影仪、录播系统电源线盒。 - 含室内配电箱整改更换，增加电源插座照明控制回路，根据实际更换配电箱，实验室共24组学生桌以及1组多媒体讲台，1组一体机，50台电脑使用点，每组电脑桌下部预留五孔插座四只或多功能插座2只以及两个网线插座或地插，满足2台台式电脑电源使用，采用地插或预留出线管后期明装在学生电脑桌下部，预留出线管高度不低于0.3米。采用BV2.5平方铜芯线，每组回路不超过6组电脑桌，架空地板下部布置强电布置桥架，做好标记，方便后期维护。 - 预留柜式空调电源插座2路，采用4平方铜芯线，含线管铺设等配件。 - 插座必须为鸿雁、公牛、正泰品牌插座 | 1 | 项 |
|  | 28 | 实验室墙面处理 | 原实验室墙面破损受潮脱落需铲平，并进行墙面清理，重新刮腻子找平，要求采用耐水性腻子。重新涂刷乳胶漆不少于两遍。 | 120 | 平方 |
|  | 29 | 墙面瓷砖 | 原实验室靠近外墙窗户下面的原实验室墙面铲平，墙面清理干净后进行修补，做底层防水2边。在重新刮腻子找平，要求采用耐水性腻子。在贴墙面砖处理，墙面砖规格600*300mm，柱子拐角处需加装防护条。 | 32 | 平方 |
|  | 30 | 窗台石 | 采用优质石材，米白色，窗台长11.2米，宽0.12米。厚度18mm，边缘加厚圆角修边处理，要求安装平整，整条整板。 | 12 | 米 |
|  | 31 | 模型台拆装 | 原实验室模型台及模型拆除编号，并安装到新地点 | 4 | 组 |
|  | 32 | 有机玻璃罩 | 模型台安装在新地点后，上面做透明钢化玻璃罩，钢化玻璃厚度≥5.0mm. | 4 | 组 |
|  | 33 | 模型台底柜 | 原实验室模型台底柜重新更换。底柜要求钢木结构，柜体：柜体侧板采用18mm厚时尚灰三聚氰胺双贴面刨花板，并以1mm的PVC封边条封边。 | 4 | 套 |
| 化工楼 509室 | 34 | 墙面粉刷 | 原实验室墙面破损受潮脱落需铲平，并进行墙面清理，重新刮腻子找平，要求采用耐水性腻子。重新涂刷乳胶漆不少于两遍。 | 140 | 平方 |
|  | 35 | 墙面瓷砖 | 原实验室靠近外墙窗户下面的原实验室墙面铲平，墙面清理干净后进行修补，做底层防水2边。在重新刮腻子找平，要求采用耐水性腻子。在贴墙面砖处理，墙面砖规格600*300mm，柱子拐角处需加装防护条。 | 20 | 平方 |
|  | 36 | 窗台石 | 采用优质石材，米白色，窗台长11.2米，宽0.12米。厚度18mm，边缘加厚圆角修边处理，要求安装平整，整条整板。 | 15 | 米 |
|  | 37 | 窗帘 | 尺寸：2000*3200mm，工作原理拉珠式，防水遮光窗帘，窗帘为双层 | 8 | 套 |

工程名称：安徽职业技术学院环境与化工学院实训室改造工程（第2标段）

| 房间 | 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化工楼210 | 1 | 多媒体讲台 | 1、多媒体钢制讲台在符合标书技术要求的基础上，设计新颖、美观、合理； 2、要求是国内知名的讲桌品牌，不得侵犯第三方的知识产权； 结构和材质 3、钢木结合材料一体成型；桌体采用1.5mm冷轧钢板；附锁钥匙3只。 4、桌面采用木黄色耐划木质材料，扶手采用橡木扶手，L型橡木装饰板。 5、长宽高（CM），关闭：110* 75* 100；展开：215*75*100。 6、气动打开15-20吋液晶宽屏 。 7、提供左右扶手让演讲者握扶，尺寸60x600mm；前置L型板，方便学校LOGO安装。 8、隐藏式滑轨抽屉，可容纳键盘、鼠标、。 9、键盘架下方隐藏储物抽屉。 10、桌面集成笔记本接口模块，有电源接口。 11、四周无菱角安全处理。 12、柜体设计：国际标准柜尺寸设计。 13、右侧具有抽拉式抽屉，可放置实物展示台，承重6公斤 | 1 | 组 |
|  | 2 | 教师椅 | 尺寸：标准型。面材：采用优质环保皮。 海绵：采用优质一次性发泡成型海绵，防老化、阻燃、弹性好，回弹力47%、拉伸强度不小于85KPA；座面≥35KG/立方米阻燃高密度高回弹泡绵，靠背采用 ≥25KG/立方米高密度回弹泡绵。 海绵胶：采用309粘合剂。 五金配件：优质五金配件，橡胶木框架。 | 1 | 把 |
| 化工楼301 | 1 | 多媒体讲台 | 1、多媒体钢制讲台在符合标书技术要求的基础上，设计新颖、美观、合理； 2、要求是国内知名的讲桌品牌，不得侵犯第三方的知识产权； 结构和材质 3、钢木结合材料一体成型；桌体采用1.5mm冷轧钢板；附锁钥匙3只。 4、桌面采用木黄色耐划木质材料，扶手采用橡木扶手，L型橡木装饰板。 5、长宽高（CM），关闭：110* 75* 100；展开：215*75*100。 6、气动打开15-20吋液晶宽屏 。 7、提供左右扶手让演讲者握扶，尺寸60x600mm；前置L型板，方便学校LOGO安装。 8、隐藏式滑轨抽屉，可容纳键盘、鼠标、。 9、键盘架下方隐藏储物抽屉。 10、桌面集成笔记本接口模块，有电源接口。 11、四周无菱角安全处理。 12、柜体设计：国际标准柜尺寸设计。 13、右侧具有抽拉式抽屉，可放置实物展示台，承重6公斤 | 1 | 组 |
|  | 2 | 教师椅 | 尺寸：标准型。面材：采用优质环保皮。 海绵：采用优质一次性发泡成型海绵，防老化、阻燃、弹性好，回弹力47%、拉伸强度不小于85KPA；座面≥35KG/立方米阻燃高密度高回弹泡绵，靠背采用 ≥25KG/立方米高密度回弹泡绵。 海绵胶：采用309粘合剂。 五金配件：优质五金配件，橡胶木框架。 | 1 | 把 |
| 化工楼303 | 1 | 多媒体讲台 | 1、多媒体钢制讲台在符合标书技术要求的基础上，设计新颖、美观、合理； 2、要求是国内知名的讲桌品牌，不得侵犯第三方的知识产权； 结构和材质 3、钢木结合材料一体成型；桌体采用1.5mm冷轧钢板；附锁钥匙3只。 4、桌面采用木黄色耐划木质材料，扶手采用橡木扶手，L型橡木装饰板。 5、长宽高（CM），关闭：110* 75* 100；展开：215*75*100。 6、气动打开15-20吋液晶宽屏 。 7、提供左右扶手让演讲者握扶，尺寸60x600mm；前置L型板，方便学校LOGO安装。 8、隐藏式滑轨抽屉，可容纳键盘、鼠标、。 9、键盘架下方隐藏储物抽屉。 10、桌面集成笔记本接口模块，有电源接口。 11、四周无菱角安全处理。 12、柜体设计：国际标准柜尺寸设计。 13、右侧具有抽拉式抽屉，可放置实物展示台，承重6公斤 | 1 | 组 |
|  | 2 | 教师椅 | 尺寸：标准型。面材：采用优质环保皮。 海绵：采用优质一次性发泡成型海绵，防老化、阻燃、弹性好，回弹力47%、拉伸强度不小于85KPA；座面≥35KG/立方米阻燃高密度高回弹泡绵，靠背采用 ≥25KG/立方米高密度回弹泡绵。 海绵胶：采用309粘合剂。 五金配件：优质五金配件，橡胶木框架。 | 1 | 把 |
| 化工楼501 | 1 | 学生课桌 | 规格尺寸：1400*500*800mm（双人位） 1、台面： *1.1、台面采用25mm厚刨花板做基材，表面贴1.0mm厚防火板。 *1.2、为保证实验室安全，表面防火板材料需通过“国家化学建筑材料测试中心”甲醛含量测试，等级为E1级，并测试值为≦0.2。 *防火板需有“国家化学建筑材料测试中心”物理性能测试，测试项不少于9项。其中抗拉强度：65MPa，表面耐磨性大于800转；耐刮划性大于等于1.5N。 *1.3、防火板需专业抗菌材料检测中心检测，至少有抗菌活性值、抗菌率和长霉等级测试，其中抗菌率需大于等于99%，长霉等级为0级。 *1.4、防火板材质制造商需有 “FSC森林管理体系证书”和室内空气质量认证绿色卫士“greenguard 认证” *以上材料须提供相关检测报告或证书原件扫描件加盖制造商公章有效。 2、学生下柜整体采用全木结构，采用18mm三聚氰胺板材，板材四边采用1.0mmPVC封边条防水封边处理，板材采用优质三合一连接件链接，侧站板下部安装塑料垫。 | 24 | 组 |
|  | 2 | 学生椅 | 整体不锈钢框架，不需要扶手，皮质凳面，样式后期根据需要选定 | 48 | 把 |
|  | 3 | 多媒体讲台 | 1、多媒体钢制讲台在符合标书技术要求的基础上，设计新颖、美观、合理； 2、要求是国内知名的讲桌品牌，不得侵犯第三方的知识产权； 结构和材质 3、钢木结合材料一体成型；桌体采用1.5mm冷轧钢板；附锁钥匙3只。 4、桌面采用木黄色耐划木质材料，扶手采用橡木扶手，L型橡木装饰板。 5、长宽高（CM），关闭：110* 75* 100；展开：215*75*100。 6、气动打开15-20吋液晶宽屏 。含19寸及以上液晶显示器 7、提供左右扶手让演讲者握扶，尺寸60x600mm；前置L型板，方便学校LOGO安装。 8、隐藏式滑轨抽屉，可容纳键盘、鼠标、控制面板 。 9、键盘架下方隐藏储物抽屉。 10、桌面集成笔记本接口模块（VGA一个、AUDIO一个、USB两个、网络接口一个、接口一个话筒）。有电源接口。 11、四周无菱角安全处理。 12、柜体设计：国际标准柜尺寸设计。 13、右侧具有抽拉式抽屉，可放置实物展示台，承重6公斤 | 1 | 组 |
|  | 4 | 教师椅 | 尺寸：标准型。面材：采用优质环保皮。 海绵：采用优质一次性发泡成型海绵，防老化、阻燃、弹性好，回弹力47%、拉伸强度不小于85KPA；座面≥35KG/立方米阻燃高密度高回弹泡绵，靠背采用 ≥25KG/立方米高密度回弹泡绵。 海绵胶：采用309粘合剂。 五金配件：优质五金配件，橡胶木框架。 | 1 | 把 |
| 化工楼509 | 5 | 中央实验台 | 规格尺寸：4500*1500*850 - 实验台面： *1.1、台面采用实验室专用的实芯理化板，厚12.7mm。台面要求具有防腐蚀、耐酸碱、耐高温、防水、耐磨、抗污染等优点，周边加厚处理，既有螺丝固定，又用胶水高压黏结，操作面前缘上边经圆滑处理，美观且光滑不伤手。台面板材要求整张板，少拼接。需提供产品制造商出具的授权书原件和针对本项目的质量承诺书原件；板材背面必须具有不擦洗（磨灭）的企业防伪标识，原材料采用进口材料，提供证明文件。 *1.2、台面材料能耐至少50项的实验室常用化学试剂浓度且在室温24h测试条件下加盖和不加盖玻片进行测试，且试验测试结果均通过2018年“国家化学建筑材料测试中心”抽样检测。试剂参照GB/T17657-2013“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”（4.41表面耐污染性能测定-方法2中室温24H测试条件）进行检验，试验结果为最优等级：5级（无明显变化），采用以上试剂测试后板材均无明显变化，达到5级标准，提供相关检测报告并加盖制造单位公章有效。 *1.3、台面材料要有“国家化学建筑材料测试中心”物理性能抽样检测，测试项不少于20项。以下参照BG/T 7911-2013“热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板”进行检测，其中不限于如下几种：耐沸水（2H）达1级标准，表面耐磨性能r≥1100、耐污染性能达1级标准、耐香烟灼烧性达2标标准、耐湿热性能达1级标准、耐刮划性（金刚石划痕法）灰6N或以上；耐水蒸气性能达1级标准、抗拉强度达≥110MPa、弯曲强度达≥130MPa 抗拉达≥12200等项目均符合。提供相关检测报告并加盖制造单位公章有效。 *1.4、实验台台面须通过以下5种细菌的抗菌活度性能效果测试：肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、粪链球菌、测试方法为ISO22196:2011；提供相关检测报告并加盖制造单位公章有效。 *1.5、台面材料需通过“国家人造板及木竹制品质量监督检验中心”甲醛释放量检测，且甲醛释放量≤0.03mg/m3。提供相关检测报告并加盖制造单位公章有效。 1.6、为保证实验室内部环境空气质量，台面要求其中VOC挥发性有机物测试标准最大允许预测浓度为0.22MG/L，要求提供GREENGARD GOLD认证（绿色卫士金级认证证书）。 - 台面材料必须通过“中国绿色保环材料标志授权使用证书”并在有效期内。 1.8、台面材料需有 “FSC森林管理体系证书”。 *以上材料须提供相关检测报告或证书原件扫描件加盖制造商鲜章有效。 2、实验台下柜： 2.1、钢材：采用60*40*1.5mm（不含涂层）方钢，“C”型结构，满焊接而成，连接处一体成型，模具冲压标准化专用连接件连接；表面均需经过严格的酸洗磷化处理后，再进行环氧树脂静电粉末喷涂耐腐蚀处理。连接件选用90度固定片，2mm厚钢板制作，经折弯、焊接、打磨制成，经过严格的酸洗、磷化处理后，再进行阿克苏.诺贝尔优质环氧树脂静电喷涂耐腐蚀处理。每个柜体下有两根钢管托底，承重性能大于300Kg/平方米。前后梁：采用2.0mm厚优质冷轧钢板折弯成型为60*40mm，表面喷涂纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐酸耐腐蚀，底柜托梁：采用40*20*2.0mm优质方钢，表面喷涂纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐酸耐腐蚀，主体支撑框架根据人性化设计， 3、柜体部分： 3.1、柜体、门板及抽屉:主体采用优质AAA级18mm三聚氰氨板，所用板材的甲醛含量均达到环保E1级标准。所有截面厚度不低于1mm硬质PVC利用专业封边机械高温热压封边（门板、斗面为2mm厚PVC四边封边处理；在有水管、电线连接的部位，背板设活动挡板，以便维修；中央实验台柜体内背板间安置有水管、电线管路等， 3.2、活动背板:优质AAA级18mm三聚氰氨板，所用板材的甲醛含量均达到环保E1级标准，所有断面经优质 1.0mmPVC封边防水处理，三节式连接结构，中间背板活动可拆卸式，便于使用过程中检修水、电、气等管道等。 4、五金辅件： 4.1、滑轨：达到国际五金行业标准，选用三节式钢珠静音承重导轨，颜色为黑色，耐腐蚀，承重达到45公斤以上，开合次数达10万次以上。 4.2、铰链：耐酸碱及有机溶。外形美观、无噪音，经久耐用。铰链为缓冲自吸式，采用钛镍钢板杯状暗铰链，与柜体面水平角小于15度时柜门缓慢无声自行关闭，弹性好，门板开启后承重>75kg。寿命高达10万次。 4.3、可调脚：采用设计人性化专用ABS注塑可调脚，优质不锈钢螺丝，ABS注塑一体成型，可根据室内地坪适当调整柜体高度；调节范围为30-50mm。 4.4、把手：不锈钢U型亚光拉手或采用铝合金C型一体式拉手，表面喷塑防腐处理，安装工艺：抽屉斗面或门板先用专业的设备（加工中心）铣槽，然后带胶嵌入，由专业设备加固。 | 5 | 组 |
|  | 6 | 中央台配套水槽水龙头 | 1、PP水槽：尺寸=长*宽*深（mm）：550*450*320，PP材质，6mm厚一体成型，不易老化，安装时水盆低于台面，使台面不易存水。接PP反水弯，防腐蚀，防止水管阻塞功能，并易于拆卸。耐酸碱抗腐蚀，下装高密度PP材质防臭存水弯，有一定的韧性，玻璃器皿突然滑落不易破碎。 2、实验室专用三口水龙头，采用纯铜制作，经耐酸碱粉末涂料热固处理，防酸碱、耐腐蚀，防紫外线辐射，铜质一体化设计，开关采用进口精密陶瓷阀心、耐磨、耐腐蚀，开关寿命要求可达50万次，鹅颈出水管可360度旋转，水嘴密封性能符合国家相关标准，静态最大耐压20Pa。可对水流进行微量调节，带冷凝水嘴。每个龙头另配1个万向全钢防溅气泡器（缓冲水压）每套水龙头下方必须安装角阀， 3、水槽水龙头安装在中央台的两侧，每侧各安装2套水槽水龙头，水龙头水槽占用中央台长度不超过700mm。水槽安装要求水槽边沿不高出实验台台面。 | 20 | 套 |
|  | 7 | 中央台配套小水杯 | 1、小水杯：尺寸：长*宽*深（mm）：190*110*180，PP材质，6mm厚一体成型，不易老化，安装时水盆低于台面，使台面不易存水。接PP反水弯，防腐蚀，防止水管阻塞功能，并易于拆卸。耐酸碱抗腐蚀，下装高密度PP材质防臭存水弯，有一定的韧性，玻璃器皿突然滑落不易破碎。 2、实验室专用水龙头，采用纯铜制作，经耐酸碱粉末涂料热固处理，防酸碱、耐腐蚀，防紫外线辐射，铜质一体化设计，开关采用进口精密陶瓷阀心、耐磨、耐腐蚀，开关寿命要求可达50万次，水嘴密封性能符合国家相关标准，静态最大耐压20Pa。可对水流进行微量调节，带冷凝水嘴。 3、水杯水龙头安装在中央台台面上，桌面排风柜内，合理分配安装位置。 | 20 | 套 |
|  | 8 | 试剂架 | 规格尺寸：长*宽*高（mm）3000*400*350mm 1、立柱：采用厚度大于1.5mm优质冷扎钢板经折弯、冲孔，表面经酸洗、磷化、抛光等处理后作进口优质环氧树脂末喷塑，具有防锈、防腐功能，结构承重性能好，高度350mm。固定更牢固，安全可靠，不低于3根。 2、层板：采用厚12mm单面磨砂钢化玻璃，周遍切角处理，保证使用安全，带钢制拖架，表面经酸洗、磷化、抛光等处理后作进口优质环氧树脂粉末喷塑，玻璃边缘光滑处理，整体美观，跨度合理，高度可自行调节。 3、护栏：中央台双边、边台单边，设有直径16mm不锈钢护栏，壁厚0.8mm，防止器皿及药品滑落。 | 5 | 组 |
|  | 9 | 滴水架 | 单面，高密度PP一体成型，滴水棒为优质PP材质， 500×400上带PP插棒。抗化学腐蚀、抑菌、易清洁、耐潮湿、并设有清洁水自动回流装置，带导流孔，接至水槽，以便于残水排流，利于器皿自然干燥，整体美观实用， | 10 | 组 |
|  | 10 | 单口洗眼器 | 1、单口台面型洗眼器，主体：加厚铜质；洗眼喷头：加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛；防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开；水流锁定开关：水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用；控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭；供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，最大耐水压为6巴。 | 5 | 套 |
|  | 11 | 试剂柜 | 1、备有安全双门锁，加强管制药品。 2、柜体材质：采用8mm厚瓷白色PP聚丙烯原料板制作，门框一体折弯成型，表面无焊缝，内置四根加强型PP立柱折弯一次成型，无缝焊接固定，结构坚固结实，承重性能优异；同时柜体下后部预留一排直径10mm进气口，方便以后安装排风，便于进气，柜体顶部预留蜂窝孔，便于以后安装排风管道。 3、层板：采用瓷白色PP聚丙烯原料板制作，四周设有防溢漏立边，一次注塑成型，可见样品，层板可调，可根据需要任意调节高度。 4、门板：采用15mm厚PP聚丙烯原料板制作，焊枪无缝式焊接，5mm厚pvc透明视窗。 5、绞链：塑胶射出一体成型，抗腐蚀性佳。 6、把手：塑胶射出一体成型，抗腐蚀性佳。 7、配MSDS资料盒一个，用于存放相关信息资料。 8、底部防漏液槽配备一次成型盛漏托盘，方便取出清洗。 9、安全设计：为防止药品柜震动或药品碰撞而倾倒，防护板随物品加以固定之安全设计，以防物品倾倒而破裂。 10、柜门贴有醒目的“腐蚀性”警示标识，显而易见，并配有MSDS标签盒。 | 2 | 组 |
|  | 12 | 全钢桌面排风柜 | 规格尺寸：3000*1500*1650（双面四开门） 1、整体全钢柜体：采用上下组合式柜体,上部柜体为排气柜操作空间，并含操作台面、供水、落水等实验需要之附件。下部柜体为储存柜并含照明、供电、抽风等系统控制按钮, 下柜：采用厚1.2mm冷轧钢板机压成型制作，表面经EPOXY粉体静电烤漆处理，并附高低调整脚。调整脚为4分调节螺杆，下衬防震、防水、防锈之耐蚀橡皮底座。工作区域内壁采用特殊型材无缝连接，在操作空间内无任何金属部件，真正做到绝对防腐，将通风柜的使用寿命延长到及至； 2、柜外壳:采用厚1.2mm冷轧钢板机压成型制作，表面经EPOXY粉体静电烤漆处理。 3、内衬板：采用5mm厚白色实验室专用通风柜防腐板材，耐150度高温、抗酸碱腐蚀、阻燃、自动熄火，内外材质一致， 4、调节门（Sash）外框及轨道：⑴外框材质：采用SUS#304不锈钢或薄钢板经EPOXY粉体烤漆制作，四面包夹玻璃，以确保安全及耐用。⑵轨道材质：采用高分子塑胶材质模注成型。⑶调节门左右悬吊钢索安装时，需完全隐藏于轨道内，上下拉动时不与轨道磨擦以确保钢索之安全，并避免化学腐蚀问题。⑷调节门把手设计，需符合人体工学要求，以方便使用者上下拉动施力。 5、节门玻璃：采用6mm安全防爆玻璃，内贴实验室专用防腐贴膜（可防氢氟酸及染色剂等），无段变速平衡砝码设计，底层视窗可左右滑动，便于工作人员操作，视窗可任意停在任意位置，风柜的安全推拉门，滑轮组前置式结构便于维护检修。 6、移门：移门采用钢质材质，平均拉升强度不低于1200磅。移门滑轨采用抗腐蚀PVC材质；移门滑轮采用5mm直径全钢驱动型。 9、配重：采单一配重设计，其上下行程具静音轨道设计，避免摇晃碰撞。 10、集气风罩：采用5mmPP或玻璃钢板机制成型，并经EPOXY粉体静电烤溱。底部入口为长方形开口，顶部出口管径约为Φ250mm，便于风管套管衔接，集气罩具良好之锥形集气角度及圆滑度，可获得良好之集气平均性及低压损，带冷凝接液槽功能。 11、照明设备：采用全罩式灯座设计，灯罩内附220V、30W防爆日光灯一支（加长型为2支或更多）。 12、电源插座：插座安排在立柱外侧面，每根立柱2只，采用国标10-16A且通过3C认证三孔或五孔单相插座。每台通风柜都设有漏电保护，保证使用安全。 13、每组中央台上部的排风管道采用优质PP排风管道，弯头三通等管道配件，并与原有的实验室排风管道系统对接调试 | 5 | 组 |
|  | 13 | 实验边台 | 规格尺寸：8000*750*850mm - 实验台面： *1.1、台面采用实验室专用的实芯理化板，厚12.7mm。台面要求具有防腐蚀、耐酸碱、耐高温、防水、耐磨、抗污染等优点，周边加厚处理，既有螺丝固定，又用胶水高压黏结，操作面前缘上边经圆滑处理，美观且光滑不伤手。台面板材要求整张板，少拼接。需提供产品制造商出具的授权书原件和针对本项目的质量承诺书原件；板材背面必须具有不擦洗（磨灭）的企业防伪标识，原材料采用进口材料，提供证明文件。 *1.2、台面材料能耐至少50项的实验室常用化学试剂浓度且在室温24h测试条件下加盖和不加盖玻片进行测试，且试验测试结果均通过2018年“国家化学建筑材料测试中心”抽样检测。试剂参照GB/T17657-2013“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”（4.41表面耐污染性能测定-方法2中室温24H测试条件）进行检验，试验结果为最优等级：5级（无明显变化），采用以上试剂测试后板材均无明显变化，达到5级标准，提供相关检测报告并加盖制造单位公章有效。 *1.3、台面材料要有“国家化学建筑材料测试中心”物理性能抽样检测，测试项不少于20项。以下参照BG/T 7911-2013“热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板”进行检测，其中不限于如下几种：耐沸水（2H）达1级标准，表面耐磨性能r≥1100、耐污染性能达1级标准、耐香烟灼烧性达2标标准、耐湿热性能达1级标准、耐刮划性（金刚石划痕法）灰6N或以上；耐水蒸气性能达1级标准、抗拉强度达≥110MPa、弯曲强度达≥130MPa 抗拉达≥12200等项目均符合。提供相关检测报告并加盖制造单位公章有效。 *1.4、实验台台面须通过以下5种细菌的抗菌活度性能效果测试：肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、粪链球菌、测试方法为ISO22196:2011；提供相关检测报告并加盖制造单位公章有效。 *1.5、台面材料需通过“国家人造板及木竹制品质量监督检验中心”甲醛释放量检测，且甲醛释放量≤0.03mg/m3。提供相关检测报告并加盖制造单位公章有效。 1.6、为保证实验室内部环境空气质量，台面要求其中VOC挥发性有机物测试标准最大允许预测浓度为0.22MG/L，要求提供GREENGARD GOLD认证（绿色卫士金级认证证书）。 - 台面材料必须通过“中国绿色保环材料标志授权使用证书”并在有效期内。 1.8、台面材料需有 “FSC森林管理体系证书”。 *以上材料须提供相关检测报告或证书原件扫描件加盖制造商鲜章有效。 2、实验台下柜： 2.1、钢材：采用60*40*1.5mm（不含涂层）方钢，“C”型结构，满焊接而成，连接处一体成型，模具冲压标准化专用连接件连接；表面均需经过严格的酸洗磷化处理后，再进行环氧树脂静电粉末喷涂耐腐蚀处理。连接件选用90度固定片，2mm厚钢板制作，经折弯、焊接、打磨制成，经过严格的酸洗、磷化处理后，再进行阿克苏.诺贝尔优质环氧树脂静电喷涂耐腐蚀处理。每个柜体下有两根钢管托底，承重性能大于300Kg/平方米。前后梁：采用2.0mm厚优质冷轧钢板折弯成型为60*40mm，表面喷涂纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐酸耐腐蚀，底柜托梁：采用40*20*2.0mm优质方钢，表面喷涂纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐酸耐腐蚀，主体支撑框架根据人性化设计， 3、柜体部分： 3.1、柜体、门板及抽屉:主体采用优质AAA级18mm三聚氰氨板，所用板材的甲醛含量均达到环保E1级标准。所有截面厚度不低于1mm硬质PVC利用专业封边机械高温热压封边（门板、斗面为2mm厚PVC四边封边处理；在有水管、电线连接的部位，背板设活动挡板，以便维修；中央实验台柜体内背板间安置有水管、电线管路等， 3.2、活动背板:优质AAA级18mm三聚氰氨板，所用板材的甲醛含量均达到环保E1级标准，所有断面经优质 1.0mmPVC封边防水处理，三节式连接结构，中间背板活动可拆卸式，便于使用过程中检修水、电、气等管道等。 4、五金辅件： 4.1、滑轨：达到国际五金行业标准，选用三节式钢珠静音承重导轨，颜色为黑色，耐腐蚀，承重达到45公斤以上，开合次数达10万次以上。 4.2、铰链：耐酸碱及有机溶。外形美观、无噪音，经久耐用。铰链为缓冲自吸式，采用钛镍钢板杯状暗铰链，与柜体面水平角小于15度时柜门缓慢无声自行关闭，弹性好，门板开启后承重>75kg。寿命高达10万次。 4.3、可调脚：采用设计人性化专用ABS注塑可调脚，优质不锈钢螺丝，ABS注塑一体成型，可根据室内地坪适当调整柜体高度；调节范围为30-50mm。 4.4、把手：不锈钢U型亚光拉手或采用铝合金C型一体式拉手，表面喷塑防腐处理，安装工艺：抽屉斗面或门板先用专业的设备（加工中心）铣槽，然后带胶嵌入，由专业设备加固。 | 1 | 组 |
|  | 14 | 实验台拆除 | 实验室原实验台约10米，中央台5组，试剂柜等需拆除搬运，要求不能暴力拆除，要求将实验台台面，柜体，钢架分别拆除，分类，方便搬运，并方便后期重新组装， | 1 | 项 |
|  | 15 | 桌面排风罩拆除 | 原实验室中央台排风罩及通风管道拆除，搬运客户指定位置，要求不能暴力拆除，不能破坏原实验室排风系统结构 | 1 | 项 |
|  | 16 | 紧急喷淋 | 紧急情况拉动冲淋拉杆进行高水位喷淋，或推动洗眼器开关，方便使用。 主体：不锈钢材质，表面高亮度环氧树脂涂层； 冲淋器：SUS304不锈钢入水管，不锈钢球阀开关，不锈钢拉杆，不锈钢喷淋头，保证设备内水质清洁，无锈。 洗眼器：SUS304不锈钢入水管，高密度PP洗眼喷头，内置不锈钢过滤网，可过滤水中杂质。耐腐蚀，耐高温，防紫外线辐射，出水经缓压处理呈泡沫状水柱；配套局部水路改造及墙面开槽后处理，找平后喷涂乳胶漆 | 1 | 台 |

说明：所投产品标有“*”的参数为实质性参数，不能满足的作无效投标处理。

售后服务内容（承诺）和期限

（一）售前质量承诺：

1.根据甲方要求，中标公司承诺提供制造的成套设备和配件等所有的产品都是经过出厂前严格验收合格的。

2.中标公司承诺提供的成套设备和配件都符合甲方提出的要求；符合配制标准、技术参数和质量要求。

3.中标公司承诺成套设备和配件的质量符合（中华人民共和国产品质量法）、符合行业标准。

4.中标公司承诺制造和安装的成套设备和配件是定价合理，无破损、缺损等质量问题。

5.中标公司制造的成套设备和配件是按优质产品的要求来完成的，其质量等级均符合要求。

（二）售中服务承诺

1.签定合同后，迅速调材料，中标公司集中全公司之力进行制造生产，在合同规定的交货期之前将货物送到客户单位安装、调试、试运行，运行稳定、正常后移交项目。

2.包装完好、安全，确保运输中不受损坏。

3.中标公司公司提供详细的成套设备和配件总清单和各包装箱的分清单，派专人配合学校逐项检查设备的质量、数量，按时完成验收工作。

（三）售后服务内容（承诺）和期限；

1.质保期。成套设备和配件经验合格双方签字后。质保期为整体设备 叁年（电气设备按国家标准质保壹年），按验收合格后的次日算起。在质保质期内，供方免费向需方供应并更换一切在正常情况损坏的备品备件，免费维修、维护、保养（人为造成的损坏除外）。

2.中标公司承诺建立定期年回访制定。质量期内供方不定时上门进行检查，维修保养、清除存在的隐患，并做好记录，以保证学校实验室能设备能完全正常使用。

3.中标公司公司承诺严格执行“三包”服务。质保期内发生非人为的质量问题，如装货错误、运输磨损、数量不足、成套设备不齐等，无条件免费包退、包换、包补充完善。

4.中标公司公司承诺质保期满后，终身跟踪服务服务，具体内容如下：

（1）免费定期保期给客户单位提供最新的产品信息。

（2）免费提供最新管理资料。

（3）以最低价格、按成本更换新的配件。

（4）中标公司愿意为客户单位提供一切合法合理的其他服务

5.有完善的服务基地。中标公司设有售后服务站，有完善的服务机构，将24小时保持与客户联系，为客户单位提供优质服务。

售后服务措施：

1.中标公司应加强各售后服务站的工作，确保整个供应和服务工作快捷、有序、健康的运行。

2.制定专门生产安装和服务准则，制定了专门的应急办法，确保质保期内发生问题，在6～24小时响应，2个工作日内排除故障。若不能检修排除故障，中标公司应在24小时内提供故障解决方案，以保证用户的正常进行，提供最优质的服务。

3.中标公司公司筹措了足够的货款资金，确保迅捷、高质量的完成任务。

（四）有关培训的内容具体为：

1.关于实验台面的维护、保养及使用注意事项，如何使实验台面达到最长使用寿命。

2.关于通风柜的维护、保养及使用注意事项，如何使通风柜达到最长使用寿命。

3.关于实验台的具体结构组成，在遇到一般故障时的紧急处理方法。

4.关于通风柜的具体结构组成，在遇到一般故障时的紧急处理方法。

5.关于通风系统的基本原理和日常规范操作的一些说明。

附件一

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我  （姓名） 系  （投 标 人 名 称） 的法定代表人，现授权委托   （单位名称） 的  （姓名） 为我公司的合法代理人，就  （工程名称）（第几标段） 的工程施工和保修期内的养护，以本公司的名义签署投标书，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代  理  人：       （签字）      性别 ：        年龄：

身份证号码：                     职务：

投  标  人：                                         （盖章）

法定代表人：                                   （签字或盖章）

### 授权委托日期：         年     月     日

附件二

### 投 标 函

致：   {招标人名称}

1、根据你方招标工程项目编号为  {项目编号}  的  {招标工程项目名称}（第几标段）  工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款和工程建设技术标准及其他有关文件后，我方愿以　            　　　　　　　　   　　　　元（小写：　　   　　元）的投标总报价，并承诺按本招标文件、合同条款和工程建设技术标准的条件承担上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核并确认全部招标文件及有关附件，充分理解投标价格不得低于企业个别成本有关规定。我方经成本核算，所填报的投标报价不低于企业个别成本。

3、一旦我方中标，我方保证按　　　天的工期并按招标文件或业主开工令的要求如期开工、竣工、移交整个工程。

4、一旦我方中标，我方保证工程质量达到　　　　　　　　　　　标准。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件澄清、修改通知、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6、我方将与本投标函一起，提交人民币          元作为投标保证金。

7、其他补充说明：             {补充说明事项}

投 标 人：                           名称   （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：                    （盖章）

邮政编码：		            电话：		        传真：

开户银行名称：				 		开户银行账号：

日    期：           年     月____日

附件三

### 投标报价汇总表

工程名称（第几标段）：                                             年  月  日

| 投标单位 |  | 资质等级 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工 期 |  | 质 量 |  |
| 投标报价(大写)： |  | 小写： |  |
| 投标单位（盖章） 法人代表（签字或盖章） |  |  |  |

附件四

### 工程量清单报价表

工程名称（第几标段）：                                          第  页  共  页

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |

投标单位(盖章)：                          法定代表人(签字或盖章)

附件五

### 工程量清单综合单价分析表

工程名称（第几标段）：                                                                             第  页  共  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 管理费 | 利 润和风险 | 规费 | 税金 |  |

投标单位(盖章)：                                                                       法定代表人(签字或盖章)