安徽职业技术学院行政楼109谈话室建设方案

| 序号 | 项目名称 | 参数 | 数量 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像机 | 特写摄像机：130W像素高性能传感器，支持宽动态，最低照度：0.5Lux@F1.2（彩色） 0.05Lux@F1.2（黑白）。 | 1台 | 大华 海康威视 亚讯威视 |
| 2 | 摄像机 | 全景摄像机：分辨率能够达到1280×960设备应支持本地模拟输出，方便安装调节设备应支持字幕设置、隐私遮挡、图像设置、移动侦测、图像翻转，电子云台，设备应具有网络终端、设备故障、报警等状态下的本地视（音）频信息存储功能。 | 1台 | 大华 海康威视 亚讯威视 |
| 3 | 拾音器 | 拾音器：监听面积支持10平方米-40平方米 ，音频传输距离支持3000米 ；频率响应支持20Hz～20kHz；，灵敏度支持-40dB；回放不可有杂音。 | 1个 | AUDIO 海康威视 亚讯威视 |
| 4 | 高清审讯主机 | 高清审讯主机：嵌入式硬件架构。采用7寸液晶触摸显示屏，丰富的状态展示，方便的操控。支持同时接入4个720P网络高清摄像机。支持多画面实时视频浏览、PTZ控制、支持硬盘录像、碟片录像图形化显示。支持连接多种温湿度数据显示屏，可叠加温湿度字幕、同步时间。支持合成画面的双光盘同步刻录，支持DVD或蓝光刻录。支持数字水印技术，防止录像被篡改，支持光盘加密。支持刻录记录、补刻、错误重刻、断电恢复。支持光盘满剩余时间提示、审讯时长提醒、音频图形化监视。 | 1台 | 大华 海康威视 亚讯威视 |
| 5 | 硬盘 | 1、类型：3.5英寸企业级硬盘 2、接口类型：SATA接口 3、容量：4TB 4、转速：7200转 5、缓存：64M 6、运行时间：7X24X365 7、平均无故障时间：120万小时以上。 | 1块 | WD紫盘4T 希捷 亚讯威视 |
| 6 | 时间、温度、湿度显示器 |  | 1台 |  |
| 7 | 辅材 | 监控系统安装中的一切辅材，含但不限于电源、视频线、网线、VGA延长线、管子等。施工数量以现场勘探为准。 | 1批 |  |
| 8 | 系统施工调试费用 | 包括监控系统施工过程中所发生的安装、调试、施工、培训等一切费用。 | 1项 |  |
| 9 | 墙面软包 | 1、龙骨材料种类、规格、中距：30×40木龙骨 间距400×400 2、基层材料种类、规格：1.8cm厚细木工板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：5cm厚防水、防火软包墙面（内填防火海绵），米色。 4、其他：要求防撞、隔音、防火、防水、防污、绿色环保材料，耐火等级不低于B1级。 | 38M2 |  |
| 10 | 房间地面地毯 | 面层材料品种、规格、颜色:1.5cm加厚防火地毯，淡蓝色。 | 25M2 |  |
| 11 | 门窗 | 门窗软化处理，面层材料与墙体软包相同。 | 1樘 5M2 |  |
| 12 | 谈话桌 | 1、尺寸：1800*600*850cm 2、材质、颜色：高密度板（环保），棕色。 3、边缘软化处理，面层材料与墙体软包相同。 | 1张 |  |
| 13 | 条型桌 | 1、尺寸：1200*600*500cm 2、材质、颜色：高密度板（环保），棕色。 3、边缘软化处理，面层材料与墙体软包相同。 4、具体造型根据施工现场由甲方提供 | 1张 |  |
| 14 | 谈话椅 | 1、尺寸：单人坐 2、材质、颜色：高密度板（环保），棕色。 3、软化处理 | 4把 |  |