安 徽 职 业 技 术 学 院

招

标

文

件

项目名称：安徽职业技术学院财经商贸学院实训室改造工程

项目编号：AZY-2018-059

二0一八年七月

第一章 招标公告

经学校批准，采购部门现对安徽职业技术学院财经商贸学院实训室改造工程进行公开招标，欢迎具备条件的国内投标人参加投标。

一、项目名称及内容

1、项目编号：AZY-2018-059

2、项目名称：安徽职业技术学院财经商贸学院实训室改造工程

3、项目单位：安徽职业技术学院

4、资金来源：财政性资金

5、项目预算：49.60万元

6、最高限价：49.60万元

7、标段划分：无

二、投标人资格要求

1、建设行政主管部门核发有效的投标人必须具有建设行政主管部门核发建筑装修装饰工程二级及以上资质并具有独立法人资格的施工企业；

2、投标人必须具有建设行政主管部门颁发的建筑业安全生产许可证；

3、每个教室至少一张效果图，或者720度全景图；

4、项目经理二级建造师资质；

5、近三年相类似项目案例；

6、本项目不接受联合体投标。

三、报名及招标文件发售办法

1、报名时间：2018年07月24日至2018年07月31日（16:00 截止）

2、报名时请提交报名登记表电子版一份，文件请发送至邮箱3514383943@qq.com，邮件标题请注明项目及报名单位名称，不提交报名登记表的不得参与投标。（报名登记表格式请参见本公告发布网页的“文件下载”一栏）

3、招标文件获取方式

自招标公告发布之日起从招标公告发布网页自行下载。

四、开标时间及地点

1、开标时间：2018年08月 06日 14：30 时

2、开标地点：安徽职业技术学院行政楼1127室。

五、投标截止时间

同开标时间

六：联系方法

地址：合肥市新站区文忠路安徽职业技术学院

联系人： 张老师

电 话： 0551-64680165

目    录

一   投标须知

二   投标书格式

三   工程量清单

一、投标须知

##### 项目概况

本工程位于合肥市新站区文忠路安徽职业技术学院校园内，针对财经商贸学院ERP实训室、电子商务实训室、商务英语实训室进行装修改造，详见施工现场及工程量清单。

##### 招标人

招 标 人：    安徽职业技术学院

地    址：    合肥市新站区文忠路安徽职业技术学院

##### 招标范围、计划工期和质量要求

3.1 本次招标范围：工程量清单内所有内容。

3.2 本标段的计划工期：30日历天

3.3 本标段的质量要求：合格

##### 投标人的资格要求

4.1、建设行政主管部门核发有效的投标人必须具有建设行政主管部门核发建筑装修装饰工程二级及以上资质并具有独立法人资格的施工企业；

4.2、投标人必须具有建设行政主管部门颁发的建筑业安全生产许可证；

4.3、每个教室至少一张效果图，或者720度全景图；

4.4、项目经理二级建造师资质；

4.5、近三年相类似项目案例；

4.6、本项目不接受联合体投标。

##### 语言文字、计量单位

5.1、 除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。

5.2 、所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

##### 合同方式

本工程采用包工包料、固定总价承包方式，招标范围内的工程内容依据中标价一次性包死。

##### 计价方式

全费用清单计价

##### 投标有效期

8.1 本工程投标有效期   30   日历天

8.2在本投标须知第8.1条规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

8.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

##### 投标保证金

9.1投标人在递交投标文件的同时，应按招标文件投标须知第9.2条的规定递交投标保证金。

9.2投标保证金的递交和退还方式

9.2.1保证金允许方式：现金支付，投标申请人应以现金形式用信封密封完好并注明单位名称于开标前递交投标文件时一同提交。

9.2.2保证数额：  0.5  万元

9.2.3投标保证金到达截止时间：投标截止时间前。

9.2.4退还方式：中标单位的投标保证金在中标人与建设单位签定施工合同后5个工作日内无息退回，其他单位的投标保证金（含中标备选单位）在确定中标单位后3个工作日内无息退回。

9.3、 投标人未按上述第9.2条款的要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

9.4、投标保证金是为了保证招标人免遭因投标人的不当行为而蒙受的损失。招标人在因投标人的不当行为利益受到损害时，可根据9.5条的规定没收投标人的投标保证金。

9.5、下列任何情况发生时，投标保证金将被没收

9.5.1在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人撤回其投标文件；

9.5.2中标后不按规定签订合同；

9.5.3在投标过程中有围标、串标等违法违规行为被查处的。

9.5.4中标人不能在规定时间内提交履约保证金的。

9.5.5中标单位放弃中标资格的。

##### 履约保证金

履约保证金为中标价的5%，在合同签订前转入招标人的指定账户，待工程验收后一次性返还，无息。

##### 11、踏勘现场

11.1 勘测现场时间：集中查勘现场，指导投标人到现场查看并讲解。

11.2现场查勘时间：2018年08月01日上午10：00时

11.3 现场查勘联系人：梅老师   18133698810

11.4 组织或由投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。踏勘现场所发生的自身费用由投标人自己承担。

11.5招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

11.6经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

##### 12、投标疑问和澄清

投标人若对招标文件有任何疑问，应于踏勘现场后以书面形式向招标人提出澄清要求。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间 3 日前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后立即以书面形式给予确认，该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

##### 13、投标报价及工程量清单

13.1报价应按清单提供的工程量，填写单价及合价。单价为全费用单价，包括直接费、现场经费、管理费、利润、规费、税金、评标咨询费、风险费用(含涨价风险)等一切费用。

13.2工程量清单(见附表)

13.3投标人应依据招标文件和施工图纸，对招标文件中提供的工程量清单数量、项目及特征描述进行核对，投标人若有疑问，在投标疑问中应一并提出，否则视为认可工程量清单的正确性。对因工程量清单误差造成的损失招标人不负责任。

##### 14、投标书份数

纸质标书正本一份，副本二份。

##### 15、投标书的密封

投标人应将纸质投标文件的正本和副本分别密封，并在封袋上注明“正本”或“副本”。在骑缝处和封条上加盖投标人公章和法定代表人印鉴。当投标书正本和副本内容不一致时，以正本内容为准，投标人应无异议，否则按废标论处。

##### 16、投标书送达地点

##### 合肥市新站区文忠路安徽职业技术学院综合楼1127室

##### 17、投标书递交截止时间

2018    年  08  月  06  日 上午14：30  分（北京时间）

##### 18、迟交的投标文件

招标人在本须知第17条规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退还给投标人。

##### 19、开标

19.1招标人按本须知第16条、第17条所规定的地点和时间公开开标，并邀请所有投标人参加。各投标单位参加开标会议的人数不得超过2人。到场的投标单位代表若是法定代表人应出示本人居民身份证，若是委托代理人应出示有效的授权委托书原件、本人居民身份证。凡不能出示上述有效证件者，其投标文件不予开封并退还给投标人。

19.2开标由招标人主持。

19.3由投标人代表检查投标文件密封情况，投标人对检查结果有异议，应在投标书开封前提出。投标书开封后提出，将视为无效。

19.4标书经确认密封无误后，由有关工作人员当众拆封并宣读投标人名称、投标价格、投标工期、质量标准等主要标书内容。

19.5若招标单位宣读投标内容与投标书不符时，投标人有权在开标现场提出异议经当场核查确认后，可重新宣读其投标书。若投标单位在开标现场未提出异议则视为投标人已确认招标单位宣读的结果。

19.6招标人对开标过程进行记录，并存档备查。

##### 20、投标文件的有效性

20.1开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标程序。

20.1.1投标文件未按照本须知第15条的要求装订、密封和标记的；

20.1.2投标文件有关内容未按招标文件要求加盖投标人印章或未经法定代表人签字或盖章的；由委托代理人参加开标，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

20.1.3投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

20.1.4投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的；

20.1.5自行更改工程量清单数量或项目特征内容的；

20.1.6投标人投标工期超过招标文件规定工期的；

20.1.7未按招标文件格式提供已标价工程量清单报价表的。

##### 21、评标

21.1评标由评标委员会负责，评标委员会由招标人依法组建，评标委员会业由业主评委和专家组成。

21.2评标由评标委员会负责，采用保密方式进行。

##### 22、评标办法

22.1 本项目采用有效最低投标报价总价中位值评审中标法。

22.2 详细评审办法

22.2.1确定有效值

抽取C值、确定评审范围：开标唱标前，由监督员随机抽取一个C值（C值在0.97、0.975、0.98、0.985、0.99中抽取）。

22.2.2 确定中位数计算范围

对所有投标人投标报名情况及投标保证金到账情况进行审查,重点审查投标人是否依据资格审查文件、招标文件要求参与投标报名及递交投标保证金,审查合格的单位全部纳入中位值计算。

22.2.3确定平均数：

全部投标单位投标总报价的算术平均值作为平均数。

22.2.4计算中位数

全部投标单位投标总报价的算术平均值作为平均数。位于总组数最中间位置的组值为中位数（如总组数为偶数，则取最中间两个组值的平均值作为中位数）。

22.2.5 中位数与开标时抽取的C值相乘，得出最终的有效值；

22.2.6 投标报价低于有效值的作无效标判定；

22.2.7 对投标报价高于或等于有效值的，按由低到高排序依次进行资格审查、商务标评审和技术标评审，直至选出预中标人和候选人。遇相同报价的，现场抽签确定排序。

##### 23、合同授予标准

本招标工程的施工合同将授予按本招标文件第22条所确定的中标人。

24、合同条款及格式

24.1合同通用条款参照中华人民共和国《标准施工招标文件》（2007年版）通用合同条款部分或按国家最新版本签订。

24.2主要合同条款招标人可根据项目具体特点和要求在招标文件专用条款中进行约定。

##### 25、中标通知书

中标人确定后，招标人将进行公示，公示期满后，未发现有关各方在招投标活动中有违法行为的，招标人将向中标人发出中标通知书。

##### 26、合同协议书的签订

26.1中标人的投标报价即为合同价。

26.2中标人应在收到中标通知书之日起5日内，与招标人洽谈和签订合同。

26.3中标人签订合同前，应按第10条规定交足本工程履约保证金。

##### 27、招标人拒绝中标的权力

投标人因在投标活动有违法行为被查处或是不能按第26条有关规定与招标人签订合同，招标人都将取消投标人的中标资格，并没收投标人的投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，投标人还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

##### 28、价款调整和结算

28.1本工程结算价款由合同价款和调整价款两部分组成。

28.2由于设计变更或业主要求调整引起的已有项目工程量增减（增减范围在±5%（不喊5%）以外的），执行投标书中相应清单项目的综合单价。

28.3由于设计变更引起新的工程量清单项目，其综合单价由中标人自行测算，报业主审查确认后执行。

##### 29、付款方式

工程验收合格经审计后支付审计额的97%，余款3%一年后一次性无息付清。

##### 30、工程保修（含保修书）

##### 31、其他

#### 二、投标书格式

1．授权委托书

2．投标函

3．投标报价汇总表

4．工程量清单报价表

5．综合单价分析表

6．企业营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件等证明材料

三、工程量清单

工程名称：安徽职业技术学院财经商贸实训室装修工程

| 一、工程项目:ERP实训室工程量清单 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除整樘子母/双开门(防盗门/铁门) | 樘 | 2.00 |
|  | 工艺：拆除人工费 |  |  |
| 2 | 拆除灯具 | 项 | 1.00 |
|  | 工艺：拆除人工费 |  |  |
| 3 | 拆除踢脚线 | 项 | 1.00 |
|  | 工艺：拆除人工费、垃圾袋装 |  |  |
| 4 | 其他零星拆除 | 项 | 1.00 |
|  | 工艺：拆除人工费、垃圾袋装 |  |  |
| 5 | 拆除垃圾外运费 | 车 | 2.00 |
|  | 拆除垃圾运出校园至城市指定垃圾堆放点 |  |  |
| 6 | 地面强化地板供应 |  |  |
|  | 主材：15±1MM厚、高光亮面 | M2 | 136.00 |
|  | 每片宽度(mm): 190；每片长度(mm): 1860； | M2 | 136.00 |
|  | 厚度(mm)：15； 表皮材质: 桦木 |  |  |
| 7 | U50轻钢龙骨单层石膏板二级造型吊顶 | M2 | 136.00 |
|  | 1.须选用国标优质轻钢龙骨按施工规范进行安装，要求主材厚度不小于0.8mm，且是大厂名牌产品；2.吊顶工程中的预埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆应进行防锈处理；3.吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm，当大于300mm时，应增加吊杆；当吊杆长度大于1500mm时，应设置反支撑；当吊杆与设备相遇时，应调整并增设吊杆。采用无甲醛石膏板，厚度12mm，双层安装，石膏板与轻钢骨架固定的方式采用自攻螺钉固定法，在已装好并经验收轻钢骨架下面（即做隐蔽验收工作），安装12mm厚板。自攻螺丝固定间距板边为200mm，板中为300mm。自攻螺丝固定后点刷防锈漆。接缝处理：在板缝间采用粘贴纸带嵌缝膏进行嵌缝处，需采取专项措施防止开裂等现象发生。 |  |  |
| 8 | 回光灯槽制作 | M | 96.00 |
|  | 采用E1级木制板制成，表面铺贴石膏板，饰面乳胶漆。 |  |  |
| 9 | 窗帘箱（高度200MM内）制作 | M | 27.00 |
|  | 采用E1级木制板制成，表面铺贴石膏板，饰面乳胶漆。 |  |  |
| 10 | 石膏板吊顶面基层处理 | M2 | 164.00 |
|  | 自攻螺丝固定后点刷防锈漆。接缝处理：在板缝间采用粘贴纸带嵌缝膏进行嵌缝处，需采取专项措施防止开裂等现象发生。 |  |  |
| 11 | 白色天花软膜吊顶(不含光源） |  |  |
|  | （宽度≤400MM）白色天花软膜、铝条收边 | M | 103.00 |
| 12 | 顶面批腻子粉 | M2 | 165.00 |
|  | 腻子应刮涂均匀、粘帖牢固、平整光滑，无刮痕、透底、起皮、裂纹等缺陷；墙面、板底平整，阴阳角顺直清晰，腻子要坚实牢固，门窗管线交界无污染；验收方法：颜色、均匀一致。无泛碱、咬色、流坠、疙瘩等现象；装饰线允许偏差小于2mm。立面垂直偏差小于2mm。表面平整度偏差小于2mm。 阴阳角方正偏差小于3mm。棱角直线度偏差小于3mm。推荐品牌：立邦、华润、多乐士原装腻子粉 |  |  |
| 13 | 顶面刷乳胶漆 | M2 | 165.00 |
|  | 使用喷枪喷涂，禁止有透底、漏刷、掉粉、反碱、起皮、喷点疏密均匀，流坠等现象。喷漆时需做好其它装饰面的防护工作，防止污染。乳胶漆参考品牌：立邦净味120二合一墙面漆、华润净味高遮盖内墙乳胶漆、多乐士金装净味五合一超低VOC内墙漆 |  |  |
| 14 | 纸面石膏板造型墙面 |  |  |
|  | U75轻钢龙骨单面单层石膏板造型隔墙 | M2 | 98.00 |
|  | 采用无甲醛石膏板，厚度12mm，石膏板与轻钢骨架固定的方式采用自攻螺钉固定法，在已装好并经验收轻钢骨架下面（即做隐蔽验收工作），安装12mm厚板。自攻螺丝固定间距板边为200mm，板中为300mm。自攻螺丝固定后点刷防锈漆。接缝处理：在板缝间采用粘贴纸带嵌缝膏进行嵌缝处，需采取专项措施防止开裂等现象发生。 |  |  |
| 15 | 墙/柱面木基层打底 | M2 | 95.00 |
|  | 墙面安装25mm方形松木木方，间距300mm龙骨,找平后铺装优质九厘板,并刷防水水性涂料 |  |  |
| 16 | 木饰面饰面面层制作 | M2 | 95.00 |
|  | 3mm厚饰面板，接缝处预留3~5MM装饰缝，玻璃胶勾缝，平整美观 |  |  |
| 17 | 原墙面基层处理 | M2 | 184.00 |
|  | 工艺：原墙面石灰层人工铲除、滚901环保胶水 |  |  |
| 18 | 墙面批腻子粉 | M2 | 184.00 |
|  | 腻子应刮涂均匀、粘帖牢固、平整光滑，无刮痕、透底、起皮、裂纹等缺陷；墙面、板底平整，阴阳角顺直清晰，腻子要坚实牢固，门窗管线交界无污染；验收方法：颜色、均匀一致。无泛碱、咬色、流坠、疙瘩等现象；装饰线允许偏差小于2mm。立面垂直偏差小于2mm。表面平整度偏差小于2mm。 阴阳角方正偏差小于3mm。棱角直线度偏差小于3mm。推荐品牌：立邦、华润、多乐士原装腻子粉 |  |  |
| 19 | 墙面刷乳胶漆 | M2 | 184.00 |
|  | 使用喷枪喷涂，禁止有透底、漏刷、掉粉、反碱、起皮、喷点疏密均匀，流坠等现象。喷漆时需做好其它装饰面的防护工作，防止污染。乳胶漆参考品牌：立邦净味120二合一墙面漆、华润净味高遮盖内墙乳胶漆、多乐士金装净味五合一超低VOC内墙漆 |  |  |
| 20 | 墙面防漏处理 | M2 | 62.00 |
|  | 工艺：清理地面灰尘、涂刷两遍、每遍涂刷方向相互 |  |  |
|  | 垂直 |  |  |
| 21 | 墙面内墙砖供应 |  |  |
|  | 主材：白色或米色300*600瓷片 | M2 | 62.00 |
|  | 人工+敷料（铺设费） | M2 | 62.00 |
|  | 工艺：325#水泥：黄沙按1:2比例现场搅拌粘贴 |  |  |
| 22 | 成品木质踢脚线 | M | 58.00 |
|  | 主材：80MM*10MM成品哑光木质踢脚线 |  |  |
|  | 工艺：工厂定制、成品安装 |  |  |
| 23 | 亚克力字体 | CM | 1500.00 |
|  | 8+3亚克力板，机器雕刻制作、专用胶安装 |  |  |
| 24 | 回光灯槽制作 | M | 94.00 |
|  | 采用E1级木制板制成，表面铺贴石膏板，饰面乳胶漆。 |  |  |
| 25 | 防盗门 | 樘 | 2.00 |
|  | 知名品牌1400*2100mm子母防盗门 |  |  |
| 26 | 卷帘窗帘 | M2 | 54.00 |
|  | 工作原理拉珠式，防水遮光窗帘，窗帘为双层 |  |  |
| 27 | 管内穿照明线 BV-2.5M2铜芯单线 | M | 400.00 |
| 28 | 管内穿插座线 BVR-2.5M2铜芯单线 | M | 600.00 |
| 29 | 管内穿动力线 BV-4M2铜芯单线 | M | 250.00 |
|  | 含强电线路改造与灯具线路改造，全部需暗敷，不得走明线。照明线路均需使用国标线缆，墙面开槽穿管暗敷设，含墙壁开槽及恢复。电源线采用国标大厂线缆，采用PVC套管暗敷。线芯采用电解铜，绝缘材料和护套料另外，长度不足、绝缘体含胶量占35%～40%，足尺长度。 |  |  |
| 30 | 铺管穿线敷料 | M2 | 136.00 |
|  | 主材：PVC穿线管、接线盒、管卡、直接、三通等 |  |  |
| 31 | 铺管穿线人工费 | M2 | 136.00 |
|  | 工艺：机械开槽、专业持证工人穿管布线 |  |  |
| 32 | LED筒灯供应 |  |  |
|  | 国内一线品牌：开孔145mm高品质筒灯输入电源 :AC85-260V/24V电源频率 :50HZ-60HZ功率因数 :＞8.8LED色温:正白光6000-6500KLED数量 : COB配光方式 : LED+支架+透镜发光角度 :默认60°LED功率 :15W工作温度 :-20°C-+55°C防护等级 :IP65外壳材质 :钢化玻璃、高级压铸铝材LED结点温升 :＜65°CLED驱动方式 :宽压，恒流 | 套 | 23.00 |
| 33 | 工艺：成品安装（人工+敷料） | 套 | 23.00 |
| 34 | LED灯带供应 |  |  |
| 35 | 型号：LED 软管灯电源：外接恒流电源整流器寿命：25000h色温：暖白光4000K功率：14W电压：220V | M | 253.00 |
| 36 | 工艺：成品安装（人工+敷料） | M | 253.00 |
| 37 | 三开单控 | 套 | 1.00 |
|  | 国内一线品牌 |  |  |
|  | 工艺：成品安装（人工+敷料） | 套 | 1.00 |
| 38 | 三孔16A | 套 | 2.00 |
| 39 | 五孔 | 套 | 28.00 |
|  | 国内一线品牌 |  |  |
|  | 工艺：成品安装（人工+敷料） | 套 | 28.00 |
| 二、工程项目：安职商务英语实训室工程量清单 |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 240厚砖墙拆除 | M2 | 38.00 |
|  | 工艺：拆除墙体打通两间教室人工费、垃圾袋装 |  |  |
| 2 | 拆除整樘子母/双开门(防盗门/铁门) | 樘 | 3.00 |
|  | 工艺：拆除人工费 |  |  |
| 3 | 拆除灯具 | 项 | 1.00 |
|  | 工艺：拆除人工费 |  |  |
| 4 | 拆除踢脚线 | 项 | 1.00 |
|  | 工艺：拆除人工费、垃圾袋装 |  |  |
| 5 | 其他零星拆除 | 项 | 1.00 |
|  | 工艺：拆除人工费、垃圾袋装 |  |  |
| 6 | 拆除垃圾外运费 | 车 | 2.00 |
|  | 拆除垃圾运出校园至城市指定垃圾堆放点 |  |  |
| 7 | 地面强化地板供应 |  |  |
|  | 主材：15±1MM厚、高光亮面 | M2 | 135.00 |
|  | 每片宽度(mm): 190；每片长度(mm): 1860； |  |  |
|  | 厚度(mm)：15； 表皮材质: 桦木 |  |  |
| 8 | U50轻钢龙骨单层石膏板二级造型吊顶 | M2 | 135.00 |
|  | 1.须选用国标优质轻钢龙骨按施工规范进行安装，要求主材厚度不小于0.8mm，且是大厂名牌产品；2.吊顶工程中的预埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆应进行防锈处理；3.吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm，当大于300mm时，应增加吊杆；当吊杆长度大于1500mm时，应设置反支撑；当吊杆与设备相遇时，应调整并增设吊杆。采用无甲醛石膏板，厚度12mm，双层安装，石膏板与轻钢骨架固定的方式采用自攻螺钉固定法，在已装好并经验收轻钢骨架下面（即做隐蔽验收工作），安装12mm厚板。自攻螺丝固定间距板边为200mm，板中为300mm。自攻螺丝固定后点刷防锈漆。接缝处理：在板缝间采用粘贴纸带嵌缝膏进行嵌缝处，需采取专项措施防止开裂等现象发生。 |  |  |
| 9 | 回光灯槽制作 | M | 95.00 |
|  | 采用E1级木制板制成，表面铺贴石膏板，饰面乳胶漆。 |  |  |
| 10 | 窗帘箱（高度200MM内）制作 | M | 16.00 |
|  | 工艺：皖枫16.5厚细木工板基层、单层12MM厚泰山 |  |  |
| 11 | 石膏板吊顶面基层处理 | M2 | 164.00 |
|  | 自攻螺丝固定后点刷防锈漆。接缝处理：在板缝间采用粘贴纸带嵌缝膏进行嵌缝处，需采取专项措施防止开裂等现象发生。 |  |  |
| 12 | 白色天花软膜吊顶(不含光源） |  |  |
|  | （宽度≤400MM）白色天花软膜 | M | 102.00 |
| 13 | 顶面批腻子粉 | M2 | 165.00 |
|  | 腻子应刮涂均匀、粘帖牢固、平整光滑，无刮痕、透底、起皮、裂纹等缺陷；墙面、板底平整，阴阳角顺直清晰，腻子要坚实牢固，门窗管线交界无污染；验收方法：颜色、均匀一致。无泛碱、咬色、流坠、疙瘩等现象；装饰线允许偏差小于2mm。立面垂直偏差小于2mm。表面平整度偏差小于2mm。 阴阳角方正偏差小于3mm。棱角直线度偏差小于3mm。推荐品牌：立邦、华润、多乐士原装腻子粉 |  |  |
| 14 | 顶面刷乳胶漆 | M2 | 165.00 |
|  | 使用喷枪喷涂，禁止有透底、漏刷、掉粉、反碱、起皮、喷点疏密均匀，流坠等现象。喷漆时需做好其它装饰面的防护工作，防止污染。乳胶漆参考品牌：立邦净味120二合一墙面漆、华润净味高遮盖内墙乳胶漆、多乐士金装净味五合一超低VOC内墙漆 |  |  |
| 15 | 九五红砖/多孔红砖隔墙 |  |  |
|  | 砌1/2砖墙 | M2 | 38.00 |
|  | 工艺：九五红砖/多孔红砖错峰垒砌、水泥砂浆砌筑 |  |  |
| 2 | 九五红砖/多孔红砖隔墙单面粉刷 | M2 | 38.00 |
|  | 工艺：325#水泥：粗沙按1:2.5比例加水掺108胶水搅拌均匀双面粉刷刮涂均匀、粘帖牢固、平整光滑，起皮、裂纹等缺陷 |  |  |
| 16 | 纸面石膏板造型墙面 |  |  |
|  | 单面单层石膏板造型墙 | M2 | 85.00 |
|  | 采用无甲醛石膏板，厚度12mm，石膏板与轻钢骨架固定的方式采用自攻螺钉固定法，在已装好并经验收轻钢骨架下面（即做隐蔽验收工作），安装12mm厚板。自攻螺丝固定间距板边为200mm，板中为300mm。自攻螺丝固定后点刷防锈漆。接缝处理：在板缝间采用粘贴纸带嵌缝膏进行嵌缝处，需采取专项措施防止开裂等现象发生。 |  |  |
| 17 | 墙/柱面木基层打底 | M2 | 98.00 |
|  | 墙面安装25mm方形松木木方，间距300mm龙骨,找平后铺装优质九厘板,并刷防水水性涂料 |  |  |
| 18 | 木饰面饰面面层制作 | M2 | 98.00 |
|  | 3mm厚饰面板，接缝处预留3~5MM装饰缝，玻璃胶勾缝，平整美观 |  |  |
| 19 | 原墙面基层处理 | M2 | 184.00 |
|  | 工艺：原墙面石灰层人工铲除、滚901环保胶水 |  |  |
| 20 | 墙面批腻子粉 | M2 | 184.00 |
|  | 腻子应刮涂均匀、粘帖牢固、平整光滑，无刮痕、透底、起皮、裂纹等缺陷；墙面、板底平整，阴阳角顺直清晰，腻子要坚实牢固，门窗管线交界无污染；验收方法：颜色、均匀一致。无泛碱、咬色、流坠、疙瘩等现象；装饰线允许偏差小于2mm。立面垂直偏差小于2mm。表面平整度偏差小于2mm。 阴阳角方正偏差小于3mm。棱角直线度偏差小于3mm。推荐品牌：立邦、华润、多乐士原装腻子粉 |  |  |
| 21 | 墙面刷乳胶漆 | M2 | 184.00 |
|  | 使用喷枪喷涂，禁止有透底、漏刷、掉粉、反碱、起皮、喷点疏密均匀，流坠等现象。喷漆时需做好其它装饰面的防护工作，防止污染。乳胶漆参考品牌：立邦净味120二合一墙面漆、华润净味高遮盖内墙乳胶漆、多乐士金装净味五合一超低VOC内墙漆 |  |  |
| 22 | 墙面防漏处理 | M2 | 64.00 |
|  | 工艺：清理地面灰尘、涂刷两遍、每遍涂刷方向相互垂直 |  |  |
| 23 | 墙面内墙砖供应 |  |  |
|  | 主材：白色或米色300*600瓷片 | M2 | 64.00 |
|  | 人工+敷料（铺设费） | M2 | 64.00 |
|  | 工艺：海螺325#水泥：黄沙按1:2比例现场搅拌粘贴 |  |  |
| 24 | 成品木质踢脚线 | M | 65.00 |
|  | 主材：80MM*10MM成品哑光木质踢脚线 |  |  |
|  | 工艺：工厂定制、成品安装 |  |  |
| 25 | 亚克力字体 | CM | 1600.00 |
|  | 8+3亚克力板，机器雕刻制作、专用胶安装 |  |  |
| 26 | 回光灯槽制作 | M | 108.00 |
|  | 采用E1级木制板制成，表面铺贴石膏板，饰面乳胶漆。 |  |  |
| 27 | 防盗门 | 樘 | 3.00 |
|  | 知名品牌1400*2100mm子母防盗门 |  |  |
| 28 | 卷帘窗帘 | M2 | 48.00 |
|  | 工作原理拉珠式，防水遮光窗帘，窗帘为双层 |  |  |
| 29 | 管内穿照明线 BV-2.5M2铜芯单线 | M | 400.00 |
| 30 | 管内穿插座线 BVR-2.5M2铜芯单线 | M | 600.00 |
| 31 | 管内穿动力线 BV-4M2铜芯单线 | M | 250.00 |
|  | 含强电线路改造与灯具线路改造，全部需暗敷，不得走明线。照明线路均需使用国标线缆，墙面开槽穿管暗敷设，含墙壁开槽及恢复。电源线采用国标大厂线缆，采用PVC套管暗敷。线芯采用电解铜，绝缘材料和护套料另外，长度不足、绝缘体含胶量占35%～40%，足尺长度。 |  |  |
| 32 | 铺管穿线敷料 | M2 | 135.00 |
|  | 主材：PVC穿线管、接线盒、管卡、直接、三通等 |  |  |
| 33 | 铺管穿线人工费 | M2 | 135.00 |
|  | 工艺：机械开槽、专业持证工人穿管布线 |  |  |
| 34 | LED筒灯供应 |  |  |
|  | 国内一线品牌：开孔145mm高品质筒灯输入电源 :AC85-260V/24V电源频率 :50HZ-60HZ功率因数 :＞8.8LED色温:正白光6000-6500KLED数量 : COB配光方式 : LED+支架+透镜发光角度 :默认60°LED功率 :15W工作温度 :-20°C-+55°C防护等级 :IP65外壳材质 :钢化玻璃、高级压铸铝材LED结点温升 :＜65°CLED驱动方式 :宽压，恒流 | 套 | 23.00 |
| 35 | 工艺：成品安装（人工+敷料） | 套 | 23.00 |
| 36 | LED灯带供应 |  |  |
|  | 型号：LED 软管灯电源：外接恒流电源整流器寿命：25000h色温：暖白光4000K功率：14W电压：220V | M | 273.00 |
| 37 | 工艺：成品安装（人工+敷料） | M | 273.00 |
| 38 | 三开单控 | 套 | 1.00 |
|  | 国内一线品牌 |  |  |
|  | 工艺：成品安装（人工+敷料） | 套 | 1.00 |
| 39 | 三孔16A | 套 | 2.00 |
| 40 | 五孔 | 套 | 28.00 |
|  | 国内一线品牌 |  |  |
|  | 工艺：成品安装（人工+敷料） | 套 | 28.00 |
| 三、工程项目：安职电子商务和实训室工程量清单 |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 240厚砖墙拆除 | M2 | 38.00 |
|  | 工艺：拆除墙体打通两间教室人工费、垃圾袋装 |  |  |
|  | 120/240厚砖墙开门洞(1600以内） | 个 | 1.00 |
|  | 工艺：新开门洞、门洞三边粉刷修补、拆除垃圾袋装 |  |  |
| 2 | 拆除整樘子母/双开门(防盗门/铁门) | 樘 | 4.00 |
|  | 工艺：拆除人工费 |  |  |
| 3 | 拆除灯具 | 项 | 1.00 |
|  | 工艺：拆除人工费 |  |  |
| 4 | 拆除踢脚线 | 项 | 1.00 |
|  | 工艺：拆除人工费、垃圾袋装 |  |  |
| 5 | 其他零星拆除 | 项 | 1.00 |
|  | 工艺：拆除人工费、垃圾袋装 |  |  |
| 6 | 拆除垃圾外运费 | 车 | 2.00 |
|  | 拆除垃圾运出校园至城市指定垃圾堆放点 |  |  |
| 7 | 地面强化地板供应 |  |  |
|  | 主材：15±1MM厚、高光亮面 | M2 | 133.00 |
|  | 每片宽度(mm): 190；每片长度(mm): 1860； |  |  |
|  | 厚度(mm)：15； 表皮材质: 桦木 |  |  |
| 8 | 地面防静电地板铺设 | M2 | 17.00 |
|  | 专业机房使用 防静电 |  |  |
| 9 | U50轻钢龙骨单层石膏板二级造型吊顶 | M2 | 133.00 |
|  | 1.须选用国标优质轻钢龙骨按施工规范进行安装，要求主材厚度不小于0.8mm，且是大厂名牌产品；2.吊顶工程中的预埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆应进行防锈处理；3.吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm，当大于300mm时，应增加吊杆；当吊杆长度大于1500mm时，应设置反支撑；当吊杆与设备相遇时，应调整并增设吊杆。采用无甲醛石膏板，厚度12mm，双层安装，石膏板与轻钢骨架固定的方式采用自攻螺钉固定法，在已装好并经验收轻钢骨架下面（即做隐蔽验收工作），安装12mm厚板。自攻螺丝固定间距板边为200mm，板中为300mm。自攻螺丝固定后点刷防锈漆。接缝处理：在板缝间采用粘贴纸带嵌缝膏进行嵌缝处，需采取专项措施防止开裂等现象发生。 |  |  |
| 10 | 回光灯槽制作 | M | 73.00 |
|  | 采用E1级木制板制成，表面铺贴石膏板，饰面乳胶漆。 |  |  |
| 11 | 窗帘箱（高度200MM内）制作 | M | 18.90 |
|  | 采用E1级木制板制成，表面铺贴石膏板，饰面乳胶漆。 |  |  |
| 12 | 石膏板吊顶面基层处理 | M2 | 152.00 |
|  | 自攻螺丝固定后点刷防锈漆。接缝处理：在板缝间采用粘贴纸带嵌缝膏进行嵌缝处，需采取专项措施防止开裂等现象发生。 |  |  |
| 14 | 白色天花软膜吊顶(不含光源） |  |  |
|  | （宽度≤400MM）白色天花软膜、铝条收边 | M | 80.00 |
| 14 | 顶面批腻子粉 | M2 | 152.00 |
|  | 腻子应刮涂均匀、粘帖牢固、平整光滑，无刮痕、透底、起皮、裂纹等缺陷；墙面、板底平整，阴阳角顺直清晰，腻子要坚实牢固，门窗管线交界无污染；验收方法：颜色、均匀一致。无泛碱、咬色、流坠、疙瘩等现象；装饰线允许偏差小于2mm。立面垂直偏差小于2mm。表面平整度偏差小于2mm。 阴阳角方正偏差小于3mm。棱角直线度偏差小于3mm。推荐品牌：立邦、华润、多乐士原装腻子粉 |  |  |
| 15 | 顶面刷乳胶漆 | M2 | 152.00 |
|  | 使用喷枪喷涂，禁止有透底、漏刷、掉粉、反碱、起皮、喷点疏密均匀，流坠等现象。喷漆时需做好其它装饰面的防护工作，防止污染。乳胶漆参考品牌：立邦净味120二合一墙面漆、华润净味高遮盖内墙乳胶漆、多乐士金装净味五合一超低VOC内墙漆 |  |  |
| 16 | 矿棉板吊顶 | M2 | 17.00 |
|  | 吸音矿棉板参数：1、吸音板基材:优质环保型矿棉纤维及ATTA合成材料；2、规格600*600mm，厚度大于14mm微孔高强吸音板，环保阻燃型；3、表面涂料：白色DuraBrite丙烯酸乳胶漆；4、降噪系数 NRC 0.90；5、隔音系数 CAC N/A；6、防火等级：标准防火性能；7、反光度：0.85；8、防潮：RH99；验收标准：1、矿棉吸音板吊顶应按标准规范进行施工，施工中要确保吊点连接牢固，平整度符合标准；2、龙骨选择符合GB6566-2001国家标准的矿棉板专用龙骨及配套材料。微孔强吸音天花板：600×600×1.2mm微孔吸音板。质量要求：表面整洁，无翘曲，镀膜完好。 |  |  |
| 17 | 九五红砖/多孔红砖隔墙 |  |  |
|  | 砌1/2砖墙 | M2 | 38.00 |
|  | 砌1/2砖墙 九五红砖/多孔红砖错峰垒砌、水泥砂浆砌筑；无断砖，与地面垂直 |  |  |
| 18 | 九五红砖/多孔红砖隔墙双面粉刷 | M2 | 38.00 |
|  | 工艺：325#水泥：粗沙按1:2.5比例加水掺108胶水搅拌均匀双面粉刷刮涂均匀、粘帖牢固、平整光滑，起皮、裂纹等缺陷 |  |  |
| 19 | 纸面石膏板造型墙面 |  |  |
|  | 单面单层石膏板造型墙 | M2 | 86.00 |
|  | 采用无甲醛石膏板，厚度12mm，石膏板与轻钢骨架固定的方式采用自攻螺钉固定法，在已装好并经验收轻钢骨架下面（即做隐蔽验收工作），安装12mm厚板。自攻螺丝固定间距板边为200mm，板中为300mm。自攻螺丝固定后点刷防锈漆。接缝处理：在板缝间采用粘贴纸带嵌缝膏进行嵌缝处，需采取专项措施防止开裂等现象发生。 |  |  |
| 20 | 墙/柱面木基层打底 | M2 | 89.00 |
|  | 墙面安装25mm方形松木木方，间距300mm龙骨,找平后铺装优质九厘板,并刷防水水性涂料 |  |  |
| 21 | 木饰面饰面面层制作 | M2 | 89.00 |
|  | 3mm厚饰面板，接缝处预留3~5MM装饰缝，玻璃胶勾缝，平整美观 |  |  |
| 22 | 石膏板造型墙面基层处理 | M2 | 63.00 |
|  | 采用E1级木制板制成，表面铺贴石膏板，饰面乳胶漆。 |  |  |
| 23 | 原墙面基层处理 | M2 | 160.00 |
|  | 原墙面石灰层人工铲除、滚901环保胶水 |  |  |
| 24 | 墙面批腻子粉 | M2 | 160.00 |
|  | 腻子应刮涂均匀、粘帖牢固、平整光滑，无刮痕、透底、起皮、裂纹等缺陷；墙面、板底平整，阴阳角顺直清晰，腻子要坚实牢固，门窗管线交界无污染；验收方法：颜色、均匀一致。无泛碱、咬色、流坠、疙瘩等现象；装饰线允许偏差小于2mm。立面垂直偏差小于2mm。表面平整度偏差小于2mm。 阴阳角方正偏差小于3mm。棱角直线度偏差小于3mm。推荐品牌：立邦、华润、多乐士原装腻子粉 |  |  |
| 25 | 墙面刷乳胶漆 | M2 | 160.00 |
|  | 使用喷枪喷涂，禁止有透底、漏刷、掉粉、反碱、起皮、喷点疏密均匀，流坠等现象。喷漆时需做好其它装饰面的防护工作，防止污染。乳胶漆参考品牌：立邦净味120二合一墙面漆、华润净味高遮盖内墙乳胶漆、多乐士金装净味五合一超低VOC内墙漆 |  |  |
| 26 | 墙面防漏处理 | M2 | 84.00 |
|  | 工艺：清理地面灰尘、涂刷两遍、每遍涂刷方向相互垂直 |  |  |
| 27 | 墙面内墙砖 |  |  |
|  | 主材：白色或米色300*600瓷片 | M2 | 80.00 |
| 28 | 人工+敷料（铺设费） | M2 | 80.00 |
|  | 工艺：325#水泥：黄沙按1:2比例现场搅拌粘贴 |  |  |
| 29 | 成品木质踢脚线 | M | 49.00 |
|  | 主材：80MM*10MM成品哑光木质踢脚线 |  |  |
| 30 | 亚克力字体 | CM | 1400.00 |
|  | 8+3亚克力板，机器雕刻制作、专用胶安装 |  |  |
| 31 | 白色软膜造型(不含光源） |  |  |
|  | 主材：（宽度≤400MM）白色软膜、铝条收边 | M | 98.00 |
| 32 | 防盗门 |  |  |
|  | 知名品牌1400*2100mm子母防盗门 | 樘 | 2.00 |
| 33 | 知名品牌900*2100mm防盗门 | 樘 | 1.00 |
| 34 | 卷帘窗帘 | M2 | 47.00 |
|  | 工作原理拉珠式，防水遮光窗帘，窗帘为双层 |  |  |
| 35 | 管内穿照明线 BV-2.5M2铜芯单线 | M | 400.00 |
| 36 | 管内穿插座线 BVR-2.5M2铜芯单线 | M | 300.00 |
| 37 | 管内穿动力线 BV-4M2铜芯单线 | M | 250.00 |
|  | 含强电线路改造与灯具线路改造，全部需暗敷，不得走明线。照明线路均需使用国标线缆，墙面开槽穿管暗敷设，含墙壁开槽及恢复。电源线采用国标大厂线缆，采用PVC套管暗敷。线芯采用电解铜，绝缘材料和护套料另外，长度不足、绝缘体含胶量占35%～40%，足尺长度。 |  |  |
| 38 | 铺管穿线敷料 | M2 | 150.00 |
|  | 主材：PVC穿线管、接线盒、管卡、直接、三通等 |  |  |
| 39 | 铺管穿线人工费 | M2 | 150.00 |
|  | 工艺：机械开槽、专业持证工人穿管布线 |  |  |
| 40 | LED筒灯供应 |  |  |
|  | 国内一线品牌：开孔145mm高品质筒灯输入电源 :AC85-260V/24V电源频率 :50HZ-60HZ功率因数 :＞8.8LED色温:正白光6000-6500KLED数量 : COB配光方式 : LED+支架+透镜发光角度 :默认60°LED功率 :15W工作温度 :-20°C-+55°C防护等级 :IP65外壳材质 :钢化玻璃、高级压铸铝材LED结点温升 :＜65°CLED驱动方式 :宽压，恒流 | 套 | 18.00 |
| 41 | 工艺：成品安装（人工+敷料） | 套 | 18.00 |
| 42 | LED灯带供应 |  |  |
|  | 型号：LED 软管灯电源：外接恒流电源整流器寿命：25000h色温：暖白光4000K功率：14W电压：220V | M | 198.00 |
| 43 | 工艺：成品安装（人工+敷料） | M | 198.00 |
| 44 | 600*600 LED格栅灯盘供应 |  |  |
|  | 技术参数：1、LED高亮高空间专用平板三基色灯具；2、灯盘规格600*600，色温6500K；3、光通量：2700（LM）；4、外壳材质：铝合金5、寿命：50000（H）6、光源：超高亮度SMD LED,光源LG或三星7、照度：400-586 Lux（在1.5米的距离，垂直照射下）8、工作时无频闪，瞬态响应快(0.01秒，无延时)，安全先进的宽电压恒流隔离电路设计。 | 套 | 2.00 |
| 45 | 工艺：成品安装（人工+敷料） | 套 | 2.00 |
| 46 | 三开单控 | 套 | 1.00 |
| 47 | 一开单控 | 套 | 1.00 |
|  | 国内一线品牌 |  |  |
| 48 | 工艺：成品安装（人工+敷料） | 套 | 2.00 |
| 49 | 三孔16A | 套 | 2.00 |
| 50 | 五孔 | 套 | 30.00 |
|  | 国内一线品牌 |  |  |
| 51 | 工艺：成品安装（人工+敷料） | 套 | 32.00 |

附件一

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我  （姓名） 系  （投 标 人 名 称） 的法定代表人，现授权委托   （单位名称） 的  （姓名） 为我公司的合法代理人，就  （工程名称） 的工程施工和保修期内的养护，以本公司的名义签署投标书，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代  理  人：       （签字）      性别 ：        年龄：

身份证号码：                     职务：

投  标  人：                                         （盖章）

法定代表人：                                   （签字或盖章）

### 授权委托日期：         年     月     日

附件二

### 投 标 函

致：   {招标人名称}

1、根据你方招标工程项目编号为  {项目编号}  的  {招标工程项目名称}  工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款和工程建设技术标准及其他有关文件后，我方愿以　            　　　　　　　　   　　　　元（小写：　　   　　元）的投标总报价，并承诺按本招标文件、合同条款和工程建设技术标准的条件承担上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核并确认全部招标文件及有关附件，充分理解投标价格不得低于企业个别成本有关规定。我方经成本核算，所填报的投标报价不低于企业个别成本。

3、一旦我方中标，我方保证按　　　天的工期并按招标文件或业主开工令的要求如期开工、竣工、移交整个工程。

4、一旦我方中标，我方保证工程质量达到　　　　　　　　　　　标准。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件澄清、修改通知、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6、我方将与本投标函一起，提交人民币          元作为投标保证金。

7、其他补充说明：             {补充说明事项}

投 标 人：                           名称   （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：                    （盖章）

邮政编码：		            电话：		        传真：

开户银行名称：				 		开户银行账号：

日    期：           年     月____日

附件三

### 投标报价汇总表

工程名称：                                                     年  月  日

| 投标单位 |  | 资质等级 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工 期 |  | 质 量 |  |
| 投标报价(大写)： |  | 小写： |  |
| 投标单位（盖章） 法人代表（签字或盖章） |  |  |  |

附件四

### 工程量清单报价表

工程名称：                                                  第  页  共  页

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

投标单位(盖章)：                          法定代表人(签字或盖章)

附件五

### 工程量清单综合单价分析表

工程名称：                                                                                             第  页  共  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 管理费 | 利 润和风险 | 规费 | 税金 |  |

投标单位(盖章)：                                                                       法定代表人(签字或盖章)