附件：综合楼改造工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  |
| 1 | 办公楼四层改造 | 办公室401、406、412、415、416、417、422隔断 | 轻钢龙骨石膏板隔墙(站骨间距60cm)，填充满防火隔音岩棉，批灰刮腻子刷乳胶漆各两遍。垃圾清运出校。 | ㎡ | 191.1 |  |  |  |
|  |  | 大厅隔断 | 轻钢龙骨石膏板隔墙(站骨间距60cm)，填充满防火隔音岩棉，批灰刮腻子刷乳胶漆各两遍。垃圾清运出校。 | ㎡ | 25.2 |  |  |  |
|  |  | 大厅新装门 | 新装子母钢制门，方钢加固（门由校方提供） | 樘 | 1 |  |  |  |
|  |  | 办公室新装门 | 开门洞、安装子母钢制门、砂浆粉门角、乳胶漆恢复、同色地板革恢复（门由校方提供）垃圾清运出校 | 樘 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 开门洞、安装单开钢制门、砂浆粉门角、乳胶漆恢复、同色地板革恢复（门由校方提供）垃圾清运出校 | 樘 | 1 |  |  |  |
|  |  | 办公室封闭窗户 | 轻钢龙骨石膏板双面封闭，填充满防火岩棉，批灰刮腻子刷乳胶漆各两遍。垃圾清运出校。 | ㎡ | 9 |  |  |  |
|  |  | 小办公室吊顶 | 轻钢龙骨矿棉板吊顶（品质与原办公室吊顶一致），原日光灯恢复 | ㎡ | 147 |  |  |  |
|  |  |  | 消防喷头改造 | 个 | 15 |  |  |  |
| 2 | 办公楼五层改造 | 办公室506、515隔断 | 轻钢龙骨石膏板隔墙(站骨间距60cm)，填充满防火隔音岩棉，批灰刮腻子刷乳胶漆各两遍。垃圾清运出校。 | ㎡ | 54.6 |  |  | 因515隔断墙两侧需要安装投影卷帘幕布，隔墙内需预埋加强木龙骨 |
|  |  | 办公室521拆墙 | 原隔墙拆除，砂浆粉墙、批灰、乳胶漆恢复、同色地板革恢复及吊顶恢复，垃圾清运出校。 | ㎡ | 27.3 |  |  |  |
|  |  | 办公室封闭窗户 | 轻钢龙骨石膏板双面封闭，填充满防火岩棉，批灰刮腻子刷乳胶漆各两遍。垃圾清运出校。 | ㎡ | 9 |  |  |  |
|  |  | 小办公室吊顶 | 轻钢龙骨矿棉板吊顶（品质与原办公室吊顶一致），原日光灯恢复 | ㎡ | 92 |  |  |  |
|  |  |  | 消防喷头改造 | 个 | 9 |  |  |  |
|  |  | 521室拆门、封门 | 原门拆除、砌砖封堵、墙面恢复，垃圾清运出校 | ㎡ | 2.52 |  |  |  |
| 3 | 办公楼十二层改造 | 1209、1208、1215隔断 | 轻钢龙骨石膏板隔墙(站骨间距60cm)，填充满防火隔音岩棉，批灰刮腻子刷乳胶漆各两遍。垃圾清运出校。 | ㎡ | 98 |  |  | 因1208隔断墙需要安装投影卷帘幕布，隔墙内需预埋加强木龙骨 |
|  |  | 新做淋浴间 | 新做10mm磨砂钢化玻璃隔断及推拉门；拆除坐便器2台、小便斗2台、墙和地面恢复；原地板砖拆除做防水、铺设防滑地板砖恢复、下水连接。 | 间 | 2 |  |  |  |
| 4 | 办公楼十三层改造 | 1302、1304、1307吊顶 | 轻钢龙骨矿棉板吊顶（品质与原办公室吊顶一致），原日光灯恢复 | ㎡ | 337 |  |  |  |
|  |  |  | 消防喷头改造 | 个 | 36 |  |  |  |
| 5 | 信息楼503、504改造 | 信息楼503、505间隔墙拆除 | 原隔墙拆除，砂浆粉墙、批灰、乳胶漆恢复，垃圾清运出校。 | ㎡ | 32 |  |  |  |
| 6 | 四层、五层强弱电改造 | 强电开关、插座、底盒材料及安装费 | 国标（类比鸿雁雅6系列） | 只 | 210 |  |  |  |
|  |  | 强电线材费 | 国标（类比绿宝BV2.5） | 卷 | 40 |  |  |  |
|  |  | 强电PVC线槽 | 国标（类比鸿雁品牌） | m | 800 |  |  |  |
|  |  | 强电PVC线管 | 国标（类比鸿雁品牌） | m | 100 |  |  |  |
|  |  | 弱电插座、底盒材料及安装费 | 国标网话双模块（类比安普品牌） | 只 | 140 |  |  |  |
|  |  | 网线 | 国标（类比安普网络） | 箱 | 13 |  |  | 300m/箱 |
|  |  | 电话线 | 国标四芯（类比安普电话线） | 箱 | 13 |  |  |  |
|  |  | 弱电PVC线槽 | 国标（类比鸿雁品牌） | m | 682 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 合计 |  |  |