采购需求

（本需求仅供参考，具体以谈判文件为准）

前注：

1）本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经谈判小组评审认可；

2）为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，供应商可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经谈判小组评审认可；

3）为有助于供应商选择谈判产品，项目说明中可能提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。供应商可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但谈判时应当提有关技术证明资料，未提供的可能导致响应无效；

4）供应商应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。成交供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由成交供应商承担；供应商应自行勘察项目现场，如供应商因未及时勘察现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果；

5) 在采购活动开始前没有获得财政部门同意采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品；

6）下列采购需求中：要求提供产品原厂授权、原厂售后服务承诺函、原厂技术服务承诺书的，供应商须在响应文件中提供上述资料，如响应文件中未提供，供应商须在响应文件中作出书面承诺：如果我公司成交，我公司将在供货前向采购人提供上述资料，逾期未提供的，按自动放弃成交资格处理，由此产生的一切相关责任均由我公司承担；

7) 下列采购需求中：加▲号产品，供应商在响应文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、规格型号、数量、单价等信息，承诺函经谈判小组评审认可后随评审结果一并公示，如响应文件中未提供、提供不全将可能导致响应无效；

8）如对本谈判文件有任何疑问或澄清要求，请按本谈判文件“供应商须知前附表”中约定方式联系中心，或接受答疑截止时间前联系采购人，否则视同理解和接受，谈判后中心不再受理对谈判文件条款提出的质疑。

| 项目名称 | 安徽职业技术学院2016年纺织服装实训设备 |
| --- | --- |
| 项目编号 | 2016HACJ1932 |
| 供应商资格 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、本项目不接受联合体谈判。 |
| 交货地点 | 安徽职业技术学院新校区 |
| 供货、安装、调试期 | 合同签订后40天内，完成水电改造、设备安装调试。 |
| 付款方式 | 供货安装调试验收及人员培训合格后付款95%，一年后没有质量问题付清余下5%。 投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与询价通知书规定不符，将被视为实质性不响应，将导致投标无效。 |
| 评标办法 | 最低评分法 |

一、货物需求

| 序号 | 名 称 | 主要技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 糖度计 | 用于测量水果，果汁，饮料，奶茶等含糖溶液的糖分测量。也可用于测量工业液体，特别适用切削液，玻璃液等各种工业液体。 技术参数： 1、测量范围： 0-32%；2、最小分辨率：0.2% | 4个 |
| 2 | 手持数显糖度计 | 数显手持式糖度计是方便携带的数字式糖度计，可在任何地方使用且简便测量。仅需将样品滴在棱镜上，2秒内在屏幕上显示测量结果。全范围糖度(Brix)量程，不需使用2种不同范围的糖度计。 技术参数： ★1、测量范围: 糖度(Brix): 0.0～85.0%。 ★2、测量准确度: 糖度(Brix): ±0.2%。 3、测量分辨率: 糖度(Brix): 0.1%。 ★4、糖度(蔗糖浓度)在2秒之内迅速显示读值。 5、温度补偿范围: 10°C～75°C。 6、电源: 2 x AAA电池。 7、电池寿命: 可测量大约30,000次。 8、国际防护等级: IEC529, IP 65(防尘和防水)。 9、尺寸: 约45(W) x 32(D) x 153(H) mm。 10、重量: 约100g。 | 2个 |
| 3 | 超级恒温器 | 适用于生物、化学、物理、化工等科学研究，作精密恒温时直接加热和辅助加热之用。亦可作普通玻璃温度计制造、标定等。温度控制采用数字显示式仪表，操作方便，控温精确，读数直观。带电磁搅拌，有内外循环。 技术参数： 1.控温方式：数显表 2.温度范围：(室温+10℃）~95℃ ★3.温度波动度：≤±0.05℃ ★4.温度均匀度：水平：≤±0.05℃；垂直：≤±0.1℃ ★5.水泵流量：≥6L/min 6.仪器容积：水槽容量：约φ328×h213 (mm) 7.试验筒尺寸：约φ180×h180 (mm) 8.加热功率：1.5kW | 5台 |
| 4 | 粘度计 | 仪器采用先进的机械设计技术、制造工艺和微电脑控制技术，数据采集准确；高细分驱动步进电机旋转平稳、精确。显示器选用白背光、高亮度的LCD显示屏，数据显示清晰；可显示粘度、转速、样品的液温、百分数、转子号、及所选用转子在当前转速下可测得的最大量程值；电源采用12V适配器抗干扰能力强。可广泛应用于对油脂、油漆、塑料、药物、涂料、胶粘剂、洗涤剂等各种流体粘度的测量。 主要技术指标和参数： ★1、测量范围：(10～100000)mPa•s； 2、转子规格：(1～4)号4种转子； 3、转子转速：(6、12、30、60)转/分， ★4、测量误差：±1%(F•S)； 5.数字显示, 6、供电电源：AC220V±10%、50Hz±10%（12V适配器）； 7、工作环境：温度5℃～35℃，相对湿度不大于80%。 | 5台 |
| 5 | ▲ 单 纱上浆机 （水浴电加热、海绵刮浆式） | 一、技术要求： 1、设备结构紧凑，能在一次运转中，完成筒子纱的上浆、烘干、卷绕、成型等过程。 2、采用机、电、气一体化设计，变频调速，闭环控制浆槽和烘房的温度，结合热吹风机可确保热空气能有效及平稳地把纱线烘干。 3、能有效改善纤维浆纱的质量，提高后道织造的效率。尤其在纬纱经过处理后，能提高卷边布和织物的紧度。 4、在浆纱的过程中，可以调节纱线的张力，从而保证纱线的上浆质量和筒子的成型质量。 5、单装置浆槽采用可拆卸式结构，可以很方便地清洁浆槽及相关装置。 6、在浆料接触表面均采用特氟龙处理，便于清洁保养。（新加内容） 二、主要技术参数： ★1、锭数: 2锭 ★2、车速：20-300m/min，无极可调 ★3、纱支范围: 5～500 tex ，棉毛丝麻、化纤、碳纤和玻璃纱线都可用 4、烘房加热形式: 电加热式，热风循环，自动排湿。 5、浆槽加热方式：水浴电加热式 6、计长计速方式：电子式 7、控制方式：单锭控制 8、功率：总功率6Kw（2锭） 三、设备配置 1; 贮纱机构; 2套. 2; 热风循环系统; 1套. 3; 摇架; 2套. 4; 伺服电机; 2套. 5; 成型机构; 2套. 6; 测长、测速控制盒; 2套. 7; 单锭控制纱线张力控制器; 2套. 8; 自停装置; 2套. 四、备件 1; 刮浆海绵; 100（2锭）. 2; 工具（内六角）; 一套. 3; 工具（外六角板）; 一套. 4; 固态继电器（60A）; 2只. 5; 导纱滚轮; 2只. 6; 浆槽电加热管（3 KW）; 1根. 7; 烘房电加热管（1.8 KW）; 1根. 8; 红外线加热管（1KW ）; 1根. 9; 计长控制盒; 2只. 10; 光电检测器; 2只. 11; 单锭控制纱线张力控制盒; 2只. 五、其他要求： 1、供应商须提供满足以上技术指标的产品彩页、技术资料等予以佐证（加盖供应商公章）。且供应商不是生产厂家时须提供针对本项目的原厂授权及原厂售后服务承诺函。 2、须提供近三年内本次所投同类产品累计合同金额不少于30万元的销售业绩，附合同和销售发票复印件（原件备查）。 | 1台 |
| 6 | ▲ 单 纱上浆机 （油浴电加热、压浆辊式） | 一、技术要求： 1、设备结构紧凑，能在一次运转中，完成筒子纱的上浆、烘干、卷绕、成型等过程。 2、采用机、电、气一体化设计，变频调速，闭环控制浆槽和烘房的温度，结合热吹风机可确保热空气能有效及平稳地把纱线烘干。 3、能有效改善纤维浆纱的质量，提高后道织造的效率。尤其在纬纱经过处理后，能提高卷边布和织物的紧度。 4、在浆纱的过程中，可以调节纱线的张力，从而保证纱线的上浆质量和筒子的成型质量。 5、单装置浆槽采用可拆卸式结构，可以很方便地清洁浆槽及相关装置。 6、在浆料接触表面均采用特氟龙处理，便于清洁保养。（新加内容） 二、主要技术参数： ★1、锭数: 2锭 ★2、车速：20-300m/min，无极可调 ★3、纱支范围: 5～500 tex ，棉毛丝麻、化纤、碳纤和玻璃纱线都可用 4、烘房加热形式: 电加热式，热风循环，自动排湿。 ★5、浆槽加热方式：油浴加热，油浴济度可达150℃，浆液温度可达100℃ 6、计长计速方式：电子式 7、控制方式：单锭控制 8、功率：总功率6Kw（2锭） 三、设备配置 1; 贮纱机构; 2套. 2; 热风循环系统; 1套. 3; 摇架; 2套. 4; 伺服电机; 2套. 5; 成型机构; 2套. 6; 测长、测速控制盒; 2套. 7; 单锭控制纱线张力控制器; 2套. 8; 自停装置; 2套. 四、备件 1; 配有压浆辊和备用压浆辊各2套; 100（2锭）. 2; 工具（内六角）; 一套. 3; 工具（外六角板）; 一套. 4; 固态继电器（60A）; 2只. 5; 导纱滚轮; 2只. 6; 浆槽电加热管（3 KW）; 1根. 7; 烘房电加热管（1.8 KW）; 1根. 8; 红外线加热管（1KW ）; 1根. 9; 计长控制盒; 2只. 10; 光电检测器; 2只. 11; 单锭控制纱线张力控制盒; 2只. 12; 配有足够加满2个浆槽的油浴油。. 五、其他要求： 1、供应商须提供满足以上技术指标的产品彩页、技术资料等予以佐证（加盖供应商公章）。且供应商不是生产厂家时须提供针对本项目的原厂授权及原厂售后服务承诺函。 2、须提供近三年内本次所投同类产品累计合同金额不少于30万元的销售业绩，附合同和销售发票复印件（原件备查）。 | 1台 |
| 7 | ▲多功能 纱线 耐磨仪 | 多功能纱线耐磨性能试验仪主要适用于单纱，股线，化纤等纺织纱线耐磨性能的测定。仪器采取匀速磨擦，二十头测试，用计算机进行检测和数据处理。通过测试，可以显示出每批被测纱线的平均耐磨次数，耐磨次数变异系数，最大值，最小值及二十头的单次值。 适用标准：FZ/T01058-1999《纱线耐磨试验方法 往复式磨辊法》 技术指标： 1、测试工位：20工位 2、磨擦方式：匀速 3、磨擦速度：约60次/分 4、采用心型凸轮传动机构实现磨料的匀速往复运动 ★5、间歇运动机构保证摩擦装置自转使磨料整个圆周表面充分利用，延长磨料使用寿命 ★6、采用光电传感技术，采集每个试样的实验数据，准确度高、重现性好 ★7、计算机自动控制试验过程，电脑实时显示每个工位的动态数据和试验结果，电脑显示输出（可打印）：最大值、最小值、平均磨擦次数、磨擦次数变异系数、单次值 8、砝码重量：5g、10g、15g、20g、25g、30g、35g各20块 9、磨料：砂纸（400号、600号） 10、电源：AC220V ,50HZ, 60W 11、外形尺寸(mm)：约440×300×200 12、重量：约30kg 13、含专用电脑 注：1、供应商须提供满足以上技术指标的产品彩页、技术资料等予以佐证（加盖供应商公章）。且供应商不是生产厂家时须提供针对本项目的原厂授权及原厂售后服务承诺函。 2、须提供近三年内本次所投同类产品累计合同金额不少于30万元的销售业绩，附合同和销售发票复印件（原件备查）。 | 1台 |
| 8 | 电子天平 | 主要特点： 1、背亮液晶显示屏：使屏幕更加清晰明亮，方便用户读取称量结果 2、前置式水平调节泡：方便操作者对天平进行水平调节 3、配有可轻松拆卸防风罩 4、配有校正锁定开关 5、多种应用模式：包括基础称量、计件称量和密度称量 6、内置下挂式秤钩，满足用户进行密度测定和其他特殊称量要求 主要技术参数 1、量程：600g 2、可读性：0.01g 3、重复性：0.01g 4、线性误差（±g）：0.01g 5、秤盘尺寸：直径约120mm | 4台 |
| 9 | 实训操作台 | 操作台尺寸：长*宽*高：约8000 mm *750 mm *850 mm，相差正负5%以内，以实际房间尺寸为准；一头有水槽，水槽规格：约550 mm *450 mm *320 mm，三联水龙头 一、材质型号规格及主要技术指标要求 1、板材： 1) 实芯理化板： 约12.7mm厚实芯理化板台面。颜色为亚洲绿色。 2) 抗倍特板：约6mm厚抗倍特板，颜色为时尚灰色。 3) 贴面理化板：约0.9mm厚（试剂柜搁板）。颜色为时尚灰色。 4)防潮三聚氰胺板（基材为E1级防潮刨花板）：规格：约18mm。 2、五金材料： 1) 铰链：开闭弧度110度，破坏性试验可达10万次以上。 2) 滑轨：约50cm三节静音重型导轨，承载重量≥25kg，破坏性试验可达10万次以上。 3) PP水盆：采用高密度一体成型实验室专用水槽，耐强酸强碱，耐有机溶剂（≤80浓度）。 4) 水嘴（龙头）：采用实验室专用水龙头，陶瓷芯铜质实验专用三联水嘴，出水口可拆卸清洗阻塞，带缓冲装置，表面环氧树脂喷涂。 5) 下水管道：采用优质PP材质专用连接管件。厚度大于2mm,耐酸碱和有机溶剂腐蚀，要求管道连接件、密封件耐有机溶剂，保证密封不漏水。 6) 上水管、顺水三通：优质PP-R。 7) 紧固螺丝：优质不锈钢自攻式螺钉。 8) 电源插座：国内品牌万用五眼，适合各种插头。插座支架采用耐高温ABS材料，与插座配套使用。 9) 电线：符合国家电线标准的国内品牌电线。 10) 地脚：具有防滑、减震、调节台体水平、防酸、碱腐蚀、承重力强等特点。材质为赛钢、模具注塑成型，调节高度为0-50mm。 11) 暗藏式拉手：采用一字型铝型材暗拉手，表面光滑美观，经环氧树脂静电粉末喷涂防腐处理，抗腐耐污。 12) 柜门锁、抽屉锁：采用喷涂处理抽屉锁，防拆断钥匙。 13) 偏心件：优质锌合金扣件。 14) 滴水架：采用黑色PP棒+实芯理化板材质，抗化学腐蚀、抑菌、易清洁、耐潮湿、并设清洁水自动回流装置，带导流孔，接至水槽，便于残水排流，利于器皿的自然干燥；整体美观实用。 环保问题：所有原材料必须符合国家环保要求，合同签订后须提供省级检测机构的环保检测报告。 二、材质说明 1、试验台、水槽台及转角台的材质 1) 台面部分：约12.7mm厚实芯理化板，边缘双层加厚约25.4mm,抑菌、易清洁、操作面边缘经圆滑处理，台面板下有滴水槽设计可防止液体外漏； 2) 箱体部分：箱体采用约18mm E1级环保防潮三聚氰胺刨花板，箱体以约1mm(PVC)四周封边防水处理； 3) 门板抽面：采用约18mm E1级环保防潮三聚氰胺刨花板，约2mm四周封边防水处理，门板及抽屉面板颜色为时尚灰色。 4) 背板部分：采用约18mm厚E1级环保防潮三聚氰胺刨花板，约1mm(PVC)四周防水处理，活动结构，可拆卸，利于隐藏水电管道的维修。 5) 层板部分：采用约18mm厚E1级环保防潮三聚氰胺刨花板（大于1米应采用约25mm厚E1级环保防潮三聚氰胺刨花板），约1mm(PVC)四周防水处理，活动结构，可调节相对高度，并做柜内药品滑落处理。 6) 抽屉板部分：采用约18mm厚E1级环保防潮三聚氰胺刨花板，约1mm(PVC)四周防水处理。 7）钢架部分：全部采用约40mm×60mm×2mm优质方钢焊接的C型钢架结构，表面酸洗磷化后高压喷涂EPOXY环氧树脂静电粉末，涂层约0.1mm左右，细密均匀，钢架颜色与箱体板一致。具耐腐、承重250kg/㎡以上之荷重功能。整体结构以五金配件级组合而成，具方便拆装、重复使用功能。 | 1组 |
| 10 | 安装与水电改造 | 整个仪器设备放置于纺织楼109，成交供应商需将设备仪器按要求安装放置到位，并进行水电改造：有5个5孔电源插座，5组双管日光灯及相关水电配套实施。 |  |
| 11 | 玻璃烧杯 | 10ml:10个； 20ml:10个； 50ml:10个； 100ml：20个； 200ml：20个；500ml:20个； 1000ml:7个； 2000ml:3个 |  |
| 12 | 安装、调试、培训与服务 | 1、整个仪器设备放置于纺织楼109室，要求供货商完成设备仪器的安装、调试，达到可直接使用的验收要求。本项目涉及到单纱上浆机的进入，可能需要拆门及墙或采取拆解设备的施工措施，另水电改造也采用打包的方式，建议供应商及时联系进行现场勘察，做出综合考虑。 2、需要成交供应商对所有仪器设备的使用进行现场培训。 3、要求成交供应商提供12小时反馈，48小时赶到的售后和维修服务，7天内完成主要仪器设备的维修。 |  |

（二）技术要求

1、标注★项技术参数为关键性参数，要求不允许出现负偏离，出现一例及以上即作废标处理。未标注★项技术参数，负偏离出现三例及以上作废标处理。

（三）报价

本项目采取总价包干，采购人不负责后续一切费用。