安徽职业技术学院询价文件

采购人：安徽职业技术学院

项目名称：机电工程学院租用自动化生产线安装与调试设备

项目编号：AZY-2018-086

采购时间：2018年11月

招标公告

经学校批准，现采用公开询价方式对“机电工程学院自动化生产线安装与调试设备租用”项目进行采购，欢迎具备条件的供应商参与询价。

一、项目名称及内容

1、项目名称：机电工程学院自动化生产线安装与调试设备租用

2、项目编号：AZY-2018-086

3、资金来源：财政资金

4、项目预算：9.6万元

二、供应商资格要求

1、供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求；

2、供应商持有合法有效的营业执照；

3、本项目不接受联合体询价。

三、报名及询价文件获取方式

1、报名时间：2018年11月16日至2018年11月21日（16:00 截止）

2、报名时请提交报名登记表电子版一份，文件请发送至邮箱3514383943@qq.com，邮件标题请注明项目及报名单位名称，不提交报名登记表的不得参与询价。（报名登记表格式请参见本公告发布网页的“文件下载”一栏）

3、询价文件获取方式

自询价公告发布之日起从招标公告发布网页自行下载。

四、开标时间及地点

1、询价时间：2018年 11月26日下午4：00

2、询价地点：安徽职业技术学院行政楼1127室

五、询价截止时间：同开标时间

六、联系方式

地址：合肥市新站区文忠路安徽职业技术学院

联系人：张老师  电 话： 0551-64680165

供应商须知

- 项目需求：租用满足如下技术指标设备十套

| 序号 | 名称 | 材质及工艺要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实训桌 | 1998mm×960mm×780mm左右铝钢结构,带滚轮（滚轮带有刹车）,双面四抽屉,抽屉采用网空板,设备安装灵活。 桌面：由12条（20*80*1980）mm左右铝型材组搭而成；桌面可使用有效面积1900800平方mm；桌面上开有四个长方形过线空（30*70）mm左右，套有工程塑料防护套。 桌脚：由四条（690*80*40）mm左右的铝型材加工而成，能保证桌子的稳定性。 万向脚轮支撑梁：由两条（810*80*40）mm左右铝型材加工而成，能整机桌面的稳定行，提高设备的是寿命。 网孔板抽屉：有A、B两种四个网孔板抽屉，用于灵活的布置、安装控制设备；A抽屉有效使用面积203320平方mm；；A抽屉有效使用面积304300平方mm. | 1 | 套 |
| 2 | 供料单元 | 主要包括竖式料筒，顶料气缸，推料气缸，物料检测传感器部件，安装支架平台,材料检测装置部件,带保护接线端子单元等组成。 ★底板：采用（290*340*15）mm左右的钢板，保证了设备的稳定行和水平度；底板上开有四个（30*8）mm左右的定位空，与桌面连接，保证了设备安装的牢固，稳定。 供料支撑架：有截面为（20*20）mm左右方铝组搭建而成，由于方铝四面都有U型滑槽，提高了设备的灵活性。 设备必须符合2018年安徽省职业技能大赛高职组自动化生产线安装与调试项目规程要求。 | 1 | 套 |
| 3 | 输送单元 | 主要包括四自由度机械手，直线输单元，比例传送机构，多功能安装支架，同步轮，同步带, 带保护接线端子单元等组成。 ★底板：采用（1470*750*10）mm左右的铝板，保证了设备的稳定行和水平度，同时降低了设备本身的重量，适合学生实训；底板上开有多个定位空，与桌面连接，保证了设备安装的牢固，稳定。 ★同步带：采用了T5 10系列型号的同步带3.5米和环形同步带T5*250 10。 同步轮： A型：12-T5 C8 内孔8mm，12个齿 B型：24-T5 C11内孔11mm，24个齿 C型：24-T5 C8内孔8mm，24个齿 设备必须符合2018年安徽省职业技能大赛高职组自动化生产线安装与调试项目规程要求。 | 1 | 套 |
| 4 | 加工单元 | 主要包括滑动料台，模拟冲头和冲床, 带保护接线端子单元等组成。 底板：采用（390*340*15）mm的钢板，保证了设备的稳定行和水平度；底板上开有四个（30*8）mm的定位空，与桌面连接，保证了设备安装的牢固，稳定。 加工站支撑架：有截面为（20*20）mm方铝组搭建而成，由于方铝四面都有U型滑槽，提高了设备的灵活性。 设备必须符合2018年安徽省职业技能大赛高职组自动化生产线安装与调试项目规程要求。 | 1 | 套 |
| 5 | 装配单元 | 主要包括供料机构，旋转送料单元，机械手装配单元，放料台，带保护接线端子单元等组成。 底板：采用（450*340*15）mm的钢板，保证了设备的稳定行和水平度；底板上开有六个（30*8）mm的定位空，与桌面连接，保证了设备安装的牢固，稳定，同时具备装配站有横、竖两种装配方法，保证了设备的灵活性和多样性。 ★装配站支撑架：有截面为（20*20）mm方铝组搭建而成，由于方铝四面都有U型滑槽，提高了设备的灵活性。 设备必须符合2018年安徽省职业技能大赛高职组自动化生产线安装与调试项目规程要求。 |  |  |
| 6 | 分料单元 | 主要包括传送带机构，三相电机动力单元，分拣气动组件，传感器检测单元，高进度反馈和定位机构，带保护接线端子单元等组成。 底板：采用（720*340*15）mm的钢板，保证了设备的稳定行和水平度；底板上开有六个（30*8）mm的定位空，与桌面连接，保证了设备安装的牢固，稳定，同时具备装配站有横、竖两种装配方法，保证了设备的灵活性和多样性。 ★分料站支撑架：由10mm厚的铝板加工叠加而成，具备工业传送的防震、防抖、打滑等功能。 传感器支架，可在（0--400）mm之间进行无极定位。提高设备的灵活性 设备必须符合2018年安徽省职业技能大赛高职组自动化生产线安装与调试项目规程要求。 |  |  |
| 7 | 配电箱 | 配电箱底部采用网孔板式安装方式，可提高设备安装的灵活性和散热功能。配电箱尺寸（480*390*120）mm采用2mm厚的铁板折叠而成，网孔板可使用有效面积178600平方mm。 |  |  |
| 8 | 伺服 | 松下MHMD022P1U永磁同步交流伺服电机，及MADDT1207003全数字交流永磁同步伺服驱动装置作为运输机械手的运动控制装置。 |  |  |
| 9 | 三相电机 | 80YS25GY38/80GK10HF099主要由电机和减速箱组成，减速比为1：10. | 1 | 台 |
| 10 | 光电传感器 | CX-441 | 7 | 只 |
| 11 | 光电传感器 | MHT15-N2317 | 2 | 只 |
| 12 | 接近传感器 | GH1-F1710NA | 1 | 只 |
| 13 | 金属传感器 | GH1-305QA | 2 | 只 |
| 14 | 光纤传感器 | E3X-NA11/ E32-DC200 | 3 | 只 |
| 15 | 警示灯 | TDAL7-3ROG DC24V | 1 | 只 |
| 16 | 汇流板 |  | 5 | 只 |
| 17 | 双向电控气阀 | 4V120-M5 | 2 | 只 |
| 18 | 单向电控气阀 | 4V110-M5 | 16 | 只 |
| 19 | 气缸 |  | 18 | 只 |
| 18 | 通讯装置 |  | 1 | 套 |
| 19 | 过滤减压阀 | GFR20008F1 | 1 | 只 |
| 20 | 电磁阀组件 |  | 5 | 套 |
| 21 | 电源配电系统 |  | 1 | 套 |
| 22 | 气泵 |  | 1 | 台 |
| 23 | 工具 |  | 1 | 套 |
| 24 | 带保护接线端子组 |  | 5 | 套 |
| 25 | 控制单元 | Z-17由3个指示灯组成，2个点动按钮，1个转换开关，1个急停按钮组成。 | 5 | 只 |
| 35 | 可编程控制器 | PLC品牌选西门子 | 1 | 套 |
| 36 | 物料 |  | 1 | 套 |
| 37 | 触摸屏 | TPC7062KS | 1 | 台 |
| 38 | PLC 3D仿真软件 | PLC 3D仿真软件是模拟PLC程序控制机械操作过程的虚拟仿真软件。由于现实教学中，学生在学习PLC时无法直接通过PLC程序来控制实际的机械来检验自己是否已掌握自己所学的知识。而PLC 3D仿真软件可以模拟机械的运动过程，学生就可以通过此软件来检验自己所掌握的知识，使学生的学习过程更加地充满乐趣，提高学生学习的积极性。 PLC 3D仿真软件包含5个实验：机械手控制实验、码垛堆积控制实验、物料分拣控制实验、自动仓储控制实验、自动封盖实物控制实验。每个实验分成两个部分，一部分是实训实验，另一部分是演示实验。在实训实验部分，学生可以通过自己编写PLC程序来控制机械的运动，而在演示实验部分，学生可以观看机械的一般运动过程，有助于自己来编写PLC程序。 | 1 | 套 |
| 39 | 自动化控制软件 | ▲该软件需为嵌入式软件产品，并经过省级及省级以上国家机构鉴定，鉴定结果为符合软件产品管理办法的规定，询价时提供相关证明文件加盖生产厂商公章。 ▲为了保证软件软件的成熟度、运行稳定性及功能符合性，询价时需提供省级及以上机构出示的证明文件，文件内容需包含对该软件进行的相关测试，功能测试点需包含以下几点：功能模块挂接方面要求软件界面中的功能模块应能挂接，不能挂接的功能模块占总模块数的比例应在5%以内。软件功能实现方面要求基本实现软件菜单功能；正常范围的输入应有正常输出；关键功能模块的实现应无错误；其他功能模块的实现应无重大错误；软件响应时间应在可容忍范围之内。安全稳定性测试点需包含以下几点：软件容错性方面要求软件发生错误时，应有提示，并能恢复到正常状态。安全保密性方面要求对不同用户所设置的权限限制应能正常实现。运行稳定性方面要求测试期间不应出现数据丢失、系统紊乱或致命司机现象；由于软件错误造成退出系统的现象应少于两处。 该软件具有完全自主知识产权的自动化控制系统，软件具有国家级计算机软件著作权登记证书和软件评测报告，可避免第三知识产权纠纷及法律诉讼，并能提供长期软件免费升级服务；如出现版权纠纷，由商家负责；询价提供证明材料 | 1 | 套 |

租用期间需有二名技术人员提供现场技术保障。

附表一  工具配置

| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工具箱 |  | 1 | 只 |  |
| 2 | 内六角扳手 | HANS.w | 1 | 套 | 长的 |
| 3 | 尖嘴钳 | 雄特 160mm | 1 | 只 |  |
| 4 | 剥线钳 | 鸿义 HY-150 | 1 | 只 |  |
| 5 | 压线钳 | HS-06WF | 1 | 把 |  |
| 6 | 十字螺丝刀 | 新发3寸 | 1 | 把 |  |
| 7 | 一字螺丝刀 | 新发3寸 | 1 | 把 |  |
| 8 | 斜口钳 | 雄特 160mm | 1 | 只 |  |
| 9 | 十字螺丝刀 | 得力 3×75mm | 1 | 把 |  |
| 10 | 一字螺丝刀 | 得力 3×75mm | 1 | 把 |  |
| 11 | 钟表螺丝刀 |  | 1 | 套 |  |
| 12 | 万用表 | 数字MY60 | 1 | 个 |  |
| 13 | 奶子锤（小号） |  | 1 | 个 |  |
| 14 | 尼龙棒 | 长20cm 直径30mm | 1 | 条 |  |
| 15 | 橡胶榔头（小号） |  | 1 | 个 |  |
| 16 | 内卡簧钳 |  | 1 | 把 |  |

附表二  PLC配置

西门子系统

| 序号 | 名称 | 型号/规格/编号 | 单位 | 数量 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可编程控制器PLC | S7-200-224CN AC/DC/RLY I14/O10 AC220V供电 | 台 | 2 | 西门子 |
| 2 | 可编程控制器PLC | S7-200-226CN AC/DC/RLY I24/O16 AC220V供电 | 台 | 1 | 西门子 |
| 3 | 可编程控制器PLC | S7-200-224CNXPAC/DC/RLY I14/O10 AC220V供电 | 台 | 1 | 西门子 |
| 4 | 可编程控制器PLC | S7-200-226CN DC/DC/DC I24/O16 DC24V供电 | 台 | 1 | 西门子 |
| 5 | PROFIBUS DP | 45°出线带编程口 | 个 | 1 | 西门子 |
| 6 | PROFIBUS DP | 90°出线不带编程口 | 个 | 4 | 西门子 |
| 7 | 电缆 | PROFIBUS | 米 | 11 | 西门子 |
| 8 | 变频器 | MM420 0.75KW | 台 | 1 | 西门子 |
| 9 | 通讯线 | 两芯屏蔽线 | 米 | 3 |  |
| 10 | PC/PPI通信线（编程线缆） | 中间不带转换器 | 条 | 2 | 西门子 |
| 11 | PC/PPI通信线（编程线缆） | 中间带转换器支持网络 | 条 | 1 | 西门子 |

设备功能与主要技术参数

| 序号 | 名 称 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自动生产线实训考核装置 | 人机界面、组态技术的编程与调试能力，符合国家职业技术标准“可编程序设计师三级标准”。 设备的功能、结构及配置必须符合2018年安徽省职业技能大赛高职组自动化生产线安装与调试项目要求。 设备概述 该装备由安装在铝合金导轨式实训台上的送料单元、加工单元、装配单元、输送单元和分拣单元5个单元组成。电气布局采用双抽屉式，所有其电气控制器都安装在网孔板式的抽屉上，这种机电分离的格式跟加符合了工业实际情况。其中，每一工作单元都可自成一个独立的系统，同时也都是一个机电一体化的系统。各个单元的执行机构基本上以气动执行机构为主，但输送单元的机械手装置整体运动则采取伺服电机驱动、精密定位的位置控制，该驱动系统具有长行程、多定位点的特点，是一个典型的一维位置控制系统。分拣单元的传送带驱动则采用了通用变频器驱动三相异步电动机的交流传动装置。位置控制和变频器技术是现代工业企业应用最为广泛的电气控制技术。 在该设备上应用了多种类型的传感器，分别用于判断物体的运动位置、物体通过的状态、物体的颜色及材质等。传感器技术是机电一体化技术中的关键技术之一，是现代工业实现高度自动化的前提之一。 在控制方面，标准配置采用了基于RS485串行通信的PLC网络控制方案，即每一工作单元由一台PLC承担其控制任务，各PLC之间通过RS485串行通讯实现互连的分布式控制方式。用户可根据需要选择不同厂家的PLC及其所支持的RS485通信模式，组建成一个小型的PLC网络。小型PLC网络以其结构简单，价格低廉的特点在小型自动生产线仍然有着广泛的应用，在现代工业网络通信中仍占据相当的份额。另一方面，掌握基于RS485串行通信的PLC网络技术，将为进一步学习现场总线技术、工业以太网技术等打下了良好的基础。 功能特点 自动生产线实训考核装备具有以下较为突出的优点： - 基本包含了高职自动化类专业的核心知识点。 - 具有很高的灵活性和易扩展性，特别适于技能考核和竞赛。 很容易将485通讯模式升级为现场总线、远程I/O模式等。 输送站的位置控制伺服电机和步进电机很容易跟换。 工作站的升级也非常的容易。 - 工作流程由浅入深，符合教学规律。 各个单元的基本功能如下： 1、供料单元 供料单元的基本功能： 供料单元是起始单元，在整个系统中，起着向系统中的其他单元提供原料的作用。 供料单元的具体功能： 按照需要将放置在料仓中待加工工件（原料）自动地推出到物料台上，以便输送单元的机械手将其抓取，输送到其他单元上。 供料单元的主要组成： 主要包括竖式料筒，顶料气缸，推料气缸，物料检测传感器部件，安装支架平台,材料检测装置部件,带保护接线端子单元等组成。 2、加工单元 加工单元的基本功能： 加工单元是对工件处理单元之一，在整个系统中，起着对输送站送来工件进行模拟冲孔处理或工件冲压等作用。 加工单元的具体功能： （1）、把该单元物料台上的工件（工件由输送单元的抓取机械手装置供料送来）送到冲压机构下面，完成一次冲压加工动作，然后再送回到物料台上，待输送单元的抓取机械手装置取出。 （2）、该单元物料台上的工件（工件由输送单元的抓取机械手装置从装配站送来）送到冲压机构下面，完成把小工件压入到大工件的工作过程，然后再送回到物料台上，待输送单元的抓取机械手装置取出。 加工单元的主要组成： 主要包括滑动料台，模拟冲头和冲床, 紧机械手，物料台伸出/缩回气缸，带保护接线端子单元及相应的传感器，电磁阀构等组成。 3、装配单元 装配单元的基本功能： 装配单元是对工件处理的力一单元，在整个系统中，起着对输送站送来工件进行装配及小工件供料的作用。 装配单元的具体功能： 将该单元将料仓内的黑色或白色小圆柱工件进行送料抬上。 （1）、把从加工单元已加工好的大工件进行装配（通过机械手把小工件装配到大工件内），然由输送单元的搬运机械手搬向分解单元。 （2）、把从供料单元的大工件进行装配（通过机械手把小工件装配到大工件内），然由输送单元的搬运机械手搬加工单元进行冲压的加工。 装配单元的主要组成： 主要包括供料机构，旋转送料单元，机械手装配单元，放料台，带保护接线端子单元等组成。 4、分拣单元 分拣单元的基本功能： 完成将上一单元送来的已加工、装配的工件进行分拣，使不同颜色的工件从不同的料槽分流、分别进行组合的功能。 分拣单元的主要组成： 主要包括传送带机构，三相电机动力单元，分拣气动组件，传感器检测单元，高进度反馈和定位机构，带保护接线端子单元等组成。 5、输送单元 输送单元的基本功能： 该单元通过到指定单元的物料台精确定位，并在该物料台上抓取工件，把抓取到的工件输送到指定地点然后放下的功能。 输送单元的主要组成： 主要包括四自由度机械手，直线输单元，比例传送机构，多功能安装支架，同步轮，同步带, 带保护接线端子单元等组成。 要求可完成的实训项目 1、有机融合了机械技术（包括气动技术）、传感器技术、交流电动机变频调速和步进电机驱动控制、触摸屏技术、PLC控制及通信网络等技术，体现了现代制造业生产过程的特征。 - 供料单元的安装与调试的实训； - 加工单元的安装与调试的实训； - 装配单元的安装与调试的实训； - 分拣单元的安装与调试的实训； - 输送单元的安装与调试的实训； - 自动生产线控制的安装与调试的实训； 2、整体结构采用开放式和拆装式，能方便地更换模块，按具有生产性功能和整合学习功能的原则确定模块内容，使教学或竞赛时可方便的选择需要的模块。设备的扩展性和升级性强，如： - ★可扩展工作单元； - ★电气升级为现场总线； - 定位模块来控制伺服电机等； 3、用于教学，可按工作过程导向，工学结合的模式规划教学活动，完成以下工作任务： 符合循序渐进的教学规律 1）气动系统的安装与调试项目： 选用该装备配置的单出杆气缸、单出双杆气缸、旋转气缸等气动执行元件和单控电磁换向阀、双控电磁换向阀和磁性开关等气动控制元件，可完成下列气动技术的工作任务： - 气动方向控制回路的安装； - 气动速度控制回路的安装； - 摆动控制回路的安装； - 气动顺序控制回路的安装； - 气动机械手装置的安装； - 气动系统安装与调试； - 气动综合系统的设计与安装； 2）电气控制电路的安装和PLC程序编写项目： 选用该装置配置的PLC模块、变频器模块和伺服驱动模块、传感器等，可完成下列PLC应用技术工作任务： - 三相电动机正反转控制电路的连接与控制程序编写； - 三相电动机控制电路的连接与控制程序编写； - 电动机调速控制电路的连接与控制程序编写； - 变频器模拟量控制的连接与控制程序编写； - 伺服电机控制电路的连接与参数设置； - PLC控制网络控制技术； - 气动方向控制程序编写； - 气动顺序动作控制程序编写； - 气动机械手控制程序编写； - 皮带输送机控制程序编写； - 机电一体化设备控制程序编写； - 自动生产线控制程序编写。 3）PLC通讯网络的安装、程序编制及调试： - PLC控制技术---485通信技术的编程和调试 4）机电设备安装与调试项目 选用该装置配置的机电一体化设备部件、PLC模块、变频器模块和指令开关、传感器等，可完成下列机电设备安装和机电一体化技术的工作任务： - 传动装置同轴度的调整； - 供料单元的机械安装与调整； - 加工单元的机械安装与调整； - 装配单元的机械安装与调整； - 分拣单元的机械安装与调整； - 输送单元的机械安装与调试； - 自动生产线设备安装与调试。 4、该装备用于考核或技能竞赛，可考察的职业能力： - 机械构件的装配与调整能力； - 机电设备的安装与调试能力； - 电路安装能力； - 气动系统的安装与调试能力； - 变频器在自动生产线的使用能力； - 伺服电机在自动生产线的使用能力； - PLC模拟量控制在自动生产线的使用能力； - 机电一体化设备的控制程序的编写能力； - 自动控制系统的安装与调试能力。 - PLC网络的安装、编程与调试能力。 - 人机界面、组态技术的编程与调试能力 - 符合国家职业技术标准“可编程序设计师三级标准” 技术指标 1、交流电源：三相五线 AC 380 V±10% 50Hz； 2、温度：-10～50℃；环境湿度：≤90％无水珠凝结； 3、外形尺寸：长×宽×高=2100mm×1000mm×1500mm； 4、整机功耗：≤1.5 kVA； 5、安全保护措施：实训台桌面采用高绝缘、高强度、耐高温的高密度板。具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国标标准。采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线 |

二、交付时间

签订合同后至2018年12月30日止成交供应商交付货物并调试成功。

三、付款方式

货到验收、安装调试合格后采购人向成交供应商支付合同总额100%款项。

四、违约责任

如货物质量与式样与询价要求不同，成交供应商必须更改或更换同类产品，否则采购人有权终止合同，并扣除合同履约保证金作为违约金。

五、询价费用

1、供应商自行承担询价发生的所有费用。

2、采购人不收取任何费用。

六、询价保证金

1、该项目询价保证金为1000元。在询价时以现金形式提交保证金，用信封单独密封，保证金交至安徽职业技术学院行政楼1127室国资办。并在信封表面注明供应商单位，联系人和联系方式。

2、未提交保证金的，视为放弃本次询价资格。

3、缴纳保证金的供应商无故未参加询价的，招标人有权收取其保证金的10%作为违约金。

4、未中标的供应商保证金在开标结束后现场原额退还；成交供应商保证金在合同签订后转为合同履约保证金，项目验收合格交付后原额退还，合同另有规定的除外。

5、成交供应商无正当理由拒绝签订合同的，招标人有权取消其中标资格，并有权扣除其询价保证金作为违约金。

七、询价文件编制

（一）询价文件的签署及内容确认规定

1、询价响应文件分为正本一份，副本二份，并注明“正本”和“副本”字样。正、副本分别密封，不得并入一个密封袋中。袋口加贴密封条并在封条处加盖单位公章。并在封面处留有供应商、联系人、联系方式等信息。询价报价单用小信封单独密封，装入询价文件正本内，并在信封表面注明询价单位信息，联系人和联系方式。

2、正本与副本如有差异，以正本为准。

3、询价响应文件原则上不允许有加行、涂改，允许个别补充、修改，但补充、修改处必须由供应商代表签字盖章确认。

4、询价响应文件的正本和副本，应包括有询价文件规定的全部文件以及供应商认为必要的文件。

## （二）询价文件开封

1、收到可“撤回”通知的询价文件将不予开封。

2、迟到的询价文件将被拒绝。

## （三）询价文件的澄清

为有助于对询价响应文件的审查、评价和比较，询价期间可分别要求供应商对其询价响应文件进行澄清或答疑，有关澄清或答疑要求的答复应以书面形式提交，但不得对询价报价或实质性内容做任何修改。

## 八、询价纪律

1、供应商申报的关于资质、业绩等的文件和材料必须真实准确，不得弄虚作假。

2、供应商不得串通作弊，哄抬标价，致使定标困难或无法定标。

3、供应商不得采用不正当手段妨碍、排挤其它供应商，破坏公平竞争。

4、供应商不得打听和搜集评标机密，不得以任何形式干扰评标或授标工作。

5、供应商若违反上述要求，其询价将被废除。

6、供应商应仔细阅读本询价文件，严格按照本询价文件的内容和要求编制响应文件，并承担响应文件编制和递交过程中的一切费用和风险。

# 九、询价文件递交和开标

1、询价截止时间：2018年11 月26 日下午4：00

2、递交询价响应文件地点：新校区行政楼1127室

3、询价时间：2018年11月26 日下午3：00

4、询价地点：行政楼1127室。

5、联系人及电话：

张老师     电话：0551-64680165

十、评标办法

本项目评审办法：有效最低价。

十一、成交

（一）成交通知

1、询价结束确定中标后，招标人将通知中标的供应商签订合同。

2、询价人无须向未成交的供应商解释原因，也不退还询价文件。

3、未成交的其他供应商询价人评审结束后退回询价保证金，不再另行通知。

（二）履约保证

1、成交供应商需缴纳履约保证金6000元，合同签订时缴纳。

2、成交供应商不得转让成交项目，否则将失去取得合同的资格。

（三）合同签订

1、成交供应商从收到中标通知的10日内与招标人签订合同，合同主要条款见招标书项目要求主要内容。

2、询价文件、成交供应商的响应文件等均为签订合同的依据。

3、其它相关事宜另行约定。

## 安徽职业技术学院“机电工程学院自动化生产线安装与调试设

## 备租用”项目

## 投

## 标

## 文

## 件

## 单位名称：

## 询价时间：

## 一、询价文件的编制

## 1、详见“供应商须知”第七条。

## 2、询价文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 询价授权委托书 |  |
| 2 | 询价函 |  |
| 3 | 询价报价汇总表（报价清单） |  |
| 4 | 服务承诺 |  |
| 5 | 其他有关证明文件 |  |

附件一

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我  （姓名） 系  （投 标 人 名 称） 的法定代表人，现授权委托   （单位名称） 的  （姓名） 为我公司的合法代理人，就  （项目名称） 的项目，以本公司的名义签署询价书，进行询价、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代  理  人：       （签字）      性别 ：        年龄：

身份证号码：                     职务：

投  标  人：                                         （盖章）

法定代表人：                                   （签字或盖章）

- 授权委托日期：         年     月     日

附件二

- 投 标 函

致：   {招标人名称}

1、根据你方招标项目编号为  {项目编号}  的  {招标项目名称}  询价文件，遵照《中华人民共和国招标询价法》等有关规定，经我公司研究上述询价文件的询价须知、合同条款和工程建设技术标准及其他有关文件后，我方愿以　             　　　　　　　元（小写：　　   　　元）的询价总报价，并承诺按本询价文件、合同条款承担上述项目的检测及服务。

2、我方已详细审核并确认全部询价文件及有关附件，充分理解询价价格不得低于企业个别成本有关规定。我方经成本核算，所填报的询价报价不低于企业个别成本。

3、一旦我方中标，我方保证按招标人的要求如期开工、竣工。

4、一旦我方中标，我方保证按照招标要求完成项目内容。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本询价文件以及询价文件、询价文件澄清、修改通知、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6、我方将与本询价函一起，提交人民币          元作为询价保证金。

7、其他补充说明：             {补充说明事项}

投 标 人：                           名称   （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：                    （盖章）

邮政编码：		            电话：		        传真：

开户银行名称：				 		开户银行账号：

日    期：           年     月____日

附件三

- 询价报价汇总表

项目名称：                                                     年  月  日

| 询价单位 |  | 资质等级 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 询价报价(大写)： |  | 小写： |  |
| 询价单位（盖章） 法人代表（签字或盖章） |  |  |  |

## 询价报价清单（租用15天，含运行技术保障）

| 序号 | 名称 | 数量 | 租用费用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备 |  |  |  |
| 2 | 技术保障（设备安装与调试） |  |  |  |
| 3 | 运输 |  |  |  |
| 4 | 耗材 |  |  |  |
| 5 | 其他 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

附件四

资质及相关资料

1、供应商资质证书（加盖公司红章的复印件）

2、营业执照（加盖公司红章的复印件）

## 3、服务承诺