安徽职业技术学院“立德树人展馆项目”设计施工一体化工程设备清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED室内立体显示全彩显示屏 | 1.像数点间距≤3.0mm 2.像素密度 ≤111111Dots/㎡ 3.像素构成 1R1G1B / 4.单元板分辨率 64*64=4096Dots 5.尺寸(长*宽*厚) 192.0*192.0*14.6mm 6.驱动方式 1/32 恒流驱动 7.灰度等级红.绿.蓝各 12-16bits 8.显示颜色：43980 亿种 9.换帧频率≥60 帧/秒 10.刷新频率≥3840Hz 11.控制方式计算机控制，逐点一一对应，视频同步 12.亮度调节256 级手动/自动实时显示 13.输入信号DVI/VGA，视频(多种制式) RGBHV.复合视频信号.S-VIDEO YpbPr(HDTV) 14.使用寿命≥10 万小时 15.平均无故障时间≥1 万小时 16.★响应文件中提供提供CCC认证扫描件或影印件。 17.★响应文件中提供LED显示屏产品的中国节能产品认证证书扫描件或影印件 18.★响应文件中提供第三方有权机构出具的LED显示屏产品检测报告扫描件或影印件，内容包括阻燃报告。 19.★响应文件中提供第三方有权机构出具的LED显示屏产品检测报告扫描件或影印件，内容包括全彩低功耗高均匀度。 20.★供货前向采购人提供显示屏生产厂家供原厂售后服务承诺函，及针对本项目的授权书。 21.★厂家在合肥本地有办事处。（提供办事处地址及电话）或承诺中标后设立办事处。 | 19㎡ |
| 2 | 接收卡 | 1.工作电压：5±0.5V 2.控制最大高度256像素，最大宽度 512像素 3.支持宽度128以内的模组 4.支持1-16扫模组 5.支持100 级亮度调整以及红绿蓝 256 级色温调整、对比度调整、精确色温调整 6.支持逐点亮度校正功能，每个接收卡最大支持 256*256 像素 7.时钟频率 18.8MHz 条件下, 静态屏 65536 级灰度等级，刷新频率最高达到 4200Hz ★供货前向采购人提供生产厂家需提供原厂售后服务承诺函，及针对本项目的授权书。（不低于三年） ★厂家在合肥本地有办事处（提供办事处地址及电话）或承诺中标后设立办事处 | 90张 |
| 3 | 电源 | 1.输出功率：200W Max 2.泄漏电流：<1mA(Vin:230) 3.工作温度：-30℃~60℃ 4.散热方式：自冷 5.储存温度：-40~80℃ 6.输入电压：200-240Vac,47-63Hz 7.输出电压：5V 8.绝缘电压：I/P-O/P:3.0KVac;I/P-FG:1.5KVac;O/P-FG:0.5KVac 9.安全标准：GB4943,EN60950 10.保护功能：输入欠压，过载保护，短路保护 11.功率因素：0.50@230Vac 12.尺寸：长×宽×高=190×82×30 13、★供货前提供电源生产厂家供原厂售后服务承诺函，及针对本项目的授权书。 14、★响应文件中提供提供CCC认证扫描件或影印件 | 90台 |
| 4 | 图像控制工作站 | 1.CPU:I7 2.内存： 16G 3.独立显卡： 4G 4.机械硬盘： 2T 5.固态硬盘： 120GB 6.电源：1000W 7.23寸显示器 | 1套 |
| 5 | 3D控 制器 | 1.标准 3D 格式视频源输入； 2.采用创新型架构，实现智能配置，屏幕调试可在 30 秒内完成，极大缩短舞台准备时间； 3.画面稳定无闪烁、无扫描线、图像细腻、层次感好； 4.支持标准单/双链 DVI 输入和 HDMI 1.4 & HDCP 输入； 5.HDMI/DVI 视频输入 6.HDMI 音频输入/外部音频输入； 7.双链 DVI LOOP 环出，实现同步监控； 8.带载能力：2560x1600@60Hz, 3840x1080p@60Hz, 1080p@120Hz，4Kx2K@30Hz；9.一键实现 3D、2D 切换； 10.无需电脑，随时配屏； 11.手动调节显示屏亮度，方便快捷； 12.支持逐点校正技术，校正过程快速高效；高色深，多分辨率，支持 16bit 图像处理。 ★供货前向采购人提供生产厂家需提供原厂售后服务承诺函，及针对本项目的授权书。（不低于三年） ★3D控制器厂家在合肥本地有办事处或承诺中标后设立办事处 | 2套 |
| 6 | 视频拼接器 | 1.具有完备的视频输入接口，包括 4 路 CVBS，4 路 VGA，4 路 HDMI， 4 路 DVI, 支持一路 DVI Loop; 2.支持 6路 DVI 输出，其中一路为预览输出，另外两路拼接输出，最大输出分辨率可达 7680x3840@60Hz； 3.输入分辨率最大支持 3840×1200@60Hz，且向下兼容； 4.支持最多同时开十六个窗口，每个窗口最大分辨率可达 3840x1200，并且支持一路 OSD，可以选择以图片或文字方式叠加； 5.窗口的位置、大小等均可调节，可以随心所欲的控制； 6.预监接口支持四宫格预监四路视频； 7.支持 16 个用户场景，可直接调用，方便使用；8.具备强大的图像处理功能，配合专业的图像控制软件，具备友好的人机界面; 9.提供多种输入源切换效果，以增强并呈现专业品质的演示画面； 10.一个直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制。 11、★供货前向采购人提供生产厂家需提供原厂售后服务承诺函，及针对本项目的授权书。（不低于三年） 12、★厂家在合肥本地有办事处并提供服务（提供办事处地址及电话）或承诺中标后设立办事处 | 1台 |
| 7 | 配电柜 | 1.10kw/手动控制 2.额定电压（V） 380/220 3.额定频率（Hz） 50 4.外壳防护等级 IP40 5.类型：金属封闭 6、★提供CCC认证证书。 7、★供货前向采购人提供电源生产厂家供原厂售后服务承诺函，及针对本项目的授权书。 | 1台 |
| 8 | 主动快门式立体眼镜（含发射器） | 一、眼镜参数： 1.对比度:1000:1； 2.液晶刷新频率:120Hz； 3.决定透光率:38%； 4.响应时间:2.5毫秒； 5.可视角度:80度； 6.电池:可充电锂电池； 7.额定工作电流:1.2mA； 8.连续工作时间:50hr； 9.支持红外立体显示模式； 10.额定待机时间不低于3个月； 二、发射器参数： 1.工作电压：DC 12V 2.工作波长：850-940NM 3.驱动器型号：H18IS 10*10*3CM（长、宽、高) 4.发射器型号：H18IT 14.5*3*2.5CM（长、宽、高）工作范围：支持刷新率为120Hz并具有同步接口的3D电视机，显示器，投影等3D设备 ★供货前向采购人提供提供生产厂家授权书和售后服务承诺函 | 100副 |
| 9 | 三芯护套线 | 1.长度：45—65公分 2.额定电压：300V/500V 3.执行标准：GB5023.5-2008 4.导体：多股无氧铜导体 5.绝缘：聚氯乙烯混合料 6.护套：柔性聚氯乙烯混合料 7.绝缘电阻：>200M欧姆×KM 8.阻燃特性：IEC 60 332.1 | 90根 |
| 10 | 排线 | 1.长度：50-100公分 2.绝缘电阻：100 M-km 3.额定电压：150V 4.绝 缘：聚氯乙烯（PVC） 5.导体材质：镀锡铜 6.阻燃等级：VW-1及CSAFT1、FT2 7.耐电压：1500V 8.抗张强度：1500PSI | 545根 |
| 11 | 网线 | 1.类型：六类及六类以上 2.芯数：八芯对绞线对 3.导体材质：单根裸软铜导体 4.绝缘材质：PE绝缘 | 90根 |
| 12 | 钢结构及包边 | 1.国标（适合安装LED显示屏）； 2.显示屏结构架体(弧形) 3.国标不锈钢拉丝（适合现场背景墙面积）。 | 21㎡ |
| 13 | 设备辅料及其他 | 1.设备连接电缆线材 2.音频连接线材 3.视频连接线材（HDMI、VAG、DVI），其他备用耗材。 | 19㎡ |
| ▲14 | 调音台 | 1.10通道 2.2编组 3.2组辅助输出 4.三段均衡+中音扫频调节，48V幻像供电 | 1台 |
| ▲15 | 功放 | 1.立体声8Ω 300Wx2，立体声4Ω 500Wx2，桥接8Ω 900W，频响 20Hz-20KHz ±0.5dB； 2.输入灵敏度 1V ，平衡输入阻抗 20KΩ，非平衡输入阻抗 10KΩ ，信噪比 >96dB 分离度 ≥63dB，阻尼系数 320，电压增益 34dB，谐波失真 0.05% 3.指示灯 电源（蓝色），保护（黄色），削波（红色），信号（绿色），桥接（后面板红色） 4.电源 AC115V-230V/50-60Hz ，功放类型 AB，产品尺寸(WxDxH mm) 460x427x89 ，重量约 18KG | 2台 |
| 16 | 音箱（含支架） | 一、音箱参数 1.额定功率 250W，额定阻抗 8Ohms，系统类型 1×12″ 高效率两分频 2.频率范围 40Hz-18kHz(-10dB) ，频率响应45Hz-18kHz(±3dB)，灵敏度 98dB 覆盖角度 H75°× V75°，最大声压级 120dB 3.分频模式 内置分频 吊挂/安装 多点吊挂/支架（可旋转调整），连接插座 2 NL 4speakon， 箱体 18厘中纤板 表面处理 黑色催化聚亚安酯漆 ，高频单元 1.4″×1(35mm)， 低频单元 12″×1(65mm) 4.产品尺寸（约） 370×364×615mm (W×D×H)，净重 （约） 21KG 毛重（约） 24KG 二、支架参数 1.可伸缩时尚支架 2.安装高度100mm-220mm 3.管直径28mm-35mm 4.重量3KG/只 5.承重大于50KG/只 | 4只 |
| 17 | 无线话筒 | 接收机参数： 1.频率范围:UHF 0-199MHz 2.最大频偏:±15KHz 3.信操比:>100dB 4.综合失真:≤0.2% 5.频率稳定度: ±0.5% 6.音频响应:±40 Hz-16 KHz 7.动态范围:>100dB 8.接收机使用电压:AC:100V～240V 9.工作温度:-20℃～+50℃ 10.接收机使用电压:DC:14～16V 11.额定工作电流:480毫安 手持麦主要技术参数 1.频率范围: UHF 0-199MHz 2.最大频偏:±15KHz 3.信操比:>100dB 4.综合失真:≤0.2% 5.频率稳定度: ±0.5% 6.音频响应:±40 Hz-16 Khz 7.动态范围:>100dB 8.发射功率:8.5mW 9.工作温度:-20℃～+50℃ | 1个 |
| 18 | 有线话筒 | 1.换能方式：电容式； 2.指向性：超心型指向； 3.频率响应：40Hz-16KHz ； 4.灵敏度：-40dB±2dB； 5.输出阻抗：200Ω ； 6.参考拾音距离：20-50cm； 7.连线：8M专用电缆，带1个6.3mm及1个卡侬公头；8.供电电压：DC3V（电池供电）6V/48V（幻像电源）自动转换； 9.净重：0.9kg。 | 2个 |
| 19 | 主控台 | 1.钢结构； 2.防盗、防火、防静电的全钢结构设计，外形美观大方；3.选用优质冷轧钢板，表面经酸洗处理，磷化防腐防锈后静电喷塑，坚固耐用； | 1个 |
| 20 | 专业机柜 | 1.类型：服务器机柜（钢化玻璃门）； 2.产品尺寸：1800mm*600mm*900mm(高宽深)； 3.容量：37U； 4.立柱间距：485mm； 5.用途：适合各种服务器、交换机、KVM； 6.材质：SPCC体质冷轧钢板； 7.承重：800KG； 8.颜色：黑色； 9.表面处理：脱脂 磷化 静电喷涂； 10.厚度：立柱2.0、框架1.0、钢板1.0（mm） 11.另：防火性强，耐磨耐用符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491；PART1、DIN41494； PART7、GB/T3047.2- 92标准；兼容ETSI标准；外观高贵典雅，工艺精湛、尺寸精密，媲美国际最高档网络服务器机柜，彰显优质机房工程形象。 | 1个 |
| 21 | 摄像头 | 1.传感器:CMOS; 2.像素:视频录制：高达 1080p 全高清视频拍摄,拍摄照片：高达 1500 万像素（软件增强效果）; 3.捕获幅面:1920 x 1080;视像解像度（分辨率）:1920 x 1080;最大帧数:30帧/秒;720p 高清视频通话；对焦方式：自动对焦； 4.其它性能：20 步自动对焦功能的卡尔•蔡司镜头；随机附件：可连接三角架的底座。 | 1个 |
| 22 | 思政课数字化体验式教学系统 | 1、系统利用虚拟现实技术对教学场景的建筑、景观进行三维仿真模拟， 可真实再现场景的自然资源、地质地貌等特征； 2、可仅通过鼠标的操作，就能在虚拟仿真场景中以固定路线游历和自主游历两种方式 3、在自主游历时可以鸟瞰、步行、飞行等多角度对整个场景进行全方位的观赏。 4、支持触点设置功能：（1）可在虚拟场景中任意添加触点；（2）可在触点中利用系统内教学素材（图片、视频等），对触点进行信息的添加或修改，无需以调用或链接等形式借助软件外素材实现；（3）固定路线播放时，触点内信息内容能自动弹出，作为教学知识点的提示； 5、支持在同一套软件系统平台内实现各种素材（包括视频、文字、图片、文档、FLASH、虚拟场景）的分类统一管理，无需以调用或链接等形式借助软件外素材实现； 6、支持在软件内对各类素材进行浏览、属性设置、素材增加删除和修改等设置； 7、系统具有导航地图的功能： （1）二维地图上能显示场景中所有知识点； （2）可在播放虚拟场景的同时，同步显示导航地图，并在导航地图中现实目前教学位置。 （3）可通过点击二维地图上的知识点，自动跳转到场景中对应的位置； （4）可对二维地图进行放大缩小。 8、系统具有板书自主设计和编辑功能： （1）在同一软件系统内利用本软件素材库中的各类教学素材进行板书设计和编辑，无需以调用或链接等形式借助软件外素材实现； （2）在同一软件内对板书页中的文字、图片、视频进行任意添加、删除、修改和调整位置。 9、系统具有概貌示意图自主设计与编辑功能： （1）可在系统内新建概貌示意图，也可对系统内保存的概貌图任意添加、删除和修改热键； （2）可利用系统内教学素材对概貌图中的热键进行图片、高清影片、文字等信息的链接，无需以调用或链接等形式借助软件外素材实现； （3）可在热键之间自由编辑教学线路； 10、系统具有流程示意图自主设计和编辑功能： （1）可在系统内利用自由设计和编辑岗位的工作流程图、红色场景教学顺序图等； （2）可在系统内对流程节点进行任意添加、修改和删除； （3）可利用系统内教学素材在流程节点中添加图片、文字、测试题和高清影片，无需以调用或链接等形式借助软件外素材实现； （4）可在系统内利用节点中的测试题设置关卡，辅助学生训练。 11、系统具有教案自主设计和编辑功能： （1）系统内设有时间轴，使用者能根据教学时间自由设置时间轴长短； （2）可在同一系统软件内的虚拟现实场景、图片、视频、文字、FLASH等教学素材有序整合，将其按照教学需要合理有序安排在时间轨道上，无需以调用或链接等形式借助软件外素材实现；（3）可将同一软件内的各种教学素材根据上课时间的长短，设置相应的时间刻度 （4）可在同一系统内对时间轨道上的教学素材进行排序和统一播放时间的调整，能够定时、定位的播放各种素材； 12、支持一键式调用和播放功能： （1）可对系统内的编排在时间轨道上的完整教案进行一键式播放，使教案可以按时间轨道编排顺序自动播放； （2）可由用户进行手动方式控制、播放时间轨道上的的各类素材，实现教案的手动播放 13、支持在系统内对教学方案进行统一编码和分类保存。 14、支持系统内各类素材进行相应的交互控制: （1）能够在系统中的完整教学方案中选择某一形式的素材进行播放，如单独播放高清影片、图片等等 （2）能够在播放和编辑某一形式的教学素材的同时，将其它素材嵌入其中，如播放虚拟现实场景时，在触点中插入高清影片、FLASH等。 15、支持授课过程录制回放功能： （1）可将教师授课情景同步录制下来，并且在屏幕上与授课方案同步呈现出来。 （2）可将录制画面嵌入到屏幕上正在播放的教学方案中，并保存下来形成AVI可视化教学课件，利用视频播放器和回放功能进行播放。 16、可以支持多种不同的教学模式：触控教学、笔记本备课、屏幕教学； ★供货前向采购人提供原厂商授权及售后服务承诺函。 | 1套 |
| 23 | 思想政治教育三维虚拟仿真教学资源库 | ★一、成品思想政治教育类三维虚拟仿真场景教学资源库共包括以下成品思想政治教育类三维虚拟仿真场景教学资源： 浙江嘉兴南湖、山东刘公岛、北京天安门、江西井冈山、吉林靖宇陵园、广东广州烈士陵、江西八一起义纪念馆、长春伪满皇宫博物馆、辽宁日俄监、江苏南京雨花台、四川朱德故居、福建龙岩古田会议会址、江苏周恩来故居、四川泸定桥、重庆解放碑、重庆白公馆、辽宁旅顺清军南子弹库、重庆渣滓洞、广东中山纪念堂、辽宁二零三景点、广东黄埔军校旧址、广东广州黄花岗七十二烈士陵园、安徽新四军军部旧址、内蒙古老虎山集宁战役纪念馆、内蒙古反法西斯战争海拉尔纪念馆、辽宁白玉山、贵州遵义会址、甘肃腊子口、辽宁东鸡冠山、革命圣地——延安、西柏坡、梅县叶剑英故里、广西百色起义纪念馆、红旗渠、焦裕禄纪念园、湖南毛主席故居、南京总统府、山东台儿庄古城、四川邓小平故里、鸭绿江断桥。 1、成品思想政治教育类三维虚拟仿真场景教学资源库要求全部为已开发完成，并经过多次使用的成品教学资源。每个教学资源具有完整的知识点及线路，以满足教学和实训需求。 2、以上教学资源全部为三维精细建模制作而成的虚拟思想政治教育基地场景，非图片和视频方式表现，也非全景图片表现。但场景中需要以相应的图片、视频和全景照片加以说明该景点，同时要求精细建模的地方，不允许简单模型贴图粗糙实现；各虚拟场景具有配套的完整游览路线和重要知识点方案。 二、成品思想政治教育类全景视频教学资源： 北京门头沟冀热察挺进军司令部旧址 、四川邓小平故里旅游区、福建龙岩古田会址、湖北八七会议会址、湖北辛亥革命武昌起义纪念馆、山西八路军太行纪念馆、山西八路军总部旧址、山西黄崖洞、安徽滁州小岗村、湖南彭德怀故居、湖南韶山滴水洞、湖南韶山毛泽东故居、湖南韶山毛泽东纪念园、内蒙古包头北方兵器城、内蒙古海拉尔世界反法西斯纪念园、内蒙古满洲里国门、四川朱德故居、贵州遵义会址、吉林珲春防川风景区。 1、以上视频/图像均源自对真实场景的数据采集，通过专业的球形360度全景拍摄装置对现实场景进行全角度环视拍摄，将现场完整、细致地拍摄记录下来，配以解说、音乐、字幕等。 2、实现360度自由旋转，行走过程可以实现仰视和俯视，场景中的人物、车辆都是动态。 | 1套 |
| 24 | 86寸智慧黑板 | 1.智能黑板正面显示为一个由三块拼接而成的平面普通黑板，支持水笔、普通粉笔、无尘粉笔等多种书写方式。整个黑板无推拉式结构，可实现整块黑板统一屏幕书写。 2.产品整体尺寸：宽≥4000mm，高≥1200mm，厚≤80mm。单屏物理分辨率≧3840*2160； ★3.为了适应不同身高老师的触摸操作，液晶屏显示窗口可通过触摸一键下移，整体内容不丢失，并可以进行正常使用触摸，方便老师操作。 4.产品采用先进的电容触控技术，手指轻触式多点（不小于10点触控）互动体验； 5.内置音箱，保证高品质的音质效果，输出功率≥15瓦x2。 6.白板软件支持多人同时边写边擦，不论是笔迹、图片、还是图形等任意对象都可以实现任意部分的擦除。 7.支持10点以上书写，有非常好的书写效果，随着书写速度的改变，书写的线条粗细会发生变化；书写速度很流畅，消除毛刺问题，更真实地体现原笔迹书写效果。 8.支持五指手势擦除，完全仿真实物板擦，方便日常教学书写。 9.智能图形功能；任意规则和不规则图形的识别，如：直线、圆、椭圆、菱形、三角形（ 直角、锐角、钝角）、矩形、平行四边形、不规则的各种多边形。 10.智能公式功能：支持全屏书写识别，支持多学科公式识别。 11.支持二十种以上图形工具，可以使用二维图形和立体图形。选择一种图形模型，可以画出该图形，并能随意填充不同的颜色，并对其进行大小调整、旋转、删除、复制、层级等操作，并可以制作动画效果。 ★12.支持教学资源功能，资源主要包括素材库、本地资源和云资源。 13.支持文字多点书写功能，支持多页面板中板、聚光灯、放大镜、一键锁屏等应用功能 14.在白板软件中可以同时打开多个文件，打开后文件以模板图标展示在白板上，可以对其进行旋转、缩放、拖拽等手势操作。 15.采用OPS插拔式架构；处理器：不低于Intel Core i3；内存：不低于4G DDR3；硬盘：不低于128G-SSD 固态硬盘。 | 1块 |
| 25 | 1080P 高清摄像头 | 1.图像传感器有效像素：210万像素(16:9) 2.水平分辨率：1920×1080p 25/30/50/60fps. 1280×720p 25/30/50/60fps 3.信号制式：NTSC/PAL 4.镜头：20倍光学 5.焦距：F=4.7-94.0mm 6.水平视角：近端55.5度一远端3.0度 7.同步方式：内同步 8.增益：自动/手动可设 9.聚焦：自动/手动可设 10.信噪比：50dB以上 | 4个 |
| 26 | 专业无线录音麦克 | 一、腰包式发射器： 1.频率：F1:203.000MHZ，F2:203.300MHZ 2.尺寸大小：86(H)×60(W)×21.5(D)mm 二、腰包式接收器：WR-PRO 1.频率：F1:203.000MHZ，F2:203.300MHZ 2.尺寸大小：86(H)×60(W)×21.5(D)mm 三、麦克风集线器： 1.通道输入阻抗：8KΩ 2.输出阻抗：600Ω 3.峰值增益：30db 4.峰值输入电平：MIC 50mV(THD≤1%) 5.频响：50HZ-20KHZ 6.固有噪音：-80dbV 7.幻象电源：48V | 2套 |
| 27 | 录播系统及公有云管理平台 | ★1.录制模式：单分屏录制、两分屏录制 ★2.录制方式：截屏视频+视频、幻灯片+视频 3.录制分辨率：1080P 4.录制编码：H.264 5.存储空间：100G 6.录制机位：支持多视频源采集 7.录制同步：支持课程多分屏无差错同步录制 8.编辑平台：PC 9.回放平台：PC、手机、平板电脑等多终端设备 | 1套 |
| 28 | 红外触控一体机 | 1.屏幕比例：16:9 2.分辨率：1920×1080 3.对比度：6000:1 4.显示色彩：16.7M 5.可视角度：H170/170 V160/160 6.显示亮度：350cd/㎡ 7.触摸方式：红外感应 8.响应时间：﹥10ms 9.正常功率：≤140W 10.背光灯类型：CCFL冷阴极萤光灯管 11.操作系统：windows操作系统 12.专用电脑：I3配置、120G固态硬盘、4G内存 | 3台 |
| 30 | 电脑主机 | 1.CPU：酷睿六代i7处理器； 2.显卡类型：2G独显； 3.内存：8G内存； 4.硬盘空间：1T空间； 5.转速：7200转/分钟； 6.电源：240W 7.电源功率：200–240 V | 1台 |
| 31 | ▲钢琴 | 1.板的材质：亚光珠光粉红金色铁板，采用传统沙铸铁板工艺，音色纯正。 2.音板：采用加强型实木音板，设计非常符合钢琴共鸣系统的发声规律，在各种不同的气候条件下均能保持优良的音色，产生更加优美的琴声和纯正的音质效果。 3.琴弦：音色纯净，音准定。 4.弦轴板：由多层硬木交错拼接而成，为弦轴钉提供稳固的握钉力，保证了音准稳定性。 5.弦槌：采用弦槌，音色明亮通透。 6.制音器：采用优质羊毛毡制造，制音效果好。 7.琴键：采用防乌木黑键，手感舒适，观感高雅。 8.键板：采用实木键板，性能稳定。 9.键盖：安装液压缓冲装置，安全耐用。 10.外壳涂饰：采用不饱和树脂环保漆，并应用静电喷涂、自动淋油等先进涂饰工艺，令漆面光亮平整。 | 1台 |
| 32 | ▲多功能一体机 | 1.打印功能 （1）分辨率:高达600 x 600 dpi ★（2）高速彩打，双面输出 打印速度：黑白/彩色≧21页/分钟；双面打印速度：黑白/彩色≧12页/分钟 2.扫描功能 （1）扫描类型:平板式 （2）扫描分辨率:高达300 x 300 dpi(ADF),高达1200 x 1200 dpi(平板)；高达300 x 300 dpi(彩色及单色ADF)，高达1200 x 1200 dpi(平板) ★（3）扫描速度≧26面/分钟 （4）色彩深度:24位(彩色)；8位(单色) 3.复印功能 （1）复印分辨率:黑白(文本和图片)：高达600 x 600 dpi；（2）彩色(文本和图片)：600 x 600 dpi 4.传真功能 （1）传真分辨率:高达300 x 300 dpi ★（2）传真速度:33.6 kbps(最高)，14.4 kbps(默认) 5.网络功能 （1）有线网络接口:有 （2）WiFi（无线）接口:有 6.规格 （1）接口:高速USB 2.0 端口； （2）内置高速以太网10/100/1000 Base-TX网络端口；（3）802.11n 2.4/5GHz无线； （4）前置USB端口 7.电源 （1）电源类型：内置电源； （2）电源要求：输入电压220伏：220 到240 伏交流电(+/- 10%)、50赫兹(+/- 3赫兹)，60赫兹(+/- 3赫兹)(非双电压） | 1台 |