安 徽 职 业 技 术 学 院

招

标

文

件

项目名称：安徽职业技术学院管理学院实训室改造施工工程

项目编号：AZY-2018-037

二0一八年六月

第一章 招标公告

经学校批准，采购部门现对安徽职业技术学院管理学院实训室改造施工工程进行公开招标，欢迎具备条件的国内投标人参加投标。

一、项目名称及内容

1、项目编号：AZY-2018-037

2、项目名称：安徽职业技术学院管理学院实训室改造施工工程

3、项目单位：安徽职业技术学院

4、资金来源：财政性资金

5、项目预算：49.00万元

6、最高限价：49.00万元

7、标段划分：无

二、投标人资格要求

1、建设行政主管部门核发有效的投标人必须具有建设行政主管部门核发有效的房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程二级及以上资质并具有独立法人资格的施工企业；

2、投标人必须具有建设行政主管部门颁发的建筑业安全生产许可证；

3、本项目不接受联合体投标。

三、报名及招标文件发售办法

1、报名时间：2018年06月25日至2018年07月02日（16:00 截止）

2、报名时请提交报名登记表电子版一份，文件请发送至邮箱3514383943@qq.com，邮件标题请注明项目及报名单位名称，不提交报名登记表的不得参与投标。（报名登记表格式请参见本公告发布网页的“文件下载”一栏）

3、招标文件获取方式

自招标公告发布之日起从招标公告发布网页自行下载。

四、开标时间及地点

1、开标时间：2018年07月06日 上午9：30 时

2、开标地点：安徽职业技术学院行政楼1127室。

五、投标截止时间

同开标时间

六：联系方法

地址：合肥市新站区文忠路安徽职业技术学院

联系人： 张老师

电 话： 0551-64680165

目    录

一   投标须知

二   投标书格式

三   工程量清单

一、投标须知

##### 项目概况

本工程位于合肥市新站区文忠路安徽职业技术学院校园内，针对管理学院酒店实景浸入信管管理实训室、人力资源管理专业综合实训室、社区管理与服务专业实训室进行施工改造，详见工程量清单。

##### 招标人

招 标 人：    安徽职业技术学院

地    址：    合肥市新站区文忠路安徽职业技术学院

##### 招标范围、计划工期和质量要求

3.1 本次招标范围：工程量清单内所有内容。

3.2 本标段的计划工期：30日历天

3.3 本标段的质量要求：达到合格标准

##### 投标人的资格要求

4.1、建设行政主管部门核发有效的投标人必须具有建设行政主管部门核发有效的房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程二级及以上资质等级并具有独立法人资格的施工企业；

4.2、投标人必须具有建设行政主管部门颁发的建筑业安全生产许可证；

4.3、本项目不接受联合体投标。

##### 语言文字、计量单位

5.1、 除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。

5.2 、所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

##### 合同方式

本工程采用包工包料、固定总价承包方式，招标范围内的工程内容依据中标价一次性包死。

##### 计价方式

全费用综合清单计价

##### 投标有效期

8.1 本工程投标有效期   30   日历天

8.2在本投标须知第8.1条规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

8.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

##### 投标保证金

9.1投标人在递交投标文件的同时，应按招标文件投标须知第9.2条的规定递交投标保证金。

9.2投标保证金的递交和退还方式

9.2.1保证金允许方式：现金支付，投标申请人应以现金形式用信封密封完好并注明单位名称于开标前递交投标文件时一同提交。

9.2.2保证数额：  0.1  万元

9.2.3投标保证金到达截止时间：投标截止时间前。

9.2.4退还方式：中标单位的投标保证金在中标人与建设单位签定施工合同后5个工作日内无息退回，其他单位的投标保证金（含中标备选单位）在确定中标单位后3个工作日内无息退回。

9.3、 投标人未按上述第9.2条款的要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

9.4、投标保证金是为了保证招标人免遭因投标人的不当行为而蒙受的损失。招标人在因投标人的不当行为利益受到损害时，可根据9.5条的规定没收投标人的投标保证金。

9.5、下列任何情况发生时，投标保证金将被没收

9.5.1在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人撤回其投标文件；

9.5.2中标后不按规定签订合同；

9.5.3在投标过程中有围标、串标等违法违规行为被查处的。

9.5.4中标人不能在规定时间内提交履约保证金的。

9.5.5中标单位放弃中标资格的。

##### 履约保证金

履约保证金为中标价的5%，在合同签订前转入招标人的指定账户，待工程验收后一次性返还，无息。

##### 11、踏勘现场

11.1 勘测现场时间：集中查勘现场，指导投标人到现场查看并讲解。

11.2现场查勘时间：2018年07月03日上午12：30——13:30

11.3 现场查勘联系人：王老师   0551-64384227

11.4 组织或由投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。踏勘现场所发生的自身费用由投标人自己承担。

11.5招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

11.6经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

##### 12、投标疑问和澄清

投标人若对招标文件有任何疑问，应于投标截止日期至少 7日前以书面形式向招标人提出澄清要求。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间 5 日前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后立即以书面形式给予确认，该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

##### 13、投标报价及工程量清单

13.1报价应按清单提供的工程量，填写单价及合价。单价为全费用综合单价，包括直接费、现场经费、管理费、利润、规费、税金、评标咨询费、风险费用(含涨价风险)等一切费用。

13.2工程量清单(见附表)

13.3投标人应依据招标文件和施工图纸，对招标文件中提供的工程量清单数量、项目及特征描述进行核对，投标人若有疑问，在投标疑问中应一并提出，否则视为认可工程量清单的正确性。对因工程量清单误差造成的损失招标人不负责任。

##### 14、投标书份数

纸质标书正本一份，副本二份。

##### 15、投标书的密封

投标人应将纸质投标文件的正本和副本分别密封，并在封袋上注明“正本”或“副本”。在骑缝处和封条上加盖投标人公章和法定代表人印鉴。当投标书正本和副本内容不一致时，以正本内容为准，投标人应无异议，否则按废标论处。

##### 16、投标书送达地点

##### 合肥市新站区文忠路安徽职业技术学院综合楼1127室

##### 17、投标书递交截止时间

2018 年  07  月  06 日上午 9：30  分（北京时间）

##### 18、迟交的投标文件

招标人在本须知第17条规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退还给投标人。

##### 19、开标

19.1招标人按本须知第16条、第17条所规定的地点和时间公开开标，并邀请所有投标人参加。各投标单位参加开标会议的人数不得超过2人。到场的投标单位代表若是法定代表人应出示本人居民身份证，若是委托代理人应出示有效的授权委托书原件、本人居民身份证。凡不能出示上述有效证件者，其投标文件不予开封并退还给投标人。

19.2开标由招标人主持。

19.3由投标人代表检查投标文件密封情况，投标人对检查结果有异议，应在投标书开封前提出。投标书开封后提出，将视为无效。

19.4标书经确认密封无误后，由有关工作人员当众拆封并宣读投标人名称、投标价格、投标工期、质量标准等主要标书内容。

19.5若招标单位宣读投标内容与投标书不符时，投标人有权在开标现场提出异议经当场核查确认后，可重新宣读其投标书。若投标单位在开标现场未提出异议则视为投标人已确认招标单位宣读的结果。

19.6招标人对开标过程进行记录，并存档备查。

##### 20、投标文件的有效性

20.1开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标程序。

20.1.1投标文件未按照本须知第15条的要求装订、密封和标记的；

20.1.2投标文件有关内容未按招标文件要求加盖投标人印章或未经法定代表人签字或盖章的；由委托代理人参加开标，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

20.1.3投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

20.1.4投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的；

20.1.5自行更改工程量清单数量或项目特征内容的；

20.1.6投标人投标工期超过招标文件规定工期的；

20.1.7未按招标文件格式提供已标价工程量清单报价表的。

##### 21、评标

21.1评标由评标委员会负责，评标委员会由招标人依法组建，评标委员会业由业主评委和专家组成。

21.2评标由评标委员会负责，采用保密方式进行。

##### 22、评标办法

22.1评标委员会首先对投标人的资质条件和投标文件的有效性进行符合性评审，符合招标文件要求的给予符合性通过，不符合招标文件要求的投标文件以及投标报价高于招标人事先公布的最高限价的投标文件均定为废标，其商务部分不再评审。

22.2对通过符合性评审的投标文件商务部分进行评审，首先评审商务标有无计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

22.2.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准。

22.2.2当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准。若评标委员会认为单价有明显的小数点错误，应以标出的合价为准，并修改单价。

22.3按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，经投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响评标工作的继续进行。

22.4经校核并修正后的报价最低且评标委员会评审认为其报价不低于其企业成本价的投标单位确定为中标单位。若投标企业报价相同，经评审判定均不低于成本的，以抽签方式确定中标单位和中标备选单位。

22.5低于成本价的判定方法：评标委员会组成成员需达成一致意见方可认为其投标人报价低于成本的。

##### 23、合同授予标准

本招标工程的施工合同将授予按本招标文件第22条所确定的中标人。

24、合同条款及格式

24.1合同通用条款参照中华人民共和国《标准施工招标文件》（2007年版）通用合同条款部分。

24.2主要合同条款招标人可根据项目具体特点和要求在招标文件专用条款中进行约定。

##### 25、中标通知书

中标人确定后，招标人将进行公示，公示期满后，未发现有关各方在招投标活动中有违法行为的，招标人将向中标人发出中标通知书。

##### 26、合同协议书的签订

26.1中标人的投标报价即为合同价。

26.2中标人应在收到中标通知书之日起5日内，与招标人洽谈和签订合同。

26.3中标人签订合同前，应按第10条规定交足本工程履约保证金。

##### 27、招标人拒绝中标的权力

投标人因在投标活动有违法行为被查处或是不能按第26条有关规定与招标人签订合同，招标人都将取消投标人的中标资格，并没收投标人的投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，投标人还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

##### 28、价款调整和结算

28.1本工程结算价款由合同价款和调整价款两部分组成。

28.2由于设计变更或业主要求调整引起的已有项目工程量增减，执行投标书中相应清单项目的综合单价。

28.3由于设计变更引起新的工程量清单项目，其综合单价由中标人自行测算，报业主审查确认后执行。

##### 29、付款方式

工程验收合格经审计后支付审计额的95%，余款5%一年后一次性无息付清。

##### 30、工程保修（含保修书）

##### 31、其他

#### 二、投标书格式

1．授权委托书

2．投标函

3．投标报价汇总表

4．工程量清单报价表

5．综合单价分析表

6．企业营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件等证明材料

三、工程量清单

工程名称：安徽职业技术学院管理学院实训室改造施工工程

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项目特征及工作内容 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人力资源综合专业实训室 |  |  |  |
| 1 | 补-001 | 墙体拆除并垃圾外运与断口恢复 | 拆除过道墙体、拆除卫生间墙体，断口恢复，建筑垃圾运出校园。 | M2 | 20.000 |
| 2 | 补-002 | 顶部粘贴黑色吸音聚酯板 | 采用环保型1200*2400*12mm黑色强吸音聚酯板粘贴，聚酯板拼接处固定牢固，不得在接缝处透底。 | M2 | 35.000 |
| 3 | 补-003 | 吊顶轻钢龙骨 | 1.须选用国标优质轻钢龙骨按施工规范进行安装，要求主材厚度不小于0.8mm，且是大厂名牌产品； 2.吊顶工程中的预埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆应进行防锈处理； 3.吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm，当大于300mm时，应增加吊杆；当吊杆长度大于1500mm时，应设置反支撑；当吊杆与设备相遇时，应调整并增设吊杆。 | M2 | 78.000 |
| 4 | 补-004 | 顶部双层艺术石膏板吊顶 | 采用无甲醛石膏板，厚度9.5mm，双层安装，石膏板与轻钢骨架固定的方式采用自攻螺钉固定法，在已装好并经验收轻钢骨架下面（即做隐蔽验收工作），安装9.5mm厚板。自攻螺丝固定间距板边为200mm，板中为300mm。自攻螺丝固定后点刷防锈漆。接缝处理：在板缝间采用粘贴纸带嵌缝膏进行嵌缝处，需采取专项措施防止开裂等现象发生。 | M2 | 43.000 |
| 5 | 补-005 | 顶部铝合金方通吊顶 | 材质：PVC高分子，功能：防水、防潮、阻燃B级 ，规格：3000*100*50，抗压强度：按标。表观密度：高密度，表面免漆100x50mm规格生态木方通 | M2 | 35.000 |
| 6 | 补-006 | 地面自流平 | 自流平水泥技术要求： 外观:自由粉体状环保型优质高强水泥； 色泽:水泥色； 粘结料:普硅水泥、高铝水泥； 骨料:石英砂、最大粒径0.4mm以下； 附加剂:多种表面活性助剂及分散乳胶粉； 水料比:5L/25KG。 自流平要求精细，满足铺贴静音地板要求。 | M2 | 80.000 |
| 7 | 补-007 | 地面铺贴柔性塑胶地板 | 声学柔性静间地板参数要求： 进口卷材铺贴，需要根据功能区进行拼花。 规格：2m*20m*3.2mm；耐磨层:0.7mm 耐磨性（转):10000以上 阻燃等级:Bf1 产品特点: 1.特殊的表面处理技术，体现优秀的耐污性，耐碘酒； 2.优秀的步行感，加厚发泡层，减缓压力，使你的脚感觉舒适； 2.0.6耐磨层，可经受60000转耐磨试验，使用寿命长； 3.细致、典雅的纹理设计，印刷与浮雕层映显立体效果； 4.抗菌测试，达到洁净等级要求，阻燃性能优异； 5.独特的工艺，采用发泡层和非发泡层结合，不易造成压痕； 6.厚度3.2mm。 使用焊枪和焊条对焊槽进行密封焊接。 | M2 | 80.000 |
| 8 | 补-008 | 墙顶面批腻子 | 腻子应刮涂均匀、粘帖牢固、平整光滑，无刮痕、透底、起皮、裂纹等缺陷；墙面、板底平整，阴阳角顺直清晰，腻子要坚实牢固，门窗管线交界无污染； 验收方法：颜色、均匀一致。无泛碱、咬色、流坠、疙瘩等现象； 装饰线允许偏差小于2mm。立面垂直偏差小于2mm。表面平整度偏差小于2mm。 阴阳角方正偏差小于3mm。棱角直线度偏差小于3mm。推荐品牌：立邦、华润、多乐士原装腻子粉 | M2 | 124.000 |
| 9 | 补-009 | 墙顶面乳胶漆 | 使用喷枪喷涂，禁止有透底、漏刷、掉粉、反碱、起皮、喷点疏密均匀，流坠等现象。喷漆时需做好其它装饰面的防护工作，防止污染。乳胶漆参考品牌：立邦净味120二合一墙面漆、华润净味高遮盖内墙乳胶漆、多乐士金装净味五合一超低VOC内墙漆 | M2 | 124.000 |
| 10 | 补-010 | 窗帘盒 | 采用E1级木制板制成，表面铺贴石膏板，饰面乳胶漆。 | M | 8.000 |
| 11 | 补-011 | 吸音遮光窗帘 | 主要技术指标： 1、窗帘：产品为纤维混纺遮光布，遮光率＞70%。多层织造工艺，经纬纤维均匀，无跳线、漏织而造成的透光、翘线、断线等质量瑕疵。先进的活性炭印染工艺，色泽纯正。产品的甲醛含量完全符合GB18401-2003C类产品技术要求。产品的米重达到820g,门幅280cm，成分：20%涤纶+人造丝20%+40%棉,可水洗、机洗、缩水率<1%。遮光率：85%。色泽纯正,抗污度5级、色牢度5级、抗静电、无异味、防火符合B2级规定,用打火机烧不会起助燃作业。材料致密，下垂感强，可水洗，洗后不变形、不褪色、结实耐用、抗污染，有一定透气性；美观大方，质地手感好，有一定的吸音，隔热，吸尘效果，无次头，无色差，做工精细，无跳针，扎绉均匀.对开、窗帘四周缝边，布头须与窗帘配套。 2、罗马杆或导轨： 颜色：中标后提供样品由甲方选择； 材质：一级铝合金型材，精湛电泳工艺处理 材料产地：广东； 规格：6063-T5，Φ28,壁厚1.2mm； 抗压强度：大于160； 平面间隙：小于30um； 承载重量：不得低于50KG； 其它要求：手滑平稳、环保、抗静电，耐久性优越。 窗帘导轨配备超静音纳米铝合金轨道，产品由外层的铝合金，加上内衬纳米滑道组成，坚固耐用，滑动轻盈无噪音。 导轨滑轮采用纳米滚珠式，摩擦系数大大降低，滑动更为顺畅。 安装支架由铁合金配以纳米卡扣制作而成，表面喷塑处理，与窗帘导轨颜色自成一体，保证了安装效果的美观，分顶装式和侧装式二种，具体可依据现场实际安装条件选配。 导轨二端配以工程ABS材质封口，使导轨的切割断面得以隐藏，导轨内的滑轮不至于脱轨，并且可以将窗帘的近墙端根据需要固定住。 3、辅料：加厚防晒辅料，打褶及窗帘悬挂方式使用蓝色纳米消音艺术圈穿孔安装.窗帘挂钩的技术参数:产品为合金材质，受劳强度大，承载效果佳，防锈、防腐蚀、耐高温、抗暴晒。与传统的五叉钩比较，具备安装后的成品效果好，且安装简便，以及日后清洗窗帘时方便拆卸，易于打理。由于窗帘的褶位固定，清洗后，窗帘可保持清洗前的原样效果，不会走形。 4、投标人应提供绿色环保产品，所使用的主辅材料应符合国家环保标准。 5、安装要求： （1）必须保持颜色、材料、安装尺寸、安装方法、风格统一； （2）窗帘下底边缘需遮住窗台15cm，窗帘左右（除与墙相交处出外）须遮住边框00cm，窗帘采用1.5倍皱褶，双开式； （3）罗马杆安装要求水平，整体平直； （4）布头与窗帘之间需用工程线缝合（采用双线）。 | M2 | 25.400 |
| 12 | 补-012 | 安装幕墙艺术隔栅 | 家具厂订制，底层中密度板，面层水曲柳面皮，规格2800*25*200。 | M2 | 18.000 |
| 13 | 补-013 | 包下水管 | 采用木工板打底，表面贴石膏板，乳胶漆饰面。 | 项 | 1.000 |
| 14 | 补-014 | 下水管立面做垂直绿化造型 | 钢制框架,40mm松木板隔层,共六层,配置室内绿植盆栽. | 项 | 1.000 |
| 15 | 补-015 | 照明插座线路敷设 | 含强电线路改造与灯具线路改造，全部需暗敷，不得走明线。照明线路均需使用国标线缆，墙面开槽穿管暗敷设，含墙壁开槽及恢复。 电源线采用国标大厂线缆，采用PVC套管暗敷。线芯采用电解铜，绝缘材料和护套料另外，长度不足、绝缘体含胶量占35%～40%，足尺长度。 | M | 300.000 |
| 16 | 补-016 | 网络综合布线 | 综合布线要求：遵守相关规范进行施工，包括施工过程中的钻孔，恢复等工作费用。 国标大厂优质超五类线缆，采用PVC套管暗敷。 铜丝线规：24AWG，铜芯线径标称直径为0.510mm，负公差为0.005mm，材料为低氧或无氧铜 工作温度范围：-20 至 75度 PE料：美国联碳3364 外皮：材料为优质PVC料，防火级别为CM 标准：符合TIA/EIA 568A及ISO/IEC11801 水晶头和信息模块要求：模块的打线部分设计有保护盖，模块体采用高抗压阻燃材料，UL94V-0等级，Snap-in简便卡接方式 ，连接片采用镀金铜合金；IDC采用铜磷合金 | M | 200.000 |
| 17 | 补-017 | 安装艺术吊灯 | 吊灯选型需与环境协调，采购前需经甲方确认，灯具均采用LED型，色温5000K，照度达到阅读要求。 | 只 | 10.000 |
| 18 | 补-018 | 安装筒灯灯具 | 产品尺寸 :5"高品质筒灯 输入电源 :AC85-260V/24V 电源频率 :50HZ-60HZ 功率因数 :＞8.8 LED色温:正白光6000-6500K LED数量 : COB 配光方式 : LED+支架+透镜 发光角度 :默认60° LED功率 :15W 工作温度 :-20°C-+55°C 防护等级 :IP65 外壳材质 :钢化玻璃、高级压铸铝材 LED结点温升 :＜65°C LED驱动方式 :宽压，恒流 | 只 | 24.000 |
| 19 | 补-019 | 安装灯带 | 型号：LED 软管灯 电源：外接恒流电源整流器 寿命：25000h 色温：暖白光4000K 功率：14W 电压：220V | M | 60.000 |
| 20 | 补-020 | 标示牌系统 | 根据校方要求进行设计后经校方确认订制。 | 套 | 1.000 |
| 21 | 补-021 | 文化融合建设 | 根据校方要求进行设计后经校方确认，采购高品质写真喷绘，边条采用黑色小边条。 | 项 | 1.000 |
| 22 | 补-022 | 图纸设计专项费 | 中标单位需提供给设计单位,此项费用各投标单位均需在中标后签定合同前足额提供给设计方,不提供或不足额提供均取消中标资格.此项费用不可竞争.费用包3000元. | 项 | 1.000 |
| 23 | 补-023 | 防盗窗 | 框架方管，格栅圆管。所有材粒均采用201不锈钢，壁厚实际需达0.6mm，所有焊接点需牢固可靠，焊接需抛光打磨，含安装。安装现场情况报价时自行考虑费用。 | M2 | 16.000 |
|  |  | 个案与小组工作室 |  |  |  |
| 24 | 补-024 | 混凝土加气块分割墙体 | 采用150mm厚加气混凝土砌块砌筑： 砌块和砂浆的强度等级必须符合使用要求,砌体水平灰缝的砂浆饱满度，应按净面积计算不得低于90%；竖向灰缝饱满度不得小于80%；竖向缝凹槽部位应用砌筑砂浆填实，不得出现瞎缝、透明缝。接缝处用高强水泥嵌缝。按施工规范进行施工并加拉结钢筋。 | M2 | 36.000 |
| 25 | 补-025 | 隔音观察窗 | 三层白玻，边框铝合金框架。中间声音反射玻璃斜向对角安装。采用透光率达98%浮法玻璃。 | M2 | 4.000 |
| 26 | 补-026 | 观察窗贴单向透 | 专项设计，高精度写真穿孔膜。粘贴平整牢固。 | M2 | 4.000 |
| 27 | 补-027 | 吊顶轻钢龙骨 | 1.须选用国标优质轻钢龙骨按施工规范进行安装，要求主材厚度不小于0.8mm，且是大厂名牌产品； 2.吊顶工程中的预埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆应进行防锈处理； 3.吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm，当大于300mm时，应增加吊杆；当吊杆长度大于1500mm时，应设置反支撑；当吊杆与设备相遇时，应调整并增设吊杆。 | M2 | 140.140 |
| 28 | 补-028 | 双层石膏板艺术吊顶 | 采用无甲醛石膏板，厚度9.5mm，双层安装，石膏板与轻钢骨架固定的方式采用自攻螺钉固定法，在已装好并经验收轻钢骨架下面（即做隐蔽验收工作），安装9.5mm厚板。自攻螺丝固定间距板边为200mm，板中为300mm。自攻螺丝固定后点刷防锈漆。接缝处理：在板缝间采用粘贴纸带嵌缝膏进行嵌缝处，需采取专项措施防止开裂等现象发生。 | M2 | 46.000 |
| 29 | 补-029 | 吸音矿棉板吊顶 | 吸音矿棉板参数： 1、吸音板基材:优质环保型矿棉纤维及ATTA合成材料； 2、规格600*600mm，厚度大于14mm微孔高强吸音板，环保阻燃型； 3、表面涂料：白色DuraBrite丙烯酸乳胶漆； 4、降噪系数 NRC 0.90； 5、隔音系数 CAC N/A； 6、防火等级：标准防火性能； 7、反光度：0.85； 8、防潮：RH99； 验收标准： 1、矿棉吸音板吊顶应按标准规范进行施工，施工中要确保吊点连接牢固，平整度符合标准； 2、龙骨选择符合GB6566-2001国家标准的矿棉板专用龙骨及配套材料。微孔强吸音天花板：600×600×1.2mm微孔吸音板。质量要求：表面整洁，无翘曲，镀膜完好。 安装要求： （1）吊顶的标高要严格控制，拉出通直线，保证吊顶面的平整度。 （2）与主体结构及龙骨之间连接固定牢靠。 （3）接口严密，板缝顺直，无错台错位，阴阳角收边方正。 （4）收口线条平直，不得有断头、错位等现象。顶棚的转角、转位等处收口线应连接贯通。 | M2 | 116.000 |
| 30 | 补-030 | 窗帘盒 | 采用E1级木制板制成，表面铺贴石膏板，乳胶漆饰面。 | M2 | 32.000 |
| 31 | 补-031 | 吸音遮光窗帘 | 主要技术指标： 1、窗帘：产品为纤维混纺遮光布，遮光率＞70%。多层织造工艺，经纬纤维均匀，无跳线、漏织而造成的透光、翘线、断线等质量瑕疵。先进的活性炭印染工艺，色泽纯正。产品的甲醛含量完全符合GB18401-2003C类产品技术要求。产品的米重达到820g,门幅280cm，成分：20%涤纶+人造丝20%+40%棉,可水洗、机洗、缩水率<1%。遮光率：85%。色泽纯正,抗污度5级、色牢度5级、抗静电、无异味、防火符合B2级规定,用打火机烧不会起助燃作业。材料致密，下垂感强，可水洗，洗后不变形、不褪色、结实耐用、抗污染，有一定透气性；美观大方，质地手感好，有一定的吸音，隔热，吸尘效果，无次头，无色差，做工精细，无跳针，扎绉均匀.对开、窗帘四周缝边，布头须与窗帘配套。 2、罗马杆或导轨： 颜色：中标后提供样品由甲方选择； 材质：一级铝合金型材，精湛电泳工艺处理 规格：6063-T5，Φ28,壁厚1.2mm； 抗压强度：大于160； 平面间隙：小于30um； 承载重量：不得低于50KG； 其它要求：手滑平稳、环保、抗静电，耐久性优越。 窗帘导轨配备超静音纳米铝合金轨道，产品由外层的铝合金，加上内衬纳米滑道组成，坚固耐用，滑动轻盈无噪音。 导轨滑轮采用纳米滚珠式，摩擦系数大大降低，滑动更为顺畅。 安装支架由铁合金配以纳米卡扣制作而成，表面喷塑处理，与窗帘导轨颜色自成一体，保证了安装效果的美观，分顶装式和侧装式二种，具体可依据现场实际安装条件选配。 导轨二端配以工程ABS材质封口，使导轨的切割断面得以隐藏，导轨内的滑轮不至于脱轨，并且可以将窗帘的近墙端根据需要固定住。 3、辅料：加厚防晒辅料，打褶及窗帘悬挂方式使用蓝色纳米消音艺术圈穿孔安装.窗帘挂钩的技术参数:产品为合金材质，受劳强度大，承载效果佳，防锈、防腐蚀、耐高温、抗暴晒。与传统的五叉钩比较，具备安装后的成品效果好，且安装简便，以及日后清洗窗帘时方便拆卸，易于打理。由于窗帘的褶位固定，清洗后，窗帘可保持清洗前的原样效果，不会走形。 4、投标人应提供绿色环保产品，所使用的主辅材料应符合国家环保标准。 5、安装要求： （1）必须保持颜色、材料、安装尺寸、安装方法、风格统一； （2）窗帘下底边缘需遮住窗台15cm，窗帘左右（除与墙相交处出外）须遮住边框00cm，窗帘采用1.5倍皱褶，双开式； （3）罗马杆安装要求水平，整体平直； （4）布头与窗帘之间需用工程线缝合（采用双线）。 | M2 | 67.200 |
| 32 | 补-032 | 墙面木龙骨基层 | 墙面安装25mm方形松木木方，间距300mm龙骨,找平后铺装优质九厘板,并刷防水水性涂料。 | M2 | 74.400 |
| 33 | 补-033 | 墙体内部填充环保型隔音棉 | 环保型吸音棉，80KG，表面贴玻纤布，厚度50mm。 | M2 | 74.400 |
| 34 | 补-034 | 水泥板+石膏板墙壁封面层 | 采用无甲醛石膏板基层，厚度9.5mm，外层采用GRC板。双层安装，表面严格按施工规范进行乳胶漆施工。 石膏板与轻钢骨架固定的方式采用自攻螺钉固定法，在已装好并经验收轻钢骨架下面（即做隐蔽验收工作），安装9.5mm厚板。自攻螺丝固定间距板边为200mm，板中为300mm。自攻螺丝固定后点刷防锈漆。接缝处理：在板缝间采用粘贴纸带嵌缝膏进行嵌缝处，需采取专项措施防止开裂等现象发生。 | M2 | 74.400 |
| 35 | 补-035 | 墙面声学硬包 | 硬包底材：环保型澳松板； 硬包面材：麻布硬包，整体雅致大气。 要求安装平整。 | M2 | 68.400 |
| 36 | 补-036 | 屏幕墙两边铺贴木饰面板 | 木龙基层，木工板打底，表面粘贴饰面板 | M2 | 15.000 |
| 37 | 补-037 | 墙面装饰件 | 鱼形雕塑，颜色于环境协调 | 组 | 2.000 |
| 38 | 补-038 | 墙面安装银镜 | 采用5mm银镜，四周打孔安装，安装牢固平整。 | M2 | 16.000 |
| 39 | 补-039 | 墙面安装镜面防撞杆 | 沿膝部安装不锈钢防撞杆，离银镜200mm，高度离400mm。 | M | 8.000 |
| 40 | 补-040 | 墙顶面批腻 | 腻子应刮涂均匀、粘帖牢固、平整光滑，无刮痕、透底、起皮、裂纹等缺陷；墙面、板底平整，阴阳角顺直清晰，腻子要坚实牢固，门窗管线交界无污染； 验收方法：颜色、均匀一致。无泛碱、咬色、流坠、疙瘩等现象； 装饰线允许偏差小于2mm。立面垂直偏差小于2mm。表面平整度偏差小于2mm。 阴阳角方正偏差小于3mm。棱角直线度偏差小于3mm。推荐品牌：立邦、华润、多乐士原装腻子粉 | M2 | 285.000 |
| 41 | 补-041 | 墙顶面乳胶漆 | 使用喷枪喷涂，禁止有透底、漏刷、掉粉、反碱、起皮、喷点疏密均匀，流坠等现象。喷漆时需做好其它装饰面的防护工作，防止污染。乳胶漆参考品牌：立邦净味120二合一墙面漆、华润净味高遮盖内墙乳胶漆、多乐士金装净味五合一超低VOC内墙漆 | M2 | 285.000 |
| 42 | 补-042 | 地面铺贴块毯 | 材质：丙纶 风格：现代简约 颜色：4种颜色艺术拼贴 尺寸：500*500*6mm 基层：PVC | M2 | 32.000 |
| 43 | 补-043 | 地面铺贴复合地板 | 每片宽度(mm): 190； 每片长度(mm): 1860； 表皮材质: 橡木； 颜色分类: 古典沧桑； 材质: 橡木地板 分级: A类 实木复合地板企口类型: 单锁口 厚度: 15mm地板 芯层材质: 桦木地板 底层材质: 其他 尺寸: 1210*165 表皮厚度: 2mm | M2 | 71.340 |
| 44 | 补-044 | 照明插座线路敷设 | 含强电线路改造与灯具线路改造，全部需暗敷，不得走明线。照明线路均需使用国标线缆，墙面开槽穿管暗敷设，含墙壁开槽及恢复。 电源线采用国标大厂线缆，采用PVC套管暗敷。线芯采用电解铜，绝缘材料和护套料另外，长度不足、绝缘体含胶量占35%～40%，足尺长度。 | M | 600.000 |
| 45 | 补-045 | 网络综合布线 | 综合布线要求：遵守相关规范进行施工，包括施工过程中的钻孔，恢复等工作费用。 国标大厂优质超五类线缆，采用PVC套管暗敷。 铜丝线规：24AWG，铜芯线径标称直径为0.510mm，负公差为0.005mm，材料为低氧或无氧铜 工作温度范围：-20 至 75度 PE料：美国联碳3364 外皮：材料为优质PVC料，防火级别为CM 标准：符合TIA/EIA 568A及ISO/IEC11801 水晶头和信息模块要求：模块的打线部分设计有保护盖，模块体采用高抗压阻燃材料，UL94V-0等级，Snap-in简便卡接方式 ，连接片采用镀金铜合金；IDC采用铜磷合金 | M | 200.000 |
| 46 | 补-046 | 安装艺术水晶吊灯 | 吊灯选型需与环境协调，采购前需经甲方确认，灯具均采用LED型，色温5000K，照度达到阅读要求。 | 只 | 1.000 |
| 47 | 补-047 | 安装筒灯灯具 | 产品尺寸 :5"高品质筒灯 输入电源 :AC85-260V/24V 电源频率 :50HZ-60HZ 功率因数 :＞8.8 LED色温:正白光6000-6500K LED数量 : COB 配光方式 : LED+支架+透镜 发光角度 :默认60° LED功率 :15W 工作温度 :-20°C-+55°C 防护等级 :IP65 外壳材质 :钢化玻璃、高级压铸铝材 LED结点温升 :＜65°C LED驱动方式 :宽压，恒流 | 只 | 24.000 |
| 48 | 补-048 | 安装平板灯具 | 技术参数： 1、LED高亮高空间专用平板三基色灯具； 2、灯盘规格600*600，色温6500K； 3、光通量：2700（LM）； 4、外壳材质：铝合金 5、寿命：50000（H） 6、光源：超高亮度SMD LED,光源LG或三星 7、照度：400-586 Lux（在1.5米的距离，垂直照射下） 8、工作时无频闪，瞬态响应快(0.01秒，无延时)，安全先进的宽电压恒流隔离电路设计。 | 只 | 24.000 |
| 49 | 补-049 | 安装灯带 | 型号：LED 软管灯 电源：外接恒流电源整流器 寿命：25000h 色温：暖白光4000K 功率：14W 电压：220V | M | 22.000 |
| 50 | 补-050 | 室内绿植盆栽 | 耐荫耐旱绿植。长势饱满健康良好，花盆需陶艺盆。 | 盆 | 12.000 |
| 51 | 补-051 | 新中式花几 | 采用红木制作，风格：新中式。 | 件 | 6.000 |
| 52 | 补-053 | 墙面艺术挂画 | 挂画内容需经校方确认，新中式风格。 | 组 | 4.000 |
| 53 | 补-052 | 休闲桌椅 | 桌子：一张 休闲简约圆桌，直径约800mm,高约720mm 产品颜色：多色可选 产品工艺：哑光烤漆工艺 产品材质：E1级环保密度板+品质榉木 椅子：3把 休闲座椅，高度约800mm,坐高约400mm,宽约470mm 产品颜色：多色可选 产品工艺：优质 产品材质：PP+榉木椅腿 | 套 | 2.000 |
| 54 | 补-054 | 标示牌系统 | 根据校方要求进行设计后经校方确认订制。 | 件 | 16.000 |
| 55 | 补-055 | 文化融合建设 | 根据校方要求进行设计后经校方确认，采购高品质写真喷绘，边条采用黑色小边条。 | 项 | 1.000 |
| 56 | 补-056 | 超静音新风系统 | 含整体全套新风系统。 静音单向流新风机参数： 电压/频率 V/Hz： 230/50-120/60 风量m3/h： 800 静压Pa： 250 输入功率w： 100 电流A： 0.58 转速Rpm： 2500 电容μf： 2 重量Kg： 6.3 噪音dB： 34 电机绝缘等级：F 风机防护等级：IP44 加厚PVC双面铝箔复合风管参数要求： 产品直径：80-300mm 产品材质：加厚PVC膜 双面铝箔 加粗钢丝 规格参数： 1.壁厚：0.045mm 2.钢丝：0.9~1.2mm 3.耐温：-30℃+140℃ 4.最大风速：30m/s 5.最大风压：2500Pa 304不锈钢外墙风帽参数要求：采用304特厚不锈钢材质，特殊网罩有效隔离杂物和灰尘，可以美化外墙，带防雨檐的设计可以有效防止雨水灌入。 全新abs圆形新风口。新风开关：AHS材料，乳白色，适用于单向流静音风机系列，三档速度可调节。 | 套 | 1.000 |
| 57 | 补-057 | 图纸设计专项费 | 中标单位需提供给设计单位,此项费用各投标单位均需在中标后签定合同前足额提供给设计方,不提供或不足额提供均取消中标资格.此项费用不可竞争.费用包3000元. | 项 | 1.000 |
| 58 | 补-058 | 双开自动玻璃门 | 材质 钢化玻璃，含优质五金。 功能特征 1.智能性:配置多项智能及保护装置。自动门的控制系统采用内置微电脑芯片，自动设定控制过程。用户选择理想的开闭速度和开放时间，自动门即能持久保持最佳状态，智能程度高。 2.安全性:设有安全传感装置，消除夹人的隐患，即使有人推拉门扇，也不会出现程序紊乱状况。独特的电锁功能，可按需要控制进出人员。另可选配备用电源，可在外电源断电时使自动门继续运行并保持在设定状态，确保人员安全。 3.可靠性:专业机械传动设计，配制高效DC无刷直流电机，具有使用寿命长、力矩大、噪音低等特性，配装先进的齿形同步带传动，门体运行更平稳可靠。 主要部件 （1） 主控制器：通过内部编有指令程序的大规模集成块，发出相应指令，指挥马达或电锁类系统工作；同时人们通过主控器调节门扇开启速度、开启幅度等参数。 （2） 感应探测器：负责采集外部信号，当有移动的物体进入它的工作范围时，给主控制器一个脉冲信号； （3） 动力马达：提供开门与关门的主动力，控制门扇加速与减速运行。 （4） 门扇行进轨道：约束门扇的吊具走轮系统，使其按特定方向行进。 （5） 门扇吊具走轮系统:用于吊挂活动门扇，同时在动力牵引下带动门扇运行。 （6） 同步皮带：用于传输马达所产动力，牵引门扇吊具走轮系统。 （7） 下部导向系统：导向与定位装置，防止门扇在运行时出现前后门体摆动。 | 套 | 1.000 |
| 59 | 补-059 | 防盗窗 | 框架方管，格栅圆管。所有材粒均采用201不锈钢，壁厚实际需达0.6mm，所有焊接点需牢固可靠，焊接需抛光打磨，含安装。安装现场情况报价时自行考虑费用。 | M2 | 16.000 |
|  |  | 酒店管理实训机房设备预算清单 |  |  |  |
| 60 | 补-060 | 六人钢木结构电脑桌 | 1、需根据现场尺寸进行订制，推荐尺寸：边长800MM，对角线1600MM。钢架可拼装，钢架厚度1.0mm，表面经酸洗磷化静电喷涂处理，白色。 2、与整体风格协调； 3、面材：“杰佳奥维德”MFC耐火板 4、基材：马来西亚进口“HeveaBoard”或“大亚”均质刨花板，符合欧洲“E0”级环保标准，国际阻燃B2级人造板材标准； 5、五金配件：“乐斯特弗”牌锌合金三合一连接件，“DTC”自滑轨（或“DTC”三节静音导轨），“DTC”门铰，“BangGu”锁具； 6、辅材：台湾“兄奕”PVC封边条，德国“胶王”环保热熔胶 | 人位 | 60.000 |
| 61 | 补-061 | 弓形电脑椅 | 规格：高840*宽540*深630mm （1）坐面及靠背材质为硬塑非网布 （2）钢质脚，固定扶手升降器面板尺寸550mm*152mm*3mm | 把 | 60.000 |
| 62 | 补-062 | 办公桌椅 | 采用优质管材，表面处理：酸洗、磷化、喷漆。技术处理：无缝接缝，采用线切割热处理。 采用定制高端五金配件 橡木色面板，细腻磨砂纹理，纯化黑条封边，采用2.5CM厚度面板 橡胶脚垫，不刮伤地板 银白色金属光泽线盒，防腐蚀，牢固耐用不易褐色、变形、破裂 两人位对坐推荐尺寸：120*120*75CM | 人位 | 2.000 |
| 63 | 补-063 | 办公人体工学转椅 | 人体工学椅。 颜色：黑色 网布面料：高密度台湾颐达网 底盘：加强防爆钢制底盘 扶手：差动式可锁定扶手（升降扶手） 大型铝合金椅脚 椅轮：高档PU轮，保护地面 气压棒：通过SGS测试气压棒 | 只 | 2.000 |
| 64 | 补-064 | 休闲茶桌 | 一桌四椅 产品须坚硬厚实，承重力强，经久耐用。 桌腿采用优质金属框架，使用先进的热转印技术，美观稳固。 桌面为木质纹理，采用高密度压缩板材，边缘圆角打磨，细节严谨，木纹清晰美观。桌角配置静音防滑脚垫，防滑耐磨，保护地板。 | 套 | 1.000 |
| 65 | 补-065 | 办公室简易沙发 | 面料: 麻 材质: 木 填充物: 海绵 木质结构工艺: 拼板 面料饰面工艺: 植绒 可拆卸 靠背采用高档布艺软靠设计，按人体结构学设计出健康靠背设计。 高密度回弹海绵，厚度达到6寸，用力压按也不严重变形 长度190CM 含茶几 | 套 | 1.000 |
| 66 | 补-066 | 钢制资料柜 | 尺寸根据现场确定，原则上不得小于1000*400*2000mm。 1.钢制家具流行颜色：亚光白色，可调节隔板，SPCC优质冷轧钢板。 2.静电粉末喷塑，环保无毒害、无气味；喷塑前经酸洗、除锈、除油、防锈、磷化、高温固化等多道工艺处理。 3.焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑；无气泡、无渣点、焊接缝隙小； 4.分通体或双层设计，可随需组合，使用方便。 | 组 | 1.000 |
| 67 | 补-067 | 拆除原墙体并垃圾外运、断口恢复 | 拆除过道墙体，断口恢复，建筑垃圾运出校园。 | 项 | 1.000 |
| 68 | 补-068 | 地面做自流平和环保粘胶 | 水泥性状： 外观:自由粉体状; 包装：25kg/袋 色泽:水泥 粘结料:普硅水泥、高铝水泥 骨料:石英砂、最大粒径0.4mm以下 附加剂:多种表面活性助剂及分散乳胶粉 水料比:5L/25KG | M2 | 140.000 |
| 69 | 补-069 | 地面柔性静音地板 | 声学地板进口卷材铺贴，规格：2m*20m*3.2mm；耐磨层: 0.7mm 耐磨性（转):10000以上 阻燃等级:Bf1 产品特点: 1.特殊的表面处理技术，体现优秀的耐污性，耐碘酒； 2.优秀的步行感，加厚发泡层，减缓压力，使你的脚感觉舒适； 2.0.6耐磨层，可经受60000转耐磨试验，使用寿命长； 3.细致、典雅的纹理设计，印刷与浮雕层映显立体效果； 4.抗菌测试，达到洁净等级要求，阻燃性能优异； 5.独特的工艺，采用发泡层和非发泡层结合，不易造成压痕； 6.厚度3.2mm。 使用焊枪和焊条对焊槽进行密封焊接。 | M2 | 140.000 |
| 70 | 补-070 | 不锈钢踢脚线 | 0.8厚丝纹不锈钢订制； 底板：九厘板基层。 | M | 60.000 |
| 71 | 补-071 | 墙顶面批腻子 | 腻子应刮涂均匀、粘帖牢固、平整光滑，无刮痕、透底、起皮、裂纹等缺陷；墙面、板底平整，阴阳角顺直清晰，腻子要坚实牢固，门窗管线交界无污染； 验收方法：颜色、均匀一致。无泛碱、咬色、流坠、疙瘩等现象； 装饰线允许偏差小于2mm。立面垂直偏差小于2mm。表面平整度偏差小于2mm。 阴阳角方正偏差小于3mm。棱角直线度偏差小于3mm。 | M2 | 230.000 |
| 72 | 补-072 | 墙顶面刷涂乳胶漆 | 使用喷枪喷涂，禁止有透底、漏刷、掉粉、反碱、起皮、喷点疏密均匀，流坠等现象。喷漆时需做好其它装饰面的防护工作，防止污染。 | M2 | 230.000 |
| 73 | 补-073 | 顶部矿棉板吊顶 | 1、吊顶龙骨安装：采用国标优质轻钢龙骨按施工规范进行安装；吊顶工程中的预埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆应进行防锈处理；吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm，当大于300 mm时，应增加吊杆。当吊杆长度大于1.5 m时，应设置反支撑。当吊杆与设备相遇时，应调整并增设吊杆。 2、微孔强吸音天花板：600×600×1.2mm微孔吸音板。质量要求：表面整洁，无翘曲，镀膜完好。 安装要求： （1）吊顶的标高要严格控制，拉出通直线，保证吊顶面的平整度。 （2）与主体结构及龙骨之间连接固定牢靠。 （3）接口严密，板缝顺直，无错台错位，阴阳角收边方正。 （4）收口线条平直，不得有断头、错位等现象。顶棚的转角、转位等处收口线应连接贯通。 | M2 | 140.000 |
| 74 | 补-074 | 顶部平板灯具 | 1、LED高亮高空间专用平板三基色灯具； 2、灯盘规格600*600，色温6000K； 3、光通量：2700（LM）； 4、外壳材质：铝合金或铁； 5、寿命：50000（H）； 6、光源：超高亮度SMD LED； 7、照度：400-586 Lux（在1.5米的距离，垂直照射下） 8、工作时无频闪，瞬态响应快(0.01秒，无延时)，安全先进的宽电压恒流隔离电路设计。 | 盏 | 20.000 |
| 75 | 补-075 | 双层遮光窗帘含优质罗马杆 | 1、布料名称：混纺面料。成分：20%涤纶+人造丝20%+40%棉,可水洗、机洗、缩水率<1%。遮光率：85%。色泽纯正,抗污度5级、色牢度5级、抗静电、无异味、防火符合B2级规定,用打火机烧不会起助燃作业。材料致密，下垂感强，可水洗，洗后不变形、不褪色、结实耐用、抗污染，有一定透气性；美观大方，质地手感好，有一定的吸音，隔热，吸尘效果，防止紫外线对人体的伤害，克重≥700g/m2；无次头，无色差，做工精细，无跳针，扎绉均匀；适合学习、办公环境，甲醛含量符合国家有关环保要求；对开、窗帘四周缝边，布头须与窗帘配套。 2、罗马杆： 颜色：供货前提供样品由采购人选择； 材质：一级铝合金型材，精湛电泳工艺处理 规格：6063-T5，Φ28,壁厚1.2mm； 抗压强度：大于160； 平面间隙：小于30um； 承载重量：不得低于50KG； 其它要求：手滑平稳、环保、抗静电，耐久性优越。 3、辅料：加厚防晒辅料，打褶及窗帘悬挂方式使用蓝色纳米消音艺术圈穿孔安装； 4、投标人须提供绿色环保产品，所使用的主辅材料应符合国家环保标准。 安装要求： 1、必须保持颜色、材料、安装尺寸、安装方法、风格统一； 2、窗帘下底边缘需遮住窗台约15cm，窗帘左右（除与墙相交处出外）须遮住边框约20cm，窗帘采用1.5倍皱褶，双开式； 3、罗马杆安装要求水平，整体平直； 4、布头与窗帘之间需用工程线缝合（采用双线）。 | M2 | 52.000 |
| 76 | 补-076 | 新风系统 | 含整体全套新风系统。 静音单向流新风机参数： 电压/频率 V/Hz： 230/50-120/60 风量m3/h： 800 静压Pa： 250 输入功率w： 100 电流A： 0.58 转速Rpm： 2500 电容μf： 2 重量Kg： 6.3 噪音dB： 34 电机绝缘等级：F 风机防护等级：IP44 加厚PVC双面铝箔复合风管参数要求： 产品直径：80-300mm 产品材质：加厚PVC膜 双面铝箔 加粗钢丝 规格参数： 1.壁厚：0.045mm 2.钢丝：0.9~1.2mm 3.耐温：-30℃+140℃ 4.最大风速：30m/s 5.最大风压：2500Pa 304不锈钢外墙风帽参数要求：采用304特厚不锈钢材质，特殊网罩有效隔离杂物和灰尘，可以美化外墙，带防雨檐的设计可以有效防止雨水灌入。 全新abs圆形新风口。新风开关：AHS材料，乳白色，适用于单向流静音风机系列，三档速度可调节。 | 套 | 1.000 |
| 77 | 补-077 | 门厅接待台施工 | 根据采购方需求按图施工，制定具体方案。 | 项 | 1.000 |
| 78 | 补-078 | 前台背景墙制作 | 根据校方要求进行设计，符合专业特色，并经确认后订制。 | 项 | 1.000 |
| 79 | 补-079 | 双开自动玻璃门 | 材质 钢化玻璃，含优质五金。 功能特征 1.智能性:配置多项智能及保护装置。自动门的控制系统采用内置微电脑芯片，自动设定控制过程。用户选择理想的开闭速度和开放时间，自动门即能持久保持最佳状态，智能程度高。 2.安全性:设有安全传感装置，消除夹人的隐患，即使有人推拉门扇，也不会出现程序紊乱状况。独特的电锁功能，可按需要控制进出人员。另可选配备用电源，可在外电源断电时使自动门继续运行并保持在设定状态，确保人员安全。 3.可靠性:专业机械传动设计，配制高效DC无刷直流电机，具有使用寿命长、力矩大、噪音低等特性，配装先进的齿形同步带传动，门体运行更平稳可靠。 主要部件 （1） 主控制器：通过内部编有指令程序的大规模集成块，发出相应指令，指挥马达或电锁类系统工作；同时人们通过主控器调节门扇开启速度、开启幅度等参数。 （2） 感应探测器：负责采集外部信号，当有移动的物体进入它的工作范围时，给主控制器一个脉冲信号； （3） 动力马达：提供开门与关门的主动力，控制门扇加速与减速运行。 （4） 门扇行进轨道：约束门扇的吊具走轮系统，使其按特定方向行进。 （5） 门扇吊具走轮系统:用于吊挂活动门扇，同时在动力牵引下带动门扇运行。 （6） 同步皮带：用于传输马达所产动力，牵引门扇吊具走轮系统。 （7） 下部导向系统：导向与定位装置，防止门扇在运行时出现前后门体摆动。 | 套 | 1.000 |
| 80 | 补-080 | 前台艺术灯具 | 含投光灯具、灯带、主艺术灯具，灯具均采用LED型，色温5000K，照度达到阅读要求。 | 项 | 1.000 |
| 81 | 补-081 | 照明插座线路敷设 | 含强电线路改造与灯具线路改造，全部需暗敷，不得走明线。照明线路均需使用国标线缆，墙面开槽穿管暗敷设，含墙壁开槽及恢复。 电源线采用国标大厂线缆，采用PVC套管暗敷。线芯采用电解铜，绝缘材料和护套料另外，长度不足、绝缘体含胶量占35%～40%，足尺长度。 | M | 500.000 |
| 82 | 补-082 | 网络综合布线 | 综合布线要求：遵守相关规范进行施工，包括施工过程中的钻孔，恢复等工作费用。 国标大厂优质超五类线缆，采用PVC套管暗敷。 铜丝线规：24AWG，铜芯线径标称直径为0.510mm，负公差为0.005mm，材料为低氧或无氧铜 工作温度范围：-20 至 75度 PE料：美国联碳3364 外皮：材料为优质PVC料，防火级别为CM 标准：符合TIA/EIA 568A及ISO/IEC11801 水晶头和信息模块要求：模块的打线部分设计有保护盖，模块体采用高抗压阻燃材料，UL94V-0等级，Snap-in简便卡接方式 ，连接片采用镀金铜合金；IDC采用铜磷合金 | M | 300.000 |
| 83 | 补-083 | 图纸设计专项费 | 中标单位需提供给设计单位,此项费用各投标单位均需在中标后签定合同前足额提供给设计方,不提供或不足额提供均取消中标资格.此项费用不可竞争.费用包3000元. | 项 | 1.000 |
| 84 | 补-084 | 标示牌系统 | 根据校方要求进行设计后经校方确认订制。 | 套 | 1.000 |
| 85 | 补-085 | 文化融合建设 | 根据校方要求进行设计后经校方确认，采购高品质写真喷绘，边条采用黑色小边条。 | 项 | 1.000 |

附件一

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我  （姓名） 系  （投 标 人 名 称） 的法定代表人，现授权委托   （单位名称） 的  （姓名） 为我公司的合法代理人，就  （工程名称） 的工程施工和保修期内的养护，以本公司的名义签署投标书，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代  理  人：       （签字）      性别 ：        年龄：

身份证号码：                     职务：

投  标  人：                                         （盖章）

法定代表人：                                   （签字或盖章）

### 授权委托日期：         年     月     日

附件二

### 投 标 函

致：   {招标人名称}

1、根据你方招标工程项目编号为  {项目编号}  的  {招标工程项目名称}  工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款和工程建设技术标准及其他有关文件后，我方愿以　            　　　　　　　　   　　　　元（小写：　　   　　元）的投标总报价，并承诺按本招标文件、合同条款和工程建设技术标准的条件承担上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核并确认全部招标文件及有关附件，充分理解投标价格不得低于企业个别成本有关规定。我方经成本核算，所填报的投标报价不低于企业个别成本。

3、一旦我方中标，我方保证按　　　天的工期并按招标文件或业主开工令的要求如期开工、竣工、移交整个工程。

4、一旦我方中标，我方保证工程质量达到　　　　　　　　　　　标准。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件澄清、修改通知、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6、我方将与本投标函一起，提交人民币          元作为投标保证金。

7、其他补充说明：             {补充说明事项}

投 标 人：                           名称   （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：                    （盖章）

邮政编码：		            电话：		        传真：

开户银行名称：				 		开户银行账号：

日    期：           年     月____日

附件三

### 投标报价汇总表

工程名称：                                                     年  月  日

| 投标单位 |  | 资质等级 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工 期 |  | 质 量 |  |
| 投标报价(大写)： |  | 小写： |  |
| 投标单位（盖章） 法人代表（签字或盖章） |  |  |  |

附件四

### 工程量清单报价表

工程名称：                                                  第  页  共  页

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |

投标单位(盖章)：                          法定代表人(签字或盖章)

附件五

### 工程量清单综合单价分析表

工程名称：                                                                                             第  页  共  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 管理费 | 利 润和风险 | 规费 | 税金 |  |

投标单位(盖章)：                                                                       法定代表人(签字或盖章)