三、技术参数及数量要求

| 序号 | 设备项目 | 技术参数及要求 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液体洗涤剂 设备 | 1、可适用于生产洗洁精、洗衣液、洗发水、沐浴液、消毒液、护手霜等多种液体产品； 2、设备包含上部高速度乳化和下部均质乳化装置，同时还应具有减泡装置、产品温显装置、循环乳化控制箱、自动排料、小样回流装置； 3、功率：3.4KW，电压频率：380V 50Hz，产量：100-200kg/h； 4、设备全不锈钢材质（316钢），不锈钢厚度不小于2mm。 | 1 |  |  |
| 2 | 生产用水处理设备 | 1、水质指标达到液体洗涤剂要求； 2、工作压力：1.05Mpa，工作电压：380V/220V；功率：1.5KW； 3、产水量不小于0.5m³/h。 | 1 |  |  |
| 3 | 水自动计量 设备 | 1、智能化控制水流量； 2、功率2.2KW，工作电压： 220V/50Hz。 | 1 |  |  |
| 4 | 紫外线杀菌 设备 | 1、安全可靠，安全指标符合国家相关标准，包裹投射式； 2、功率40W。 | 1 |  |  |
| 5 | 单头液体 灌装机 | 1、气动灌装，能达到6瓶/min； 2、灌装精度 0.5%ml，灌装范围：0-500ml； 3、配套空压机1台：功率550W，压力0.75Mpa,储气罐：9L，空压机具备合格证，压力表检验合格。 | 1 |  |  |
| 6 | 其他附件 | 1、包括各种不锈钢、塑料等材质的管道、弯头等。 2、要求附件满足生产要求。 | 1 |  |  |
|  | 合计（大写） |  |  |  |  |