安徽职业技术学院漏水维修及景观道路施工工程

招

标

文

件

招 标 人:   安徽职业技术学院

日    期：  2017 年10月

目          录

### 第一部分、招标公告

### 第二部分、投标须知前附表

第三部分、技术及相关要求

第四部分、投标文件附件

第五部分、施工保证承诺书

# 第一部分：招标公告

- 安徽职业技术学院漏水维修及景观道路施工工程进行公开招标。欢迎具备相关资质要求的公司参与投标。

一、项目名称：安徽职业技术学院漏水维修及景观道路施工工程

二、招标项目编号：2017-067

三、项目预算：36.00万

四、项目概况：

安徽职业技术学院部分建筑出现漏水，需进行维修，并在校园内按照要求铺设景观道路。技术及相关要求详见招标文件，招标文件在本公告下方自行下载。

五、投标人资格条件

1、符合政府采购法第二十二条的相关规定；

2、建筑工程施工专业承包三级及以上或建筑装修装饰专业承包二级及以上；

3、投标人必须具有建设行政主管部门颁发的建筑业安全生产许可证；

六、招标文件获取时间、地点及方式：

1、时间：2017年10月19日至2017年10月26日16：00时止；

2、招标文件获取方式：自行下载，

3、下载地址：安徽职业技术学院校园网（www.uta.edu.cn）-招标信息-本项目招标公告-文件下载；

4、投标人需在报名时间内将电子报名表填写完成，并发送到1262737101@qq.com邮箱，电子报名表见文件下载。

七、投标保证金

投标保证金：   壹千元    人民币，以现金方式随同投标文件同时送达，投标保证金需用信封密封并由授权委托人签字；

八、投标截止时间：2017年11月02日 上午9：30时

九、投标地点：安徽职业技术学院（合肥市文忠路与淮海大道交叉口）行政楼1127室；

十、开标时间：2017年11月02日上午9：30时；

十一、开标地点：安徽职业技术学院（合肥市文忠路与淮海大道交叉口）行政楼1127室

十二、联系方式：张老师      0551-64680165。

十三、文件下载

### 第二部分：投标须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 安徽职业技术学院漏水维修及景观道路施工工程 |
| 2 | 建设地点 | 安徽职业技术学院校园内（合肥市文忠路与淮海大道交叉口） |
| 3 | 建设规模 | 本工程造价约36万元 |
| 4 | 承包方式 | 包工包料 ，即投标人的投标如被接受，最终报价（合同承包价）包括了本次工程范围内的施工机械、劳务、管理、主材、辅材、运输、安装、保修、垃圾清运、施工组织及技术措施费、利润、规费、税金、验收等所有的费用。 |
| 5 | 质量标准 | 合格 |
| 6 | 招标范围 | 现场实地勘察及招标文件要求的范围 |
| 7 | 工期要求 | 20日历天且在2017年11月30日前完工 |
| 8 | 资金来源 | 财政投资 |
| 9 | 对投标人 资质要求 | 1、符合政府采购法第二十二条的相关规定； 2、建筑工程施工专业承包三级及以上或建筑装修装饰专业承包二级及以上； 3、投标人必须具有建设行政主管部门颁发的建筑业安全生产许可证； |
| 10 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 11 | 投标价 | 合理最低价中标，即在满足采购需求的前提下最低价中标。招标人不承诺将合同授予最低报价人。 |
| 12 | 投标保证金金额 | 投标保证金为1000元人民币，投标申请人应以现金形式用信封密封完好并注明单位名称于开标前递交投标文件时一同提交。(评标结束后，退还未中标人的投标保证金，中标单位投标保证金在签订合同后7日内无息退还。） |
| 13 | 投标文件份数 | 三份，一正二副 |
| 14 | 开标 | 开标时间：2017年11月02日 09 时 30 分 地点: 安徽职业技术学院行政楼1127室 |
| 15 | 现场查看及答疑 | 踏勘现场：统一组织 踏勘现场报到地点：安徽职业技术学院行政楼1127室 踏勘现场时间：2017年10月27日 09 时 30 分 本工程为小额零星维修工程，现场及周围环境进是投标人编制投标文件和签署合同所需的所有资料的前提，凡不参与现场踏勘的，不得参与投标。 |
| 16 | 合同款支付 | 合同履约完成验收合格并经审计后按审计款的95%支付。余款5%作为质保金，待质保期满一年后无质量问题无息支付。 |
| 17 | 工程情况 | 1.本工程必须在2017年11月30日前完工并清理场地 2.本工程无预付款 |
| 18 | 投标文件组成 | 1 经年检的法人营业执照副本复印件； 2 合格有效的企业资质等级证书副本复印件； 3 合格有效的行政主管部门颁发的《施工企业安全生产许可证》副本复印件； 4 法定代表人身份证明书；（含法人身份证复印件正、反面） 5 授权委托书； 6 委托人的身份证复印件（正、反面） 7 投标函； 8 招标人要求提交的其他资料； 8.1 投标报价表 8.2 施工保证承诺书 9 投标保证金单独封装。 |
| 19 | 其他 | 由于时间紧迫，故工期要求较为严格，因中标人自身原因而导致工期拖延的，按200元/天进行处罚。 |

、

第三部分：技术及相关要求

| 序号 | 项目地点 | 项目内容 | 施工方案 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实训楼、教学楼 | 楼顶防水 | 楼顶阴角渗漏处理：破除屋面面层至结构层（屋面开槽宽40cm，立面铲除高40cm），阴角打毛并清洗干净，无机快速堵漏王封堵，L98防水涂料加强处理，聚合物防水砂浆圆弧角施工，L98一布4涂防水施工，聚合物水泥砂浆恢复，3mmSBS弹性体改性沥青卷材施工（和原防水层连成一体），蓄水试验，屋面恢复。 | m | 1200 |  |
| 2 | 实训楼 | 卫生间防水维修 | 拆除小便斗，重新安装，维修更换破损上、下水管和冲水阀，疏通下水管道；拆除蹲位隔栏、破损处维修更换、清洗干净重新安装；拆除蹲位，维修更换破损上、下水管，防水处理、瓷砖新做（瓷砖与原瓷砖相同）， 疏通下水管道，（根据现场施工情况，蹲位后侧开槽并铺设盖板，以便后期维修）。 | 间 | 12 | 供水管更换为PPR管，壁厚≥3.2mm |
| 3 | 校园内 | 新铺景观小道 | 基层：挖土方深24厘米，夯实；8厘米厚碎石垫层，宽度根据现场比原路宽20cm，夯实；8厘米厚C15混凝土，宽度与原路相仿。铺设与原路相同环保砖及镶边，与原路接合。长椅基础预埋长椅安装基座，其它施工与小道相同。 | ㎡ | 1000 |  |
| 注 | 1、投标人报价必须包含以上所有项目产生的垃圾清运出校，不得以任何理由填埋至校园内，垃圾必须送至市政指定填埋场。否则项目款不予支付。 |  |  |  |  |  |
|  | 2、施工单位应及时通知甲方进行材料进场、工序验收，否则不得进行下道工序施工。 |  |  |  |  |  |
|  | 3、未尽事宜按照《建筑工程质量验收统一标准》执行。 |  |  |  |  |  |

第四部分：投标文件

投  标  文  件

项目名称：

投标人：               	              （盖公章）

法 定 代 表 人：         	               （盖章）

日  期：       年      月     日

授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）           系（投标人名称）

的法定代表人，现授权委托（单位名称）               的  （姓名）                          为我的授权委托代理人，参加 （招标人）                 的（工程名称）                   的开标会议，代理人在本工程开标、评标期间所签署的一切文件与之有关的一切事务，我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：          性别 ：            年龄：

身份证号码：                    职务：

投标人：                                      （盖章）

法定代表人：                                 （盖章）

授权委托日期：     年     月     日

### 投 标 函

致：

1、根据你方招标的                                          工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准及其他有关文件后，对工程施工范围内的所有项目进行标准化施工，并按上述工程招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准及其他有关文件的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按招标文件规定的在2017年11月30日前完成并移交全部工程。

4、一旦我方中标，我方保证在本招标工程施工范围内完成并移交全部工程，工程质量达到  合格及以上等级。

5、如果我方中标，我方将按照招标文件规定的金额向你方提交履约担保，履约保证金__5000.00元____。

6、如果我方中标，我方同意按照招标文件规定的方式支付合同工程款。

7、我方保证，本企业和拟任项目负责人在检察机关无行贿记录，一旦被发现有行贿记录，你方有权取消我方的中标资格并没收投标保证金。

8、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

9、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

10、我方将与本投标函一起，提交人民币  1000     元作为投标保证金。

11、除非另外达成协议并生效，你方的招标文件、招标文件的补充通知、招标答疑纪要及中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投 标 人：                                     （盖公章）

法定代表人（盖章）：

日期：    年    月    日

投标报价表

| 序号 | 项目地点 | 项目内容 | 施工方案 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 1 | 实训楼、教学楼 | 楼顶防水 | 楼顶阴角渗漏处理：破除屋面面层至结构层（屋面开槽宽40cm，立面铲除高40cm），阴角打毛并清洗干净，无机快速堵漏王封堵，L98防水涂料加强处理，聚合物防水砂浆圆弧角施工，L98一布4涂防水施工，聚合物水泥砂浆恢复，3mmSBS弹性体改性沥青卷材施工（和原防水层连成一体），蓄水试验，屋面恢复。 | m | 1200 |  |  | 投标人需注明主要材料品牌 |
| 2 | 实训楼 | 卫生间防水维修 | 拆除小便斗，重新安装，维修更换破损上、下水管和冲水阀，疏通下水管道；拆除蹲位隔栏、破损处维修更换、清洗干净重新安装；拆除蹲位，维修更换破损上、下水管，防水处理、瓷砖新做（瓷砖与原瓷砖相同）， 疏通下水管道，（根据现场施工情况，蹲位后侧开槽并铺设盖板，以便后期维修）。供水管更换为PPR管，壁厚≥3.2mm | 间 | 12 |  |  |  |
| 3 | 校园内 | 新铺景观小道 | 基层：挖土方深24厘米，夯实；8厘米厚碎石垫层，宽度根据现场比原路宽20cm，夯实；8厘米厚C15混凝土，宽度与原路相仿。铺设与原路相同环保砖及镶边，与原路接合。长椅基础预埋长椅安装基座，其它施工与小道相同。 | ㎡ | 1000 |  |  |  |
|  | 工程总价 |  | 大写： ， ￥： 元 |  |  |  |  |  |

投标人：               	              （盖公章）

法 定 代 表 人：         	            （盖章）

第五部分：施工保证承诺书

致：   安徽职业技术学院

根据你方招标的  安徽职业技术学院漏水维修及景观道路施工工程  招标文件，经踏勘项目现场和研究上述工程招标文件的相关内容、工程建设标准及其他有关文件后，对工程施工范围内的所有项目进行标准化施工，如中标将作出以下承诺。

1、质量保证:我们将按照国家施工验收规范要求,认真组织施工,严把材料质量关、施工质量关,精心施工,确保工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001),否则我公司愿承担相应的责任。

2、工期保证:根据该工程的具体情况,编制详细的施工组织设计和进度计划,采用先进的施工方法和工艺。做到人员上够,工作面开足,确保20日历天且在2017年11月30日前交工。

3、安全文明施工:按照安全文明工地标准施工,并按照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)中的安全、文明施工检查评分表逐项检查,减少施工噪音和环境污染,确保不发生重大安全事故,创安全文明达标工地。

4、保修期:本工程保修期按国家有关规定执行。保修期内,我公司将免费承担一切维修义务;保修期限___________年。

5、我公司完全同意招标文件其他实质性内容的规定。

以上为我司就该项目施工进行承诺保证。

投标人：           （盖公章）

年    月    日