安 徽 职 业 技 术 学 院

招

标

文

件

项目名称：安徽职业技术学院校园广播系统安装工程

项目编号：AZY-2018-033

二0一八年六月

第一章 招标公告

经学校批准，采购部门现对安徽职业技术学院校园广播系统安装工程进行公开招标，欢迎符合要求并有能力完成本项目的投标人前来投标。

一、项目名称及内容

1、项目编号：AZY-2018-033

2、项目名称：安徽职业技术学院校园广播系统安装工程

3、项目概况：安徽职业技术学院校园广播系统采购项目应满足教学楼与实训楼总体建设的要求，满足教室背景音乐、信息通知、上下课铃声、音乐广播、讲话等功能。主要设计区域包括教学楼、实训室楼道区域，详见本招标公告文件下载中的招标文件。

4、资金来源：财政性资金

5、项目预算：26.00万元

6、最高限价：26.00万元

7、标段划分：无

二、投标人资格要求

1、投标人须具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001中国职业健康安全管理体系认证并提供近三年（2015～2017）的财务审计报告。

2、投标人具有信息系统集成及服务资质三级及以上资质等级并具有独立法人资格的企业；

3、本项目不接受联合体投标。

三、报名及招标文件发售办法

1、报名时间：2018年06月08日至2018年06月14日（16:00 截止）

2、报名时请提交报名登记表电子版一份，文件请发送至邮箱3514383943@qq.com，邮件标题请注明项目及报名单位名称，不提交报名登记表的不得参与投标。（报名登记表格式请参见本公告发布网页的“文件下载”一栏）

3、招标文件获取方式

自招标公告发布之日起从招标公告发布网页自行下载。

四、开标时间及地点

1、开标时间：2018年06月21日 上午9：30 时

2、开标地点：安徽职业技术学院行政楼1127室。

五、投标截止时间

同开标时间

六：联系方法

地址：合肥市新站区文忠路安徽职业技术学院

联系人： 张老师

电 话： 0551-64680165

目    录

一   投标须知

二   投标书格式

三   工程量清单

一、投标须知

##### 项目概况

本工程位于合肥市新站区文忠路安徽职业技术学院校园内，校园广播系统采购项目应满足教学楼与实训楼总体建设的要求，满足教室背景音乐、信息通知、上下课铃声、音乐广播、讲话等功能。主要设计区域包括教学楼、实训室楼道区域，详见工程量清单。

##### 招标人

招 标 人：    安徽职业技术学院

地    址：    合肥市新站区文忠路安徽职业技术学院

##### 招标范围、计划工期和质量要求

3.1 本次招标范围：工程量清单内所有内容。

3.2 本标段的计划工期：20日历天

3.3 本标段的质量要求：达到合格标准

##### 投标人的资格要求

4.1、投标人须具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001中国职业健康安全管理体系认证并提供近三年（2015～2017）的财务审计报告。

4.2、投标人具有信息系统集成及服务资质三级及以上资质等级并具有独立法人资格的企业；

4.3、本项目不接受联合体投标。

##### 语言文字、计量单位

5.1、 除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。

5.2 、所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

##### 合同方式

本工程采用包工包料、固定总价承包方式，招标范围内的工程内容依据中标价一次性包死。

##### 计价方式

全费用综合清单计价

##### 投标有效期

8.1 本工程投标有效期   30   日历天

8.2在本投标须知第8.1条规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

8.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

##### 投标保证金

9.1投标人在递交投标文件的同时，应按招标文件投标须知第9.2条的规定递交投标保证金。

9.2投标保证金的递交和退还方式

9.2.1保证金允许方式：现金支付，投标申请人应以现金形式用信封密封完好并注明单位名称、项目名称、项目编号于开标前递交投标文件时一同提交。

9.2.2保证数额：  0.1  万元

9.2.3投标保证金到达截止时间：投标截止时间前。

9.2.4退还方式：中标单位的投标保证金在中标人与建设单位签定施工合同后5个工作日内无息退回，其他单位的投标保证金（含中标备选单位）在确定中标单位后3个工作日内无息退回。

9.3、 投标人未按上述第9.2条款的要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

9.4、投标保证金是为了保证招标人免遭因投标人的不当行为而蒙受的损失。招标人在因投标人的不当行为利益受到损害时，可根据9.5条的规定没收投标人的投标保证金。

9.5、下列任何情况发生时，投标保证金将被没收

9.5.1在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人撤回其投标文件；

9.5.2中标后不按规定签订合同；

9.5.3在投标过程中有围标、串标等违法违规行为被查处的。

9.5.4中标人不能在规定时间内提交履约保证金的。

9.5.5中标单位放弃中标资格的。

##### 履约保证金

履约保证金为中标价的5%，在合同签订前转入招标人的指定账户，待工程验收后一次性返还，无息。

##### 11、踏勘现场

11.1 勘测现场时间：集中查勘现场，指导投标人到现场查看并讲解。

11.2现场查勘时间：2018年06月15日上午9：30时

11.3现场查勘报名地点：安徽职业技术学院行政楼301

11.4 现场查勘联系人：蒋老师   0551-64389420

11.5 组织或由投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。踏勘现场所发生的自身费用由投标人自己承担。

11.6招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

11.7经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

##### 12、投标疑问和澄清

投标人若对招标文件有任何疑问，应于投标截止日期至少 5日前以书面形式向招标人提出澄清要求。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间 3 日前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后立即以书面形式给予确认，该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

##### 13、投标报价及工程量清单

13.1报价应按清单提供的工程量，填写单价及合价。单价为全费用综合单价，包括直接费、现场经费、管理费、利润、规费、税金、评标咨询费、风险费用(含涨价风险)等一切费用。

13.2工程量清单(见附表)

13.3投标人应依据招标文件和施工图纸，对招标文件中提供的工程量清单数量、项目及特征描述进行核对，投标人若有疑问，在投标疑问中应一并提出，否则视为认可工程量清单的正确性。对因工程量清单误差造成的损失招标人不负责任。

##### 14、投标书份数

纸质标书正本一份，副本二份。

##### 15、投标书的密封

投标人应将纸质投标文件的正本和副本分别密封，并在封袋上注明“正本”或“副本”。在骑缝处和封条上加盖投标人公章和法定代表人印鉴。当投标书正本和副本内容不一致时，以正本内容为准，投标人应无异议，否则按废标论处。

##### 16、投标书送达地点

##### 合肥市新站区文忠路安徽职业技术学院综合楼1127室

##### 17、投标书递交截止时间

2018  年 06 月 21 日上午 9：30  分（北京时间）

##### 18、迟交的投标文件

招标人在本须知第17条规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退还给投标人。

##### 19、开标

19.1招标人按本须知第16条、第17条所规定的地点和时间公开开标，并邀请所有投标人参加。各投标单位参加开标会议的人数不得超过2人。到场的投标单位代表若是法定代表人应出示本人居民身份证，若是委托代理人应出示有效的授权委托书原件、本人居民身份证。凡不能出示上述有效证件者，其投标文件不予开封并退还给投标人。

19.2开标由招标人主持。

19.3由投标人代表检查投标文件密封情况，投标人对检查结果有异议，应在投标书开封前提出。投标书开封后提出，将视为无效。

19.4标书经确认密封无误后，由有关工作人员当众拆封并宣读投标人名称、投标价格、投标工期、质量标准等主要标书内容。

19.5若招标单位宣读投标内容与投标书不符时，投标人有权在开标现场提出异议经当场核查确认后，可重新宣读其投标书。若投标单位在开标现场未提出异议则视为投标人已确认招标单位宣读的结果。

19.6招标人对开标过程进行记录，并存档备查。

##### 20、投标文件的有效性

20.1开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标程序。

20.1.1投标文件未按照本须知第15条的要求装订、密封和标记的；

20.1.2投标文件有关内容未按招标文件要求加盖投标人印章或未经法定代表人签字或盖章的；由委托代理人参加开标，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

20.1.3投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

20.1.4投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的；

20.1.5自行更改工程量清单数量或项目特征内容的；

20.1.6投标人投标工期超过招标文件规定工期的；

20.1.7未按招标文件格式提供已标价工程量清单报价表的。

##### 21、评标

21.1评标由评标委员会负责，评标委员会由招标人依法组建，评标委员会业由业主评委和专家组成。

21.2评标由评标委员会负责，采用保密方式进行。

##### 22、评标办法

22.1评标委员会首先对投标人的资质条件和投标文件的有效性进行符合性评审，符合招标文件要求的给予符合性通过，不符合招标文件要求的投标文件以及投标报价高于招标人事先公布的最高限价的投标文件均定为废标，其商务部分不再评审。

22.2对通过符合性评审的投标文件商务部分进行评审，首先评审商务标有无计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

22.2.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准。

22.2.2当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准。若评标委员会认为单价有明显的小数点错误，应以标出的合价为准，并修改单价。

22.3按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，经投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响评标工作的继续进行。

22.4经校核并修正后的报价最低且评标委员会评审认为其报价不低于其企业成本价的投标单位确定为中标单位。若投标企业报价相同，经评审判定均不低于成本的，以抽签方式确定中标单位和中标备选单位。

22.5低于成本价的判定方法：评标委员会组成成员需达成一致意见方可认为其投标人报价低于成本的。

##### 23、合同授予标准

本招标工程的施工合同将授予按本招标文件第22条所确定的中标人。

24、合同条款及格式

24.1合同通用条款参照中华人民共和国《标准施工招标文件》（2007年版）通用合同条款部分。

24.2主要合同条款招标人可根据项目具体特点和要求在招标文件专用条款中进行约定。

##### 25、中标通知书

中标人确定后，招标人将进行公示，公示期满后，未发现有关各方在招投标活动中有违法行为的，招标人将向中标人发出中标通知书。

##### 26、合同协议书的签订

26.1中标人的投标报价即为合同价。

26.2中标人应在收到中标通知书之日起5日内，与招标人洽谈和签订合同。

26.3中标人签订合同前，应按第10条规定交足本工程履约保证金。

##### 27、招标人拒绝中标的权力

投标人因在投标活动有违法行为被查处或是不能按第26条有关规定与招标人签订合同，招标人都将取消投标人的中标资格，并没收投标人的投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，投标人还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

##### 28、价款调整和结算

28.1本工程结算价款由合同价款和调整价款两部分组成。

28.2由于设计变更或业主要求调整引起的已有项目工程量增减，执行投标书中相应清单项目的综合单价。

28.3由于设计变更引起新的工程量清单项目，其综合单价由中标人自行测算，报业主审查确认后执行。

##### 29、付款方式

工程验收合格经审计后支付审计额的95%，余款5%一年后一次性无息付清。

##### 30、工程保修（含保修书）

##### 31、其他

#### 二、投标书格式

1．授权委托书

2．投标函

3．投标报价汇总表

4．工程量清单报价表

5．综合单价分析表

6、工程施工组织方案

7．企业营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件等证明材料

三、工程量清单

工程名称：安徽职业技术学院校园广播系统安装工程

一、工程量清单

| 序号 | 名称 | 性能参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、主控室设备安装 |  |  |  |  |
| 1. | ▲广播服务器 | 一、产品要求： | 台 | 1 |
|  |  | 1、采用工业级工控机机箱设计，钢结构设计，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力； |  |  |
|  |  | 2、★采用17英寸工业级加固触摸屏，简单易用的触摸屏操控，带抽拉式鼠标键盘； |  |  |
|  |  | 3、支持专用百兆网/千兆网传输，可同时传输上百套节目源，可设置1000个分区； |  |  |
|  |  | 4、工业级专用主板设计，处理运行速度更快，运作性能更胜一筹，适用于长时间运行； |  |  |
|  |  | 5、内置大容量硬盘，具有抗震动、抗摔、读写速度快、功耗低等特点； |  |  |
|  |  | 6、内置音频监听功能，音量可调； |  |  |
|  |  | 7、活动插卡式设计，可扩展16*16音频矩阵及其它定制功能板卡； |  |  |
|  |  | 8、★提供外围四路电源输出，采用万能插口设计，每路电流可达5A； |  |  |
|  |  | 9、★带一键消防紧急报警系统按钮，报警区域全区分区任意设置，触控键防误操作保护装置设计； |  |  |
|  |  | 10、有4个独立的话筒接口为XLR，TRS二合一接口，方便接入各路话筒，2组立体声音频输入通道，4路输出主输通道和编组通道，可无限扩展外接音源采集，话筒通道具+48V幻象电源开关和音量独立调节； |  |  |
|  |  | 11、带1组短路输出接口和1组100V输出接口，可管理其它短路控制设备和喇叭； |  |  |
|  |  | 12、可扩展100V定压音频信号输出； |  |  |
|  |  | 13、内置PC播放器，能自动或手动播放多种音频格式文件，具有同步广播，分区广播，终端广播，设备控制，终端控制，编辑程序，下载程序等功能； |  |  |
|  |  | 14、系统控制软件组成系统的管理控制中心，完成对广播系统各路音源，电源管理器，报警方式，分区，终端的配置，软件界面操作直观，可直接进行对各个分区，各个终端的音源选择和手动广播。 |  |  |
|  |  | 二、产品参数要求： |  |  |
|  |  | 1、屏幕尺寸：17英寸； |  |  |
|  |  | 2、★操控方式：1920*1024分辨率液晶，电阻式(五线)触摸屏； |  |  |
|  |  | 3、显示语音：中文简体繁体、英文； |  |  |
|  |  | 4、工作环境：环境温度：5℃-40℃，相对湿度：≥75%； |  |  |
|  |  | 5、主板：X86架构； |  |  |
|  |  | 6、★标准接口：6*USB接口，6*串口，1*网口，1*VGA，1*HDMI； |  |  |
|  |  | 4路电源管理，1键消防紧急按键； |  |  |
|  |  | 7、音频接口：1路耳机，1路麦克风，4路话筒输入，带48V幻象电源，2组线路输入，2路主输出和2路编组输出； |  |  |
|  |  | 8、硬盘：128G固态硬盘；内存：DDR3 1600MHz 4G； |  |  |
|  |  | 9、 网卡：千兆网卡； |  |  |
|  |  | 10、处理器：4核CPU ； |  |  |
|  |  | 11、网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP； |  |  |
|  |  | 12、网络芯片速率：10/100Mbps ； |  |  |
|  |  | 13、★音频编码：MP2/MP3/PCM/ADPCM； |  |  |
|  |  | 14、 音频采样，位率：8KHz-44.1KHz，16bit，16Kbps-192Kbps； |  |  |
|  |  | 15、频率响应：20Hz-20KHz ； |  |  |
|  |  | 16、系统音频信号信噪比：LINE：70dB，MIC：60dB； |  |  |
|  |  | 17、系统音频信号失真度：1KHz<0.5%； |  |  |
|  |  | 18、系统音频信号标准输入电平：LINE：300mV，MIC：5mV；19、系统音频信号标准输出电平：0dBV； |  |  |
|  |  | 20、电源：AC 220V/50Hz/300W； |  |  |
|  |  | 21、软件操作平台：Windows XP/2000/2003/7； |  |  |
|  |  | 22、★键盘上带有七路调音旋钮，键盘自带监听喇叭，可调节音量实时监听。（提供设备键盘上≥7调音旋钮并用文字标示键盘上监听喇叭）； |  |  |
|  |  | 23、★所投产品提供厂家具有音视频智能系统集成工程资质壹级证书； |  |  |
|  |  | 24、★所投产品提供厂家具有中国环保节能产品认证证书（投标时需提供证书扫描原件）； |  |  |
|  |  | 25、★在投标文件中提供产品原厂授权书及售后服务承诺函3年质保。 |  |  |
| 2. | ▲服务器软件 | 一、产品要求： | 套 | 1 |
|  |  | 1、统一管理系统内所有IP内通设备，包括寻呼话筒，对讲终端，广播终端和接口设备； |  |  |
|  |  | 2、即时显示各类终端运行状态，如登录IP地址、音量、任务状态，可远程调节所有终端音量； |  |  |
|  |  | 3、配置各类终端参数：终端名称、广播权限（操作范围、优先级)、对讲权限（呼叫范围、优先级)、监听权限（监听范围）等； |  |  |
|  |  | 4、IP网络广播控制系统具有手机WIFI点播，支持任意选择播放终端进行广播； |  |  |
|  |  | 5、具有实时采播和定时采播功能，可通过声卡向指定终端广播音乐或通知； |  |  |
|  |  | 6、文件广播，将服务器中音频文件，向指定终端播放（支持任意多路文件同时广播） |  |  |
|  |  | 7、定时任务，在设定的时间，向预设的终端播放文件列表内容； |  |  |
|  |  | 消防广播，当服务器收到终端的触发信号，向指定区域的终端播放紧急疏散语音； |  |  |
|  |  | 8、节目管理，维护系统所需的广播音频文件，便于工作站或终端调用； |  |  |
|  |  | 9、日志功能，每次呼叫、通话和广播操作均有记录供查询； |  |  |
|  |  | 10、单台服务器容量1000台终端，支持64台服务器互联； |  |  |
|  |  | 11、负责音频流点播服务、计划任务处理、工作站管理和权限管理等功能； |  |  |
|  |  | 12、为所有数字音频终端提供定时播放和实时点播服务，响应各播控器的播放请求； |  |  |
|  |  | 13、工作站提供数据接口服务； |  |  |
|  |  | 14、音频服务器软件可将传统音频资源，转换成数字节目存储到系统服务器中，方便重复利用和同时使用； |  |  |
|  |  | 15、服务器最多支持5块声卡，实现多路实时采播； |  |  |
|  |  | 16、具有定时自动开关机功能； |  |  |
|  |  | 17、★支持多级服务器(适合广域网大型项目)； |  |  |
|  |  | 18、提供双保险功能，当服务器故障或感染病毒时，IP网络主控机可维持系统除点播和工作站登录外的基本广播功能； |  |  |
|  |  | 19、当主控机故障时，服务器也可接管系统，代为管理终端，支持主服务器和备用服务器热切换，提升系统可靠性； |  |  |
|  |  | 20、网络终端可依据工地现场，通过电子地图工具布置于安装点处，实时显示各终端工作状态； |  |  |
|  |  | 21、★电子地图工具具有制作及显示功能，可显示8种网络终端工作状态，包括未登录状态、已登录状态、实时采播状态、定时打铃或定时节目状态、呼叫状态、报警状态、对讲状态、接收对讲状态，各种显示状态均有相应直观图标，方便查看； |  |  |
|  |  | 22、★提供所投产品软件智慧云平台广播系统软件著作权证书，并提供查询截图； |  |  |
|  |  | 23、为了保证系统的兼容性，与服务器同一品牌； |  |  |
|  |  | 24、★在投标文件中提供产品原厂授权书及售后服务承诺函3年质保。 |  |  |
| 3. | ▲音频工作站 | 一、硬件要求： | 台 | 1 |
|  |  | 1、★采用原厂工业级主机并且要求标配同一厂家、同一品牌编辑软件，主机尺寸不小于570×430×176（单位：mm）；配置：Intel I7七代处理器、2GB独立显存显存专业绘图显卡、16GB内存、256G固态系统硬盘、2TB素材硬盘、24吋1920*1080分辨率液晶显示器，所投产品具有整机通过国家强制性产品认证和国家节能产品认证（投标文件中提供证书） |  |  |
|  |  | 2、★标配编辑软件套装，包括：编辑软件、网络管理软件、媒体文件检测转码软件、媒体信息备份恢复软件、资源交互软件（编辑软件、媒体文件检测转码软件、资源交互软件三个为同一品牌且同时具有中国国家版权局“计算机软件著作权登记证书复印件加盖厂商公章）； |  |  |
|  |  | 二、预装软件包套装要求： |  |  |
|  |  | 1、系统具有编辑工具、音频转码工具、媒体文件交互工具、数据库备份还原工具（提供广电总局检测报告证明）； |  |  |
|  |  | 2、支持同时生成高低码率素材并进行编辑； |  |  |
|  |  | 3、支持多用户共用编辑系统，基于数据库后台管理，支持对项目资源、个人私有资源以及公共资源的分离管理； |  |  |
|  |  | 4、支持对离线素材的重新匹配；支持读取素材中的AFD信息；支持将AFD信息写入到素材中； |  |  |
|  |  | 5、支持快捷编辑操作，一键完成素材的播放、剪辑和上轨；一键设置当前素材或当前帧为静帧；手动/自动方式分解素材；支持对素材和故事板的嵌套；支持对故事板轨道素材的一键释放和内容替换；支持多镜头编辑过程中，根据音频信号、入点以及出点的自动对齐；支持对故事板的每步操作实时备份；支持对故事板回显窗的任意移动和缩放；支持对素材回显窗的任意移动和缩放；支持在回显窗口任意调节特技的角点位置； |  |  |
|  |  | 6、★工具内嵌特技制作模块；支持故事板独立FX轨，特技作用于全部轨道；支持故事板轨内FX轨，特技作用于当前轨道；支持独立KEY轨，可实现轨道图形键抠像；支持抠像特技；支持抠像特技中的钢笔取色；支持通过抑色功能提高抠像边缘细腻；支持中心点跟踪特技；支持定点跟踪特技；支持面跟踪特技；支持无限手绘区域的动态马赛克； |  |  |
|  |  | 7、★内置三维字幕编辑系统；支持故事板独立CG轨，字幕作用于全部轨道；支持将二维物件转化为三维物件；支持立体字、球体、立方体等三维物件及三维效果的制作；支持三维柱图、饼图、翻牌动画等字幕制作；支持模拟真实光源照明；支持预置多种环境光效果； |  |  |
|  |  | 8、★支持5.1环绕声定位，可指定任意音箱是否参与混音；支持采样点级精度的音频调节； |  |  |
|  |  | 9、支持一次采集成四种格式的视音频素材；一次输出四种格式的视音频文件； |  |  |
|  |  | 10、支持信号定时采集，支持设置定时采集的循环方式；支持采集时对视音频色度、亮度以及对比度做动态调整；支持采集过程中自动抽取关键帧；支持采集过程中的预编辑，可对采集信号叠加台标；可对采集信号局部掩膜；可对采集信号叠加图片；可对采集信号调音； |  |  |
|  |  | 11、★格式兼容要求：支持将信号采集和编辑Mpeg2 I/IBP格式的文件，支持100Mb/s、200Mb/s、300Mb/s码率Mpeg2 I帧文件的编辑； |  |  |
|  |  | 12、★技审要求：整机支持对故事板上节目内黑场、蓝底、绿底、高标清彩条以及静帧的技术检测；支持对故事板上节目中的YUV指标是否超标，可以定义Y/U/V各元素的阈值范围，出现异常的时间阈值，检测范围以及容错度；支持对故事板上节目中的RGB指标是否超标，可以定义R/G/B各元素的阈值范围，出现异常的时间阈值，检测范围以及容错度；支持对故事板上节目中的YC指标是否超标，可以定义检测的时间阈值、检测范围、容错度以及YC元素的阈值；支持对故事板上节目中的亮度指标是否超标，可以定义检测的时间阈值、检测范围、亮度阈值；支持对故事板上节目中的雪花场进行检测，可以定义检测的时间帧数和误差阈值；支持对故事板上节目中的夹帧进行检测，可定义出现夹帧问题的时间阈值；支持对故事板上节目中的花屏进行检测，可定义花屏出现的时间阈值、误差和容错度；支持对故事板上节目中的立体声相位进行检测，可定义出现问题的时间阈值和相位差百分比；支持对故事板上节目中的静音，以及VU或峰值超标进行检测，可定义出现问题的时间阈值以及DB阈值；支持对故事板上节目中的电平偏移进行检测，可定义出现问题的时间阈值以及偏离百分比；支持对故事板上节目中的响度进行检测，可定义响度检测的短时时间、短时响度以及平均响度；支持对故事板上节目中的削波进行检测，可定义削波出现的时间阈值以及被削百分比； |  |  |
|  |  | 13、手写动画软件要求：支持记录手绘过程并生成动画文件；支持快速手绘和精细手绘两种方式；支持生成FLC动画文件； |  |  |
|  |  | 14、★语音识别制作软件要求：采用智能语音识别技术，可将语音文件或实时录制的音频转换为文字，加速唱词字幕的制作。识别率高达99%；支持智能断句；可在轨道展开唱词快速修改；支持SRT文件输出； |  |  |
|  |  | 15、转码软件要求：支持对H.264格式的编码提速，效率提升3倍；支持多任务并行；支持批量转码，任务模板和任务监控；支持P2/EX/XDCAM/AVCHD专业源文件批量转换。 |  |  |
|  |  | 备注： |  |  |
|  |  | 1、该设备技术参数要求中加★号技术功能为必须全部实现，并提供国家级权威机构检测报告证明，不提供视为不满足。 |  |  |
|  |  | 2、投标时须提供所投产品厂商通过的ISO 9001质量管理体系认证证书，ISO 14001_2004环境管理体系认证证书，认证范围：广播电视设备（包括非线性编辑系统）的研发、生产、销售。 |  |  |
|  |  | 3、所投产品软件著作权证书、非编整机具有国家广电总局出具的检测报告、非编整机具有国家强制性产品认证证书（3C）、具有中央电化教育认证证书、节能证书。 |  |  |
|  |  | 4、为保障产品的原厂品质、服务保障及性能参数，投标时须提供制造厂家针对本次招标项目的产品授权书、制造厂家提供的3年质保函原件及加盖公章的产品彩页印刷品。 |  |  |
| 4. | ▲IP网络寻呼话筒 | 1、专业寻呼话筒外型，具有7寸触摸液晶屏，1.8寸状态显示屏；（不合格不予验收） | 台 | 2 |
|  |  | 2、采用高速工业级(ARM+DSP)芯片，启动时间≤1秒； |  |  |
|  |  | 3、 ★一路报警触发短路输出，级联外扩警示设备；一路短路输入，可以用作触发预置语音提示（或报警）；需提供生产厂家出具的第三方检测机构（或中检）GB4943.1-2011《信息技术设备 安全 第1部分:通用要求》的检测报告 |  |  |
|  |  | 4、★内置MP3存储芯片，可通过USB接口传输MP3音频文件，一键音乐播放 |  |  |
|  |  | 5、带高保真鹅颈式软管话筒直接输入，对授权区域广播讲话(含提示音)，红色指示灯自动点亮； |  |  |
|  |  | 6、内置扬声器，呼叫终端(或接受终端呼叫), 实现双向通话； |  |  |
|  |  | 7、支持显示来电去电中文名称，便于识别； |  |  |
|  |  | 8、标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由； |  |  |
|  |  | 9、网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP； |  |  |
|  |  | 10、网络芯片速率：10/100Mbps； |  |  |
|  |  | 11、音频编码：MP2/MP3/PCM/ADPCM； |  |  |
|  |  | 12、音频采样，位率：8KHz-44.1KHz, 16位, 8Kbps-320Kbps； |  |  |
|  |  | 13、信噪比，频响：≥90dB，20Hz-20KHz； |  |  |
|  |  | 14、网络声音延迟：广播延迟≤100ms，对讲延迟≤30ms； |  |  |
|  |  | 15、音频接口：1路线路输入、1路线路输出； |  |  |
|  |  | 16、电源，功耗：DC9V, ≤15W； |  |  |
|  |  | 17、★为了保证系统的兼容性，与服务器同一品牌。 |  |  |
| 5. | ▲调音台 | 1、★声道：16路单通道麦克风输入； | 台 | 1 |
|  |  | 2、★自带17个带触感的电动推杆和16个XMAX话放； |  |  |
|  |  | 3、处理引擎：≥4个Lexicon立体声效果处理引擎； |  |  |
|  |  | 4、哑音编组：≥4个哑音编组； |  |  |
|  |  | 5、频率响应：话筒输入至线路输出+0/-1dB,20Hz–20kHz，立体声输入至主输出+0.5/-0.5dB,20Hz–20kHz； |  |  |
|  |  | 6、总谐波失真和本底噪声(10Hz-22kHz）：话筒输入至母线输出：0.006% @ 1kHz，话筒输入至母线输出：0.008% @ 1kHz，立体声输入至主输出：0.005% @ 1kHz； |  |  |
|  |  | 7、采样频率：≥48kHz； |  |  |
|  |  | 8、采样精度：≥24 bit； |  |  |
|  |  | 9、DSP处理能力：≥40-bit浮点运算； |  |  |
|  |  | 10、★设备自带录音软件支持多轨录音，将音频文件记录到设备自带的SD多轨录音机内并且支持WINDOWS、安卓和IOS系统操作； |  |  |
|  |  | 11、★每个麦克风输入均配有单独的+48V幻像供电开关； |  |  |
|  |  | 11、功 耗：≤200W，自带USB接口。 |  |  |
|  |  | 备注： |  |  |
|  |  | 1、供货前须向采购人提供原厂盖章彩页、原厂针对本项目的授权书及不少于三年售后服务承诺函； |  |  |
|  |  | 2、★合同签订前，预中标单位向采购人提供样机演示并封存，作为验收依据（若不能提供，按自动放弃中标资格处理）。 |  |  |
| 6. | 电源控制器 | 产品要求： | 台 | 1 |
|  |  | 1、标准机箱设计，2U铝合金面板，人性化的抽手设计，美观实用； |  |  |
|  |  | 2、16路电源输出，每路输出AC 220V(10A)； |  |  |
|  |  | 3、16路电源插座依次接通或断开，每一路接通或断开时间相差1S； |  |  |
|  |  | 4、电源插口总容量达10KVA； |  |  |
|  |  | 5、1路24V消防信号输入接口，1路消防短路报警触发信号输出； |  |  |
|  |  | 6、采用万能电源插座设计，以适合不同标准插头的用电设备接入； |  |  |
|  |  | 7、1路短路触发信号输入，1路短路触发信号扩展输出，可与定时器，智能控制器相连接，实现自动控制； |  |  |
|  |  | 8、简明的LED工作状态指示灯显示，显示当前接通的通道。 |  |  |
|  |  | 产品参数： |  |  |
|  |  | 1、接口数量：16路； |  |  |
|  |  | 2、可控输入电压：AC 220V-AC 240V； |  |  |
|  |  | 3、可控输出容量：总容量≤10KVA，单路容量≤3KVA； |  |  |
|  |  | 4、每路通断时间间隔：1S； |  |  |
|  |  | 5、触发输入电平：短路信号(0V)； |  |  |
|  |  | 6、触发输出电平：短路信号(0V) ； |  |  |
|  |  | 7、接口类型：万能插座； |  |  |
|  |  | 8、保护：AC FUSE×1A； |  |  |
|  |  | 9、工作电压：AC 220V/50Hz； |  |  |
|  |  | 10、功率消耗：40W； |  |  |
|  |  | 11、尺寸(W×H×D)：484×88×355mm； |  |  |
|  |  | 12、重量：5.8Kg。 |  |  |
| 7. | 前置放大器 | 产品要求： | 台 | 1 |
|  |  | 1、标准机箱设计，1U铝合金面板，人性化的抽手设计，美观实用； |  |  |
|  |  | 2、有10个输入通道：包括5路话筒(MIC)输入，3路标准信号线路(AUX)输入， 2路紧急线路(EMC)输入； |  |  |
|  |  | 3、2路音源输出，可环接至下一台功放音频输入接口； |  |  |
|  |  | 4、第5个话筒(MIC5)具有最高优先、强行切入优先功能； |  |  |
|  |  | 5、MIC 1、2、3、4为XLR，TRS二合一接口，方便接入各路话筒； |  |  |
|  |  | 6、话筒(MIC)输入通道和线路(AUX)输入通道均可独立调节音量； |  |  |
|  |  | 7、话筒接口带+48V幻想电源及幻象电源开关，为电容话筒提供电源； |  |  |
|  |  | 8、设有高音(TREBLE)和低音(BASS)独立调节； |  |  |
|  |  | 9、2路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能。 |  |  |
|  |  | 产品参数： |  |  |
|  |  | 1、话筒输入：15mV/600Ω 非平衡； |  |  |
|  |  | 2、话筒辅助输入：0.775V /10KΩ 非平衡； |  |  |
|  |  | 3、辅助输入：350mV/10KΩ 非平衡； |  |  |
|  |  | 4、紧急话筒输：5mV-25mV/600Ω 非平衡； |  |  |
|  |  | 5、紧急线路输入：200mV-1000mV/10KΩ 非平衡； |  |  |
|  |  | 6、音频输出：1KΩ，0-6V非平衡； |  |  |
|  |  | 7、输出静噪：≤3mV； |  |  |
|  |  | 8、频率响应：20Hz-20KHz； |  |  |
|  |  | 9、默音深度：可调； |  |  |
|  |  | 10、默音延时：0-5秒可调； |  |  |
|  |  | 11、信噪比：MIC 输入：50dB AUX输入：80dB； |  |  |
|  |  | 12、音调调节(低音)：±10dB @ 100Hz； |  |  |
|  |  | 13、音调调节(高音)：±10dB @ 10KHz； |  |  |
|  |  | 14、保护：AC FUSE×1A； |  |  |
|  |  | 15、工作电压：AC 220V/50Hz； |  |  |
|  |  | 16、功率消耗：20W； |  |  |
|  |  | 17、尺寸(W×H×D)：484×44×355mm； |  |  |
|  |  | 18、重量：5.8Kg。 |  |  |
| 8. | 监听耳机 | 1、佩戴方式：头戴护耳式； | 只 | 1 |
|  |  | 2、耳机类型：有线监听耳机； |  |  |
|  |  | 3、插头直径：3.5mm； |  |  |
|  |  | 4、插头类型：直插型； |  |  |
|  |  | 5、线长度：2.5米； |  |  |
|  |  | 6、灵敏度：91db； |  |  |
|  |  | 6、耳机阻抗：55欧； |  |  |
|  |  | 7、频响范围：15-25000Hz。 |  |  |
| 9. | 监听音箱 | 1、类型：微型桌面型回放和监听功能； | 只 | 2 |
|  |  | 2、★低音单元：5英寸、功率不小于35W； |  |  |
|  |  | 3、★高音单元：1英寸、功率不小于25W； |  |  |
|  |  | 4、★频响范围：50Hz-40kHz； |  |  |
|  |  | 5、★额定功率：60W； |  |  |
|  |  | 6、接口：必须是平衡式 XLR接口； |  |  |
|  |  | 7、具有单独的音量及电源开关控制。 |  |  |
| 10. | ▲音频接口 | 1、★具备12路以上模拟输入/输出接口； | 台 | 1 |
|  |  | 2、★标配4个话筒/乐器前置放大接口； |  |  |
|  |  | 3、标配2个耳机输出接口； |  |  |
|  |  | 4、标配一个AES/EBU输入/输出接口； |  |  |
|  |  | 5、具有两个ADAT输入/输出； |  |  |
|  |  | 6、一个数字时钟输入/输出功能接口； |  |  |
|  |  | 7、两路MIDI输入/输出接口； |  |  |
|  |  | 8、支持火线和USB接口； |  |  |
|  |  | 9、★提供所投产品生产厂家或者国内总代理不少于三年免费质保承诺书、提供产品原厂或者国内总代理彩页资料（非打印版并加盖公章）； |  |  |
|  |  | 10、★参与投标企业必须具备音视频智能系统集成工程资质二级及以上资质； |  |  |
|  |  | 11、★合同签订前采购人有权要求向预中标单位提供样机并封存，作为验收依据（若不能提供或验收不合格，按自动放弃中标资格处理）。 |  |  |
| 二、室外广播设备安装 |  |  |  |  |
| 1. | 室内音箱 | 一、产品要求： | 个 | 130 |
|  |  | 1、室内豪华音箱，采用高密度木板结构； |  |  |
|  |  | 2、采用全频单元，高低音层次分明，音质清晰柔和； |  |  |
|  |  | 3、具有极高的灵敏度。 |  |  |
|  |  | 二、技术要求： |  |  |
|  |  | 1、额定功率：15W/25W； |  |  |
|  |  | 2、输入：70V/100V； |  |  |
|  |  | 3、阻抗：600Ω； |  |  |
|  |  | 4、灵敏度：97dB±3dB； |  |  |
|  |  | 5、频率响应：130Hz-18KHz； |  |  |
|  |  | 6、喇叭单元：6.5"×1 2.5"×1； |  |  |
|  |  | 7、颜色：黑色/白色/木纹； |  |  |
|  |  | 8、尺寸(W×H×D)：135×300×210mm； |  |  |
|  |  | 9、重量：2.9Kg； |  |  |
|  |  | 10、★所投产品提供厂家具有中国环保节能产品认证证书（投标时需提供证书扫描原件）； |  |  |
|  |  | 11、★在投标文件中提供产品原厂授权书及售后服务承诺函3年质保。 |  |  |
| 2. | IP数字功放 | 一、产品要求： | 台 | 12 |
|  |  | 1、标准机箱设计，2U铝面板； |  |  |
|  |  | 2、★6路音源输入，其中3路标准线路信号，3路标准话筒信号； |  |  |
|  |  | 3、★1路音源输出，可环接至下一台功放音频输入接口； |  |  |
|  |  | 4、★总音量调节旋钮统一控制所有线路和话筒音量； |  |  |
|  |  | 5、★两段参量均衡调节旋钮，用于调节高低音改善音质； |  |  |
|  |  | 6、★MIC3具最高优先权，信号输入时自动默音，结型FET进行优先级转换，保证在默音过程中信号不失真； |  |  |
|  |  | 7、专业噪声门控制输出信号，保证背景音乐的静噪； |  |  |
|  |  | 8、70V、100V定压输出，4-16Ω定阻输出； |  |  |
|  |  | 9、线路安全工作区保护，保证输出负载在短路、过载等任何恶劣环境下安全工作。 |  |  |
|  |  | 峰值负反馈保护，当信号出现失真、冲击、或线电压严重过压时，对终端扬声器及本机都是一种严峻的安全考验，峰值负反馈能有效地防止信号线和电压在任何负载环境下不失真，不过压； |  |  |
|  |  | 10、综合交叉音色补偿电路，对线间变压器所造成的高频损失进行修正，使线电压上的信号频谱曲线平直，音色优美； |  |  |
|  |  | 11、高倍频程低音切除电路，保证升压系统安全工作，采用带音色补偿的低切技术，可以保证在不损失音质的情况下去除对升压系统有安全隐患的超低频成份； |  |  |
|  |  | 12、内置网络IP解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）协议，实现网络化传输16位立体声CD音质和音乐信号。 |  |  |
|  |  | 二、产品参数要求： |  |  |
|  |  | 1、额定功率：560W ； |  |  |
|  |  | 2、输出方式：70V，100V，4-16Ω； |  |  |
|  |  | 3、网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP； |  |  |
|  |  | 4、网络芯片速率：10/100Mbps； |  |  |
|  |  | 5、音频编码：MP2/MP3/PCM/ADPCM； |  |  |
|  |  | 6、音频采样，位率：8KHz～44.1KHz，16bit，8Kbps-320Kbps； |  |  |
|  |  | 7、网络声音延迟：广播延迟≤100ms； |  |  |
|  |  | 8、输入灵敏度/阻抗：MIC1，2，3：5mV/600Ω，不平衡TS端子输入AUX1，2，3：350mV/10KΩ，不平衡RCA端子输入； |  |  |
|  |  | 9、输出灵敏度/阻抗：1000mV/470Ω，不平衡TS端子输出； |  |  |
|  |  | 10、过载源电动势：MIC1，2，3：>12dB，不平衡TRS端子输入AUX1，2，3：>20dB，不平衡RCA端子输入； |  |  |
|  |  | 11、音调(低音)：±10dB at 100Hz； |  |  |
|  |  | 12、音调(高音)：±10dB at 10KHz； |  |  |
|  |  | 13、频率响应：50-16KHz(+1dB， -3dB；) |  |  |
|  |  | 14、信噪比：MIC1，2，3：66dB;AUX1，2，3：80dB； |  |  |
|  |  | 15、总谐波失真：1KHz时0.5%，1/3输出功率； |  |  |
|  |  | 16、默音功能：MIC3优先其他通道； |  |  |
|  |  | 17、通道串音衰减：≤50dB； |  |  |
|  |  | 18散热：由前往后强制风冷，散热器温度55度时启动内置风扇； |  |  |
|  |  | 19、保护：过热，过载&短路； |  |  |
|  |  | 20、电源：AC 220V/50Hz； |  |  |
|  |  | 21、最大耗散功率：850W ； |  |  |
|  |  | 22、重量：17Kg ； |  |  |
|  |  | 23、尺寸(W×H×D)：484×88×360mm； |  |  |
|  |  | 24、★所投产品提供厂家具有中国环保节能产品认证证书（投标时需提供证书扫描原件）； |  |  |
|  |  | 25、★在投标文件中提供产品原厂授权书及售后服务承诺函3年质保。 |  |  |
| 三、辅助设备安装 |  |  |  |  |
| 1. | 8口以太网交换机 | 1、交换容量≥256Gbps；转发性能≥132Mpps； | 台 | 6 |
|  |  | 2、需同时满足8个10/100/1000BASE-T端口； |  |  |
|  |  | 3、MAC地址≥16K；支持静态MAC；支持4K VLAN；支持QinQ；灵活QinQ；支持IPv4 IPv6静态路由，路由条数16条； |  |  |
|  |  | 4、链路检测并倒换时间小于50ms，提供第三方测试报告；支持环网保护技术，可与其他厂商设备混合组网，要求倒换时间为50ms； |  |  |
|  |  | 5、支持7KV防雷； |  |  |
| 2. | 24口以太网交换机 | 1、设备为1U盒式设备,满足600mm深机柜要求； | 台 | 1 |
|  |  | 2、★交换容量≥256Gbps；转发性能≥132Mpps； |  |  |
|  |  | 3、★需同时满足24个10/100/1000BASE-T端口； |  |  |
|  |  | 4、★内置模块化电源，支持外部RPS冗余电源； |  |  |
|  |  | 5、★支持策略VLAN，支持PVLAN/MUX VLAN； |  |  |
|  |  | 6、MAC地址≥16K；支持静态MAC；支持4K VLAN；支持QinQ；灵活QinQ；支持IPv4 IPv6静态路由，路由条数16条； |  |  |
|  |  | 7、★链路检测并倒换时间小于50ms，提供第三方测试报告；支持环网保护技术，可与其他厂商设备混合组网，要求倒换时间为50ms； |  |  |
|  |  | 8、★支持堆叠； |  |  |
|  |  | 9、支持7KV防雷； |  |  |
| 3. | 光纤线 | 1、A急芯传输距离长、加强钢丝、生锈强度高、阻燃防腐； | 米 | 4000 |
|  |  | 2、材质：2*045mm钢丝和烽火纤芯 |  |  |
|  |  | 3、0光衰：<1db |  |  |
|  |  | 4、工作波长：1310nm-1550nm |  |  |
|  |  | 5、互换性：≤0.20 |  |  |
|  |  | 6、最小弯曲半径：3.8cm |  |  |
|  |  | 7、震动测试：<0.1db |  |  |
|  |  | 8、抗拉强度：45kg |  |  |
|  |  | 9、工作温度：-40℃~85℃ |  |  |
| 4. | 六类网线 | 1、规格：4X2X0.58； | 米 | 1000 |
|  |  | 2、长度：305米/箱； |  |  |
|  |  | 3、线径: 0.58MM； |  |  |
|  |  | 4、材质：无氧铜； |  |  |
|  |  | 5、颜色：蓝色； |  |  |
|  |  | 6、保证通过FLUKE4300测试，最新国际标准1800加强版测试并且提供FLUKE检测报告、国家电线电缆检测中心报告。 |  |  |
| 5. | 音频线 | 1、 无氧铜≥99%； | 米 | 6000 |
|  |  | 2、 镀锡无氧铜≥99%； |  |  |
|  |  | 3、 材质：4N无氧铜； |  |  |
|  |  | 4、 总芯数：≥200 |  |  |
| 6. | 光纤收发器 | 1、传输速率：千兆； | 套 | 15 |
|  |  | 2、信号1000MGS-03-20KM-AB； |  |  |
|  |  | 3、接口类型：SC接口； |  |  |
|  |  | 4、传输距离：20KM； |  |  |
|  |  | 5、产品尺寸：93*70-26CM ； |  |  |
|  |  | 6、外壳材质：优质金属； |  |  |
|  |  | 7、电源：外置电源5V1A。 |  |  |
| 7. | 水晶头 | 六类水晶头 | 盒 | 1 |
| 8. | 网络机柜 | 1、规格：600MM×800MM×1800MM； | 个 | 1 |
|  |  | 2、材质：≥1.2mm优质冷轧钢板，规格为Q195碳素钢。 |  |  |

二、其他要求

本次系统设计广播（铃声）系统，主要为完善现代化的教学管理，校园教育多元化，开展教学信息的传播，具体要求如下：

(1) 具备有分散式和集中式管理模式，分散式是在学校各个教室楼道、利用专用网络，把各个区域广播音频终端、网络寻呼站和分控软件操作系统连接起来，组成一套数字化网络广播（铃声）系统，进行统一管理。

(2) 具备有手动广播、定时广播、临时插播、终端配置、终端状态查看、终端工作监听，建立节目库等现在使用功能，寻呼终端的对讲和广播等功能。

(3) 校园教育多元化,各类自制的语音教学语音课件也能上传到服务器，定时自动播放或供课堂上点播，满足现代学校多媒体教学：教师可通过工作站软件，即可提交定时播放任务，对权限范围内的区安排语音播放计划及教学所需的教学题材，创造良好的学习氛围。

(4) 学校负责人无需到机房，在自己的办公室即可发布对学校的广播管理信息。

(5) 学校广播（铃声）应具备记忆存储功能，可以实现分区域、多区域进行独立或组团播放，通过软件操作轻松完成。

(6)广播（铃声）系统应具备定时任务软件编程、系统服务器自动运行、不同时间段播放不同节目、节目自动播放、自动停止等功能，满足学校无人值守系统自动运行需求。

（7）广播（铃声）系统应具备后期扩展和升级功能，方便校区增多后同步播放广播和铃声。

功能方面：

可独立控制每个终端播放不同的声音。不仅能够完全实现传统广播系统的基本功能，如定时打铃、分区播放等基本要求，而且还具备音频自由点播、教师安排节目播放等功能；

传输方面：

音频传输距离无限延伸，轻松实现分校区广播和领导校外远程广播。即使远在国外，声音也能清晰流畅，犹如现场亲听。非传统模拟广播系统所企及，具有绝对优势；

音质方面：

达到立体声和CD级，适合于教室里的日常外语听力训练，每个发音都可以清晰可辨。特别是应用在中考、高考、大学四六级听力播放中，可以有效提高学生听力部分成绩，不再为含混不清的声音所困扰。

- 设计效果方面：

- （1）采用网络化广播系统，全数字化传输，满足此次项目要求覆盖校园5栋教学楼和8栋实训楼的每间教室；

- （2）打铃任务：根据校园的安排和管理的需要，系统可设置多个时间段来进行音乐铃声定时播放，设置不同区域不同年级上下课时间的音乐铃声定时播放；能够独立控制不同分区背景音乐和总体音量及其启停。

- （3）信息传播：利用背景音乐广播，传播校园信息、人文地理信息、天气预报、新闻信息等；

- （4）服务信息播放：利用公共广播系统，介绍校园的功能分区、方便来访人员了解等等；

- （5）服务台信息播放；服务台利用广播远程寻呼站，进行广播通知、信息播报、找人等；

- （6）在广播控制中心可以监听到任意点实现单点选择监听功能，监听其播放内容和音量大小，以判断终端和功放是否正常。

- 系统配置方面：

（1）主控室：校园广播系统安装在老的校园广播室，配置有主服务器，专用音频工作站以及加密狗可供软件的使用，以及保密音源设备，IP寻呼话筒,远程控制设备,监听音箱专业调音台及其他周边设备；主控室负责整套系统的运行配置，对整个校园广播进行集中控制，可实现采播、寻呼喊话等功能。

（2）广播分区：教学楼与实训楼每层楼道在两边各安装一只壁挂定阻音箱。

（3）网络解码器布置：在每栋楼配置一台大功率纯后级功放，主要满足每栋楼音箱的铃声和背景音乐的播放。每台网络解码器具有独立的IP地址，通过IP服务器的设置，在日常使用情况（即网络连通，电源正常）可实现广播点对点或点对多点的播放和控制，同时在教室里面可以插播本地音频信号、终端点播，满足学校教室的多媒体功能需求。

- 系统功能方面：

学校校区的公共广播主要作用是满足学校上下课铃声播放、开展学校节目等使用，满足学校开展校园广播、多媒体教学等，课余时间播放校园节目，丰富学生课外活动；整个校园广播设计满足以下功能：

（1）定时音乐打铃（上下课打铃及音乐播放）

系统可根据设定自动启闭设备电源，多套作息时间全天24小时编程(精确到秒)。人性化的音乐铃声、课间操和电台节目的自动播放，每天可设置不同的上下课铃声和休息时间播放校园歌曲及升旗、课间操、眼保键操等，丰富校园生活。作息时间表可以按照春秋季自动调整，并提供晴雨天、节假日特殊配置选项。

（2）学生、老师分控广播站（活动进行宣传报道）

负责学校的广播宣传工作。宣传报道学校的重大活动，全面反映校园生活，充分发挥了舆论导向作用。充当桥梁纽带作用，做好学校新闻报道及国内外的时事报道。根据学校各阶段的需要对其重要活动进行宣传报道，负责组织对学校重要会议，重大活动等的综合新闻的采访报道。负责组织策划和承办学校重大文体活动，丰富广大师生课余生活，提高校园文化品位。加强院校际之间广播的合作与交流，努力提高广播工作水平。

（3）校长室远程讲话

远程控制及寻呼功能，校长无需到机房，在自己的办公室即可发布对学校的管理信息；利用远程寻呼站可以进行校园任意点、分区或者全区广播讲话。打破传统校长必须得到主机房才能对全校讲话。

(4)节目实时采播

校园广播系统配置有多种节目音源，如CD播放、MP3播放器、数字收音机等节目音源设备，通过主控软件实时采播，可以指定播放到相关区域或校园所有区域，满足校园多样化广播需求；同时校园也可以利用校园网络，播放网络多媒体节目和校园制作节目。

(5)多套节目同时播放：

IP网络系统配套有CD播放器、调谐器、音乐节目库,满足学校上课、下课、开展节目等音乐播放，并可实现在不同的区域同时播放不同的内容。

(6)教师工作站（制作教学题材）

教师无需到主控室，教师可通过工作站软件，即可提交定时播放任务，对权限范围内的教室安排语音播放计划及教学所需的教学题材，创造良好的学习氛围。自制的语音教学语音课件也能上传到服务器，定时自动播放或供课堂上点播。

(7)定时广播

校园广播具有软件编程、系统服务器自动运行、不同时间段播放不同节目、节目自动播放、自动停止等功能，满足校园无人值守系统自动运行需求。

(8)网络监听各终端播放内容和音量大小

系统可设任意网络适配器作为系统监听使用，实现单点选择监听功能，即管理中心能够对各个学校每个点进行广播监听，监听其播放内容和音量大小,以便实现调整远端各个网络适配器音量大小和播放内容。

(9)系统软件功能

学校校园广播主控设备安装于主控室，是整个广播系统的控制中心；其中系统服务器是是整个校园广播系统的控制中心，系统服务器采用基于网络TCP/IP协议进行传输和控制，采用重新架设专网，进行控制和传输，系统服务器采用软件界面进行操作设置和控制、软件具有手动广播、定时广播、临时插播、终端配置、终端状态查看、终端工作监听，建立节目库等现在使用功能，同时支持消防联动广播，电话远程广播，无线遥控广播等外挂功能，系统支持终端远程点播，终端之间的对讲，寻呼终端的远程对讲和广播等功能，系统配置功能：

1) 可以通过软件控制每个区域节目播放，可以采用手动播放、定时播放、CD播放器、调谐器节目插播等功能；

2) 通过软件分组控制，可以独立控制到每个区域，每栋楼；

3) 可以通过软件建立节目库，满足校园节目播放；

4) 可以通过软件设置校园定时校园铃声播放；

5) 可以通过软件监听每个区域的播放情况；

6) 桌面式IP网络寻呼站可以进行对各个区域进行对讲和广播，广播方式可以采用单个区域或多个区域的广播；

7) 软件服务器登录采用密码登录管理，并区分管理员与操作员登录密码，管理员具有最高系统设置权限，确保服务器系统安全；

8) 软件支持多个远程软件操作系统。

附件一

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我  （姓名） 系  （投 标 人 名 称） 的法定代表人，现授权委托   （单位名称） 的  （姓名） 为我公司的合法代理人，就  （工程名称） 的工程施工和保修期内的养护，以本公司的名义签署投标书，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代  理  人：       （签字）      性别 ：        年龄：

身份证号码：                     职务：

投  标  人：                                         （盖章）

法定代表人：                                   （签字或盖章）

### 授权委托日期：         年     月     日

附件二

### 投 标 函

致：   {招标人名称}

1、根据你方招标工程项目编号为  {项目编号}  的  {招标工程项目名称}  工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款和工程建设技术标准及其他有关文件后，我方愿以　            　　　　　　　　   　　　　元（小写：　　   　　元）的投标总报价，并承诺按本招标文件、合同条款和工程建设技术标准的条件承担上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核并确认全部招标文件及有关附件，充分理解投标价格不得低于企业个别成本有关规定。我方经成本核算，所填报的投标报价不低于企业个别成本。

3、一旦我方中标，我方保证按　　　天的工期并按招标文件或业主开工令的要求如期开工、竣工、移交整个工程。

4、一旦我方中标，我方保证工程质量达到　　　　　　　　　　　标准。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件澄清、修改通知、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6、我方将与本投标函一起，提交人民币          元作为投标保证金。

7、其他补充说明：             {补充说明事项}

投 标 人：                           名称   （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：                    （盖章）

邮政编码：		            电话：		        传真：

开户银行名称：				 		开户银行账号：

日    期：           年     月____日

附件三

### 投标报价汇总表

工程名称：                                                     年  月  日

| 投标单位 |  | 资质等级 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工 期 |  | 质 量 |  |
| 投标报价(大写)： |  | 小写： |  |
| 投标单位（盖章） 法人代表（签字或盖章） |  |  |  |

附件四

### 工程量清单报价表

工程名称：                                                  第  页  共  页

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |

投标单位(盖章)：                          法定代表人(签字或盖章)

附件五

### 工程量清单综合单价分析表

工程名称：                                                                                             第  页  共  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 管理费 | 利 润和风险 | 规费 | 税金 |  |

投标单位(盖章)：                                                                       法定代表人(签字或盖章)