附件：老校区家属楼楼顶防水施工工程量清单

| 老校区家属楼漏水维修清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 故障现象 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  |
| 1 | 老校区家属楼2号楼502室防水层维修 | 楼顶漏水 | 拆除破损防水层，清理屋面，堵漏王封堵漏点，4mmSBS弹性体改性沥青卷材施工（和原防水层连成一体），垃圾外运 | ㎡ | 143 |  |  | 使用品牌国标GB18242-2008弹性体改性沥青卷材施工 |
| 2 | 老校区家属楼7号楼606室防水层维修 | 楼顶漏水 | 拆除破损防水层，清理屋面，堵漏王封堵漏点，4mmSBS弹性体改性沥青卷材施工（和原防水层连成一体），垃圾外运 | ㎡ | 60 |  |  | 使用品牌国标GB18242-2008弹性体改性沥青卷材施工 |
| 3 | 老校区家属楼12、13号楼，楼顶严重拱起变形，防水层维修 | 保温层拱起破损 | 拆除破损保温层，裂缝、拱起处切割清理，1:2砂浆新做保温层，垃圾外运 | ㎡ | 166 |  |  |  |
|  |  | 楼顶漏水 | 拆除破损防水层，清理屋面，堵漏王封堵漏点，4mmSBS弹性体改性沥青卷材施工，垃圾外运 | ㎡ | 1410 |  |  | 使用品牌国标GB18242-2008弹性体改性沥青卷材施工 |
| 4 | 老校区东商店防水层维修 | 屋顶漏水 | 拆除破损防水层，清理屋面，堵漏王封堵漏点，4mmSBS弹性体改性沥青卷材施工，垃圾外运 | ㎡ | 20 |  |  | 使用品牌国标GB18242-2008弹性体改性沥青卷材施工 |
|  |  |  |  |  |  | 合计 |  |  |